11. Станок рядовой намотки (СНС-8.0-800 или аналог) – 1 ед. (адрес поставки 680032, город Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 126-а)

Общие требования

Напольный станок рядовой намотки должен быть предназначен для намотки среднегабаритных электротехнических изделий. Станок может работать как с одиночным тонким проводом, так и пучком проводов и плоским проводом.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,5-5 |
| Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | 0,5-100 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 500 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 100 |
| Номинальная скорость вала намотки, об/мин | 250 |
| Номинальный крутящий момент, Н×м | 200 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | 0,001 |
| Ширина зоны раскладки, мм | 850 |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 2000×1400×1500 |
| Вес станка, кг | 500 |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип электрозащиты | IP44 |
| Механизм намотки | 1шт. |
| Задняя бабка | 1шт. |
| Комплект поставки | Количество |
| Механизм раскладки | 1шт. |
| Формующее – натяжное устройство 30х30 | 1шт. |
| Защитный экран | 1шт. |
| Педаль «Заправка» | 1шт. |
| Педаль « Пуск-Стоп » | 1шт. |
| Педаль «Скорость» | 1шт. |
| Безынерционное смоточное устройство — БСУВ-3.0 | 1шт. |
| Инерционное смоточное устройство — ИСУ-30 | 1шт. |
| Разжимная оправка | 1шт. |
| Блок управления | 1шт. |
| Компьютер-моноблок | 1шт. |
| Компьютерная клавиатура | 1шт. |
| Программное обеспечение | Winding-PLC |

Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагаться следующие документы:

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- паспорт или руководство по эксплуатации в целом на изделие и на основные комплектующие узлы;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Санитарно-технические, эстетические и эргономические требования

Станки должны соответствовать следующим государственным стандартам:

ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков.

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Станки должны быть сертификаты на соответствие стандартов:

ГОСТ Р ЕН 12840-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков.

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Гарантии

Срок гарантии 12 месяцев с момента  ввода станка в эксплуатацию.

Дополнительные условия

В стоимость оборудования входят изготовление, поставка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала и гарантийное обслуживание.