Техническое задание на модернизацию станка СНПУ-1

Составил: начальник цеха ТСЛ Марков. В. В.

Задача модернизации – создание панели управления станка намотки магнитопроводов.

Схема станка:

Панель

управления	ПЧ	Двигатель	Шпиндель

рис.1	рис.2	рис.3	 рис.4

Требования к функциональным возможностям панели:

- Управление скоростью вращения вала путем воздействия на частотный преобразователь «Лидер А-300»;

- Остановка по достижению заданного количества витков;

- Возможность выбора скорости намотки. Минимальное кол-во скоростей – 6;

- Возможность регулирования необходимого количества витков (1 – 300 вит.);

- Наличие функции плавной домотки (по нажатию на кнопку шпиндель станка медленно вращается до отпускания кнопки для достижения требуемого положения);

- Функция паузы с возможностью продолжения намотки;

- Наличие кнопки сброса витков;

- Возможность отключения возможности редактирования параметров (кол-во витков и скорость намотки) для исключения случайного нажатия во время работы;

- Наличие дисплея для отслеживания процесса намотки и возможности первичной диагностики станка (вывод значений основных переменных (старт/стоп и т.д.) на дисплей станка;

- Наличие кнопки перезагрузки панели для устранения возможных сбоев ПО.

Требования к сборке панели:

- При подборе комплектующих исключить использование потенциометров и энкодеров ввиду их меньшего срока службы в условиях производства и сложности в подключении в сравнении с кнопками;

- Все электронные компоненты схемы разместить на печатной плате, предусмотрев защиту от помех. На печатную плату должны быть нанесены обозначения разъемов. Посадочные места компонентов также должны быть промаркированы;

- Разработать чертеж панели, конвертировать его в формат DXF и предоставить для лазерной резки;

- Собрать панель, установить ее на станок и подключить панель к частотному преобразователю;

- Запрограммировать частотный преобразователь для его взаимодействия с панелью и двигателем;

Требования к документации:

- Документация должна состоять из 2 частей: руководство по эксплуатации для операторов и материал, включая ПО, для возможности обслуживания и ремонта;

- Материал должен быть представлен в виде архива и включать в себя:

  - Программное обеспечение панели в формате .txt;

  - Чертеж панели в форматах .pdf и .dxf;

  - Электрическая схема в формате .pdf;

  - Список комплектующих с указанием их кол-ва;

  - Исходники разработанной печатной платы в формате .pdf и в формате того ПО, в котором печатная плата разрабатывалась;

Требования к пусконаладочным работам:

- Провести тесты в объеме не менее 5 000 успешных циклов алгоритма;

- Сдать станок ответственному лицу;

- Обучить ответственное лицо обслуживанию и ремонту панели.

Список работ:

- Подбор комплектующих;

- Проектирование панели;

- Составление алгоритма;

- Написание ПО;

- Проектирование и создание печатной платы;

- Программирование МК;

- Установка панели, пусконаладочные работы;

- Составление руководства по эксплуатации;

- Обучение ответственного лица.

Рис.1. Панель управления

Рис.2. Частотный преобразователь

Рис.3. Двигатель

Рис.4. Шпиндель