ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку установки электростатического напыления статоров

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование

Установка для электростатического напыления статоров.

  - Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих ЛИЦ.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Установка напыления предназначена для напыления изоляции сердечников электрических машин электроизоляционными порошковыми красками в электрическом поле. Съем и установка сердечников производится вручную, процесс напыления должен быть автоматизирован. Конструкция должна быть изготовлена из металла высокого качества и не подвержена коррозии. При работе оборудование не должно создавать вибрации, и обеспечивать минимальный уровень шума.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Технические характеристики

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружный диаметр сердечника тп1/тах,мм | 20/150 |
| ; 2 | Внутренний диаметр сердечника min мм | 8 |
| 3 | Максимальная высота пакета сердечника, мм | 80. |
| 4 | Минимальное расстояние между зубцами сердечника, мм | 1,5 |
| 5 | Количество мест для одновременного напыления, шт | 5 |
| _6 7" | Толщина покрытия, мм | 0,1-0,5 |
|  | Электропитание, В | 380 |
| 8 | Сенсорный экран | Не менее 8' |
| 9 | Количество обслуживающего персонала (оператор) | 1 |

3.2 Требования по надежности

| Допустимое время непрерывной работы, час в сутки, не менее | 1 24 |
| --- | --- |
| Гарантийный срок службы, лет, не менее | 2 |
| Срок службы до списания, лет, не менее | 10 |

3.3 Требования к комплектности поставки

- .Оборудование, его комплектующие, оснастка и т.д, должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

3.3,2. Состав поставки должен соответствовать следующей комплектации:

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка напыления | шт. | 1 |
| 2 | Источник высокого напряжения низкой мощности | шт. | 1 |
| 3 | Набор инструмента для обслуживания станка | к-т | 1 |
| 4 | Технический паспорт | шт. | I |
| 5 | Инструкция по эксплуатации | шт. | 1 |
| 6 | Инструкция по программированию | шт. | 1 |
| 7 | Комплект документации по техническому обслуживанию узлов, систем и механизмов | к-г | 1 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского, не допускается.

- Информация может быть представлена как на бумажном, гак и на электронном носителе.

- Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах:

- текстовые и табличные документы - программного обеспечения, входящею в комплект Microsoft Office Professional, Adobe PDF;

- графические документы - Adobe PDF, JPEG, TIFF.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- Поставщик оборудования должен обеспечить инструктаж специалис тов АО «ПО «Север» с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования, его обслуживанию и ремонту.

- Проведение пусконаладочных работ, обучение, испытание и аттестация оборудования производится по методике Поставщика, согласованной с Покупателем.

- Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания контракта нормами, правилами, техническим регламентом о безопасности машин и оборудования и техническим заданием.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Условия поставки - DDP. Место отгрузки: г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 3.

- В общую стоимость контракта должны входить: стоимость комплекта оборудования с учетом НДС, доставка до склада Покупателя, расходы на упаковку, перевозку, экспедирование, уплату налогов и других обязательных платежей.

- Комплект оборудования должен поставляться в упаковках, обеспечивающих полную сохранность оборудования в течение всего срока его транспортирования с учетом перегрузок и хранения.

- Ответственность за сохранность комплекта оборудования при транспортировании и хранении в пути следования несет Поставщик. Ответственность за оборудование переходит к Покупателю с момента подписания акта приемки-передачи.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ

- Гарантийный срок на каждую единицу поставляемого оборудования - не менее 24 месяцев с момента приемки Покупателем на основании подписания акта приемки- передачи.

- . Гарантийный ремонт поставляемого оборудования осуществляется на территории Покупателя, персоналом Поставщика.

- Постгарантийное обслуживание - по дополнительному договору.