ТЗ на оборудование для намотки оптического волокна

- Контролируемые параметры намотки:

- скорость намотки – от 20 до 160 оборотов в минуту;

- длина наматываемого оптоволокна, настраиваемая: 10, 20, 30 км;

- диаметр оптоволокна, настраиваемый: основной 250 мкм;

- сила натяжения и преднатяжения оптоволокна;

- поперечный шаг намотки;

- смещение рядов при намотке, повторяя контур фланцев катушки;

- возможность использования различных видов намоток

- Параметры наматываемой катушки:

- диаметр катушки, настраиваемый от 50 до 200 мм.

- ширина катушки, настраиваемая от 100 до 300 мм.

- Оборудование должно позволять точно поддерживать заданные параметры в течение всего процесса намотки;

- Катушка после намотки должна обеспечивать скорость сброса оптоволокна от 10 до 30 м/с (1 800 м в минуту).