| № п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) |
|  | Устройство для намотки и перемотки кабеля |  | шт. | 1 | Назначение | Смотка геофизического кабеля с каротажного подъемника на транспортный барабан, смотка геофизического кабеля с транспортного барабана на каротажный подъемник |
|  |  |  |  |  | Привод | Электрический |
|  |  |  |  |  | Мощность привода, не менее, кВт | 4 |
|  |  |  |  |  | Питание, В | 380 |
|  |  |  |  |  | Частота, Гц | 50 |
|  |  |  |  |  | Диаметр транспортного барабана, не менее, мм | 400 |
|  |  |  |  |  | Укладка кабеля на барабан | Автоматически, с возможностью ручной корректировки |
|  |  |  |  |  | Тормозная система | Электродвигателем, плавно регулируемым ленточным тормозом с ручным приводом |
|  |  |  |  |  | Диапазон изменения скорости движения кабеля, м/ч | 0 – 3000 |
|  |  |  |  |  | Натяжение кабеля при намотке на лебедку, кН | До 3000 |
|  |  |  |  |  | Температурный режим эксплуатации | 0 ºС – +50 ºС |
|  |  |  |  |  | Плавное изменение скорости перемещения кабеля | да |
|  |  |  |  |  | Визуализация длины (глубины), скорости перемещения и натяжения кабеля | да |
|  |  |  |  |  | Упорядоченная укладка кабеля | да |
|  |  |  |  |  | Аварийная остановка вращения барабана лебёдки | да |
|  |  |  |  |  | Вместимость барабана, м | не менее 4 000 |