Техническое задание по разработке намоточного станка моточных изделий

1. Введение

Настоящее техническое задание (ТЗ) предназначено для описания требований к разработке намоточного станка для катушек реле с габаритами от 5х5х10 до 20х20х15 мм.

2. Цели и задачи

Цель: Разработка намоточного станка для обеспечения автоматизации изготовления каркасных моточных изделий.

Задачи:

Обеспечение точности намотки.

Автоматизация процесса намотки.

3. Общие требования

Тип станка: Автоматический или полуавтоматический.

Минимальные габариты каркаса катушки: 5х5х10 мм.

Максимальные габариты каркаса катушки: 20х20х15 мм.

Минимальная ширина намоточного окна: 3 мм.

Максимальная ширина намоточного окна: 17 мм.

Форма намотки обмоточного провода: круглая или прямоугольная

Материал провода: обмоточный провод марки ПЭТр-155, ПЭТ-имид и ПНЭТ-имид;

Диаметром обмоточного провода: от 0,025 до 0,170 мм.

4. Технические характеристики

Скорость намотки: от 3000 до 10000 об/мин.

Точность намотки: ±0.05 мм.

Количество одновременно изготавливаемых изделий: от 10 шт.

Управление: ЧПУ (числовое программное управление) с возможностью программирования различных режимов намотки.

5. Функциональные требования

Постоянная поддержка натяжения провода: система должна обеспечивать автоматическую регулировку натяжения (от 3 до 50 грамм).

Автоматическая остановка: остановка станка в случае обрыва обмоточного провода.

Укладка на катушку: автоматическая укладка провода на катушку.

Автоматический сброс готового моточного изделия в технологическую нишу.

Автоматическая установка нового каркаса после сброса готовой продукции.

6. Безопасность

Станок должен соответствовать действующим стандартам безопасности.

7. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды: от 20 до 31 °C.

Влажность: до 80% без конденсации.

8. Сроки выполнения

Предоставление прототипа: в течение 1 год с момента подписания договора.

9. Заключение

Настоящее техническое задание является основой для дальнейших переговоров и уточнения деталей проекта. Для более детальной проработки требований технического задания, по запросу могут быть направлены эскизы чертежей моточных изделий.