Технические требования на станок намоточный
СН-10-600

 Назначение и область применения

1.1.Предназначен для намотки крупногабаритных и среднегабаритных изделий с возможностью автоматической раскладки любого типа :рядовой, цилиндрической, секционной, ступенчатой и т.д.
     2. Технические характеристики станка 
в базовой комплектации
2.1.Диаметр наматываемого провода, мм





 0,5-5

2.2.Площадь поперечного сечения наматываемого 

провода (прямоугольного), мм2






0,5 – 400

2.3.Скорость вала намотки (номинальная), об/мин



0-100 при 50 Гц

2.4.Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин

100; 800

2.5.Диаметр каркаса, мм







не менее950

2.6.Масса каркаса ( при консольной фиксации, при номинальной скорости),кг 140

2.7.Масса каркаса (при максимально допустимой скорости), кг

115

2.8.Номинальный крутящий момент(f= 50 Гц), кг х м



50-200

2.9.Максимальная ширина раскладки, мм





600

2.10.Программное обеспечение






Winding PLC-2013









СОЭП -3/1

2.11.Габаритные размеры ( ДхШхВ)




не более 1630х1540х1750

2.12.Управление станком






на базе промышленного контроллера с сенсорным экраном 15дюймов;на базе контроллера СОЭП-3/1 упрощенное ЧПУ

2.13.Освещение






имеется

2.14.Задняя бабка






стандарт с поперечным перемещением

2.15.Натяжное устройство 






ФНУ 30х30
    3. Комплектность

3.1. Станок, шт -1 

3.2.Механизм намотки с планшайбой


3.3.Механизм раскладки.

3.4. Формующее - натяжное устройство.

3.5. Блок управления с кожухом и соединительными кабелями

- выносной пульт управления.

3.6. Паспорт.

3.7. Комплект схем электрических.

3.8. Модуль дополнительной памяти с функциями дополнительной памяти, компьютерной поддержки и защиты от несанкционированного доступа
    3.9.Руководство по эксплуатации, шт – 1.

Требования безопасности 

Требования безопасности, охраны здоровья и природы: оборудование должно обеспечивать безопасные условия труда обслуживающего персонала, удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 и требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ)

− разрешение на применение;

− сертификаты СВС-50Ц.

Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее  12 месяцев с момента поставки .

    Исполнитель (поставщик оборудования) должен обеспечить техническую поддержку, сервисное обслуживание, гарантийный ремонт, поставку запасных частей/расходных материалов в период действия гарантийного срока.

Исполнитель проводит:

− установку оборудования;

− установку дополнительного оборудования;

− подключение к проложенным сетям электроснабжения;

− проверку работоспособности электроснабжения;

− проверку и наладку работоспособности оборудования.  

Заказчик должен произвести следующую подготовительную работу:

− подвести электрический кабель  к месту установки оборудования;

− произвести работы по установке электрощита (распределительного шкафа с автоматическими выключателями);

− произвести подключение электрического кабеля к распределительному шкафу. 

Требования к качеству товара

Поставляемое оборудование должно быть новым (не ранее 2024 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям нормативной документации  и удостоверяться сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.

Требования к упаковке

Товар должен доставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
Адрес грузополучателя 

Моторвагонное депо Александров Московской дирекции моторвагонного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Почтовый адрес: 

601650, Владимирская обл., г. Александров, моторвагонное депо Александров

Наименование станции грузополучателя: ст. Александров
Код грузополучателя 237007

ОКПО грузополучателя 54602853

ИНН грузополучателя: 7708503727
КПП грузополучателя: 770845093

Главный механик 

моторвагонного депо Александров______________________________ В.В.Абалихин

Технолог 1 категории _________________________________________ И.И.Пушкарёва

