



Техническое задание на намоточный станок
необходимый ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО»

1.Назначение и область применения.


Намоточный станок предназначен для быстрого с высокоточного осуществления как простых намоточных работ с заданным шагом раскладки, так и высокоточных многосекционных намоток с полным программированием действий. Позволяет изготавливать изделия типа индукционных и электро- катушек, электромагнитов, составных частей реле, электроклапанов, также позволяет производить перемоточные работы. Данная номенклатура широко применяется в изделиях специального назначения и в передовых тормозных системах.
2.Технические требования и основные показатели.

Диаметр провода, мм






от ≤ 0,05 до ≥ 2,0
Максимальный диаметр каркаса, мм



до 200 
Ширина раскладки, мм 





от 150
Намотка в 2 провода

Максимально задаваемое число витков намотки

            99999,9

Тип размещения







настольный
Электропитание







220В/50Гц


3. Комплектность

Компьютер (моноблок)

Блок управления

Датчик счета числа витков

Фрикционное натяжное устройство для проводов от 0,1 до 1 мм
Безынерционное смоточное устройство для катушек до 125мм

Безынерционное смоточное устройство для катушек до 300 мм

Педаль оператора (Пуск-стоп)

Защитный экран

Освещение рабочей зоны

Стояночный тормоз

Нитеводитель

Рабочий стол оператора
Техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке.

Лицензионное программное обеспечение.

Сертификат качества.

4.Требования к установке.

Намоточный станок должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и не восстановленным.

Оборудование должно соответствовать действующим в Республике Беларусь техническим нормативным правовым актам, стандартам по безопасности и охране окружающей среды, обеспечивающим надежную и безопасную работу установки в течение всего жизненного цикла с письменным заявлением о соответствии.

Предусмотреть в объеме поставки установки необходимое количество информационных табличек и надписей предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера. 

Гарантийные обязательства должны составлять не менее 1 года с даты приемки установки в эксплуатацию на площадях ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова- управляющая компания холдинга «БелОМО»
Подтверждение возможности осуществления гарантийного и сервисного обслуживания на территории Республики Беларусь.

