ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку (оказание услуг/выполнение работ) Станок для намотки всыпных обмоток электродвигателя

1.Предмет закупки: Станок для намотки всыпных обмоток электродвигателя

2.Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре:

| Требования к качеству, техническим функциональным характеристикам товара, фасовке и упаковке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД2 | Наименование товара (работы, услуги) | Наименование характеристик (показателей товара) | Значения показателей, не подлежащие изменению по результатам проведения закупки | Ед. измерения (ОКЕИ) | Количество | Цена за единицу (в т.ч. НДС), руб. | Сумма (в т.ч. НДС), руб. | Страна происхождения |
|  | 28.94.12.140 | Станок для намотки всыпных обмоток электродвигателя | Диаметр наматываемого провода, мм | От 0.5 до 3 | Шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поперечного сечения наматываемого Провода (пучка), мм2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная скорость вала намотки, об/мин | 75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный крутящий момент, Нм | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр каркаса, мм | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное задаваемое число витков намотки | 99999,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество наматываемых секций | 1-3; 1-9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формообразующий радиус, мм | 70, 85,100; 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон длины намотки витков, мм | От 770 до 1400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип датчика счета числа витков | Оптический |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дискретность счета числа витков | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип раскладчика | Ручной с фиксацией |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип размещения | Напольный |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальные габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200Х800Х1300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение / частота питания, В / Гц | 220±10%/50±2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип электрозащиты IP | 44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр наматываемого провода, мм | 0.5-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механизм намотки | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной механизм раскладки | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Блок управления | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оправка 1.001 | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оправка 1.004 | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Педаль "Пуск-Стоп" | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смоточное устройство | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Паспорт | Есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект схем электрических | Есть |  |  |  |  |  |

3. Место поставки (оказания услуг/выполнение работ) товаров:

Челябинская область,

4. Сроки поставки товаров (оказания услуг/выполнения работы).

Поставщик осуществляет поставку товара в течение 70 календарных дней с момента подписания договора.

Поставка товара осуществляется Поставщиком путем доставки и отгрузки (передачи) товаров Заказчику. Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5. Условия поставки товаров (оказания услуг/выполнения работ):

Товар должен поставляться с указанием страны происхождения, производителя, товарной марки и комплектации, а также с входящими в комплект оборудованием и расходными материалами.

При приемке товара осуществляется проверка:

- комплектности единицы товара в соответствии с контрактом;

- наличия, комплектности сопроводительных документов на поставляемый товар и оборудование (паспорт, сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации на русском языке и другие документы согласно законодательству Российской Федерации).

6. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае.

7. Требования к упаковке Товара (при необходимости):

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при их транспортировании, погрузке/разгрузке и хранении в течение гарантийного срока. В зависимости от конструктивных особенностей изделий упаковка должна содержать средства амортизации или крепления изделий в таре при помощи прокладок из гофрированного картона, губчатой резины, пенопласта, спиральных пружин, войлока и т. д. Маркировка транспортной упаковки должна содержать обязательные обозначения об особенностях транспортировки и выполнения погрузочно/разгрузочных операций и хранения.

Упаковка должна исключать возможность несанкционированного вскрытия с последующим восстановлением упаковки.

8. Гарантийный срок

Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев, если иной гарантийный срок не указан в Приложении №1 к данному договору. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие товара документации производителя.