ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Намоточное оборудование для изготовления секций с количеством параллельных проводников круглого сечения от 6 до 26. -1 комплект.

1. Требования к поставляемому товару

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |  | Предложение участника размещения заказа |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Требование к комплектности поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | В комплектность поставки должны входить: | Базовая комплектация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Механизм намотки. - Механизм раскладки. - Натяжное устройство. - Смоточное устройство. - Блок управления с программным обеспечением с возможностью регулировки параметров, указанных в п.3. - Оправки для намотки секций – 2 шт. (см. Приложение А). |  |  |  | Оборудование будет устанавливаться в помещении категории В3 с пожароопасными зонами класса П-ⅠⅠа |  |
| 2.2 | В комплекте поставщик должен предоставить следующую документацию | Руководство по эксплуатации станка на русском языке. |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководство по сервисному обслуживанию (на русском языке). |  |  |  |  |  |
|  |  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР/ТС). |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наличие сертификатов на все поставляемое оборудование, материалы. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Возможность послегарантийного обслуживания поставленного оборудования. Условия послегарантийного обслуживания оговариваются отдельно. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к намоточному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В |  |  | 380 |  |  |  |
| 3.2 | Максимальный уровень шума, дБ |  |  | 80 |  |  |  |
| 3.3 | Количество параллельных проводников в секции (количество тарных катушек), шт |  |  | от 6 до 26 |  |  |  |
| 3.4 | Диаметр тарных катушек с проводом, мм |  |  | 125; 200; 250 |  |  |  |
| 3.5 | Максимальный вес тарной катушки, кг |  |  | 23 |  |  |  |
| 3.6 | Диаметр намоточного провода (размер по металлической жиле), мм |  |  | 0,5 – 1,32 |  |  |  |
| 3.7 | Минимальные размеры изготавливаемой секции, мм |  |  | 30х100 |  |  |  |
| 3.8 | Максимальные размеры изготавливаемой секции, мм |  |  | 200х500 |  |  |  |
| 3.9 | Зона раскладки, мм |  |  | 300 |  |  |  |
| 3.10 | Регулируемые обороты вала намотки, об/мин |  |  | От 0 до 50 |  |  |  |
| 3.11 | Кратность счета оборота |  |  | 0,1 оборота |  |  |  |
| 3.12 | Точность установки шаблона, мм |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.13 | При намотке не допускается растяжение провода (уменьшение его диаметра). |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | При намотке не допускается нарушение изоляции провода (царапины, оголения провода). |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | При намотке проводники не должны переплетаться друг с другом. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Технические характеристики намоточного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Максимальные габаритные размеры станка Длина, м Ширина, м Высота, м |  |  | 7,5 3,0 2,0 |  |  |  |
| 5. | Требования к поставке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Срок поставки оборудования с момента заключения контракта на условиях DDP. |  | 3 месяца |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к вводу оборудования в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное обслуживание поставленного оборудования на территории Заказчика осуществляется специалистами авторизованной фирмы от фирмы производителя в Российской Федерации. |  | необходимо |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставленное оборудование должно быть новым, ранее не использованным по назначению. |  | необходимо |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Гарантия на поставленное оборудование с даты ввода оборудования в эксплуатацию, не менее |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Все поставленное программное обеспечение должно иметь годичную поддержку, включающую бесплатное представление новых версий. |  | необходимо |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Поставленное оборудование должно соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза (ТР/ТС). |  | необходимо |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию закупаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | В объем поставки должен быть включен комплект ЗИПа и расходных материалов для обеспечения работы поставляемого оборудования по согласованию с Заказчиком в течение не менее |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Наличие сертификата авторизованного поставщика. |  | необходимо |  |  |  |  |  |  |

Приложение А