ГЛАВА 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку универсального станка для намотки кабеля

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для намотки кабеля (каната) | шт. | 1 |

Срок поставки: не более 140 календарных дней, исчисление которых начинается с даты следующей за датой подписания сторонами Договора.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев, исчисление которых начинается с момента перехода права собственности на Товар Покупателю.

Станок должен быть предназначен для намотки канатов и кабелей диаметром от 2 до 40 мм с одновременным измерением длинны на барабаны диаметром от 800-1600 мм и массой до 1 500 кг;

Для возможности равномерной намотки Товар должен быть оборудован автоматическим раскладчиком каната;

Для обеспечения мобильности станка должен быть оборудован колёсными опорами;

Станок должен быть оборудован защитой электродвигателя от скачков напряжения, перегрева и короткого замыкания;

Обладать возможностью сохранения данных о количестве перематываемого материала в случае отключения питания;

Обладать возможностью автоматической остановки при достижении заданной длинны перематываемого материала;

Для предотвращения отката оборудования во время работы, колесные опоры должны быть оборудованы стояночным тормозом;

Для возможности перемещения оборудования при помощи вилочного погрузчика, оборудование должно быть обустроено на поперечных стяжках специальными карманами для вил погрузчика с размерами 220 х 100 мм.

Требования к товару:

| Напряжение сети, В | 220 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 - 2,5 |
| Скорость вращения привода, об/мин: | от не более 7 |
|  | до не менее 42 |
| Диаметр перематываемого материала, мм: | от не более 2 |
|  | до не менее 40 |
| Диаметр перематываемых барабанов, мм: | от не более 800 |
|  | до не менее 1 600 |
| Ширина перематываемых барабанов, мм: | от не более 306 |
|  | до не менее 1 000 |
| Максимальная масса барабана не менее, кг | 1 500 |
| Складной технологический барабан (СТБ) | Не требуется |
| Принцип измерения длины | Электронно-механический |
| Тип измерителя | ИДТ 40Эк |
| Погрешность измерения, не более | ± 1% |
| Тип раскладчика | Автоматический |
| Масса, (кг) не более | 364 |
| Габаритные размеры, (мм) ДхШхВ | 1 970 х 1 550 х 1 860 ± 5% |
| Принцип установки барабана | Подъём с пола механизмом станка |
| Температурный диапазон работы, °С | от не выше 0 |
|  | до не ниже +40 |
| Окрас оборудования | RAL1018 (Цинково-жёлтый). |

Перечень документов, поставляемых с товаром:

- Паспорт на поставляемое оборудование;

- Инструкция по эксплуатации на русском языке;

Ориентировочный общий вид Товара: