Техническое предложение участника закупки

на поставку товара (оборудования)

Наименование и описание предмета закупки

| Наименование предмета закупки (закупаемого товара) | Единица измерения количества закупаемого товара | Количество закупаемого товара (требуемые значения) | Конкретное наименование (модель, марка, артикул, каталожный номер, условное обозначение) предлагаемого к поставке товара | Количество товара (предложенное участником закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок для намотки витых магнитопроводов небольшого размера СН-5М-15 или эквивалент | шт. | 3 |  |  |

| Указание производителя (товарного знака /торговой марки при их наличии) | Наименование страны происхождения предлагаемых к поставке товаров, замена страны происхождения при поставке товара не допускается |
| --- | --- |

Состав, количество и технические характеристики предмета закупки,

требования к значениям (показателям) характеристик товара

| Требуемые наименования товара, характеристики и их значения (показатели) |  |  |  |  | Предлагаемые к поставке товары и значения характеристик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, характеристики товара | Требуемые значения (показатели) характеристик | Ед. изм. | Количество* | Наименование товара, значения (показатели) характеристик, предлагаемые участником закупки | Количество* |
| 1 | Станок для намотки витых магнитопроводов небольшого размера СН-5М-15 |  | шт. | 3 |  |  |
| 1.1 | Механизм намотки | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.2 | Узлел обкатки | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.3 | Узел натяжения ленты | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.4 | Оправка для намотки изделия | в наличии | шт. | 9 |  |  |
| 1.5 | Блок управления | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.6 | Задняя бабка | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.7 | Педаль «заправка» | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.8 | Смоточное устройство | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.9 | Паспорт | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.10 | Сварочный аппарат контактной сварки | в наличии | шт. | 3 |  |  |
| 1.11 | Ширина ленты, диапазон | 5-15 | мм |  |  |  |
| 1.12 | Толщина ленты, диапазон | 0,05-0,1 | мм |  |  |  |
| 1.13 | Материал ленты | Электротехническая сталь |  |  |  |  |
| 1.14 | Максимальный диаметр магнитопровода, не более | 100 | мм |  |  |  |
| 1.15 | Скорость вала намотка, не более | 300 | об/мин |  |  |  |
| 1.16 | Номинальный крутящий момент, не более | 12 | Н х м |  |  |  |
| 1.17 | Кратность счёта оборотов, точно | 0,1 |  |  |  |  |
| 1.18 | Тип размещения станка | настольный |  |  |  |  |
| 1.19 | Габаритные размеры ДхШхВ, не менее | 1000*800*600 | мм |  |  |  |
| 1.20 | Вес станка, не более | 100 | кг |  |  |  |
| 1.21 | Напряжение/частота питания, точно | 220/50 | В/Гц |  |  |  |
| 1.22 | Потребляемая мощность, не более | 1 | кВт |  |  |  |
| 1.23 | Давление воздушной магистрали, не более | 0,6 | Мпа |  |  |  |
| 1.24 | Климатическое исполнение | УХЛ24 |  |  |  |  |
| 1.25 | Тип электрозащиты | IP44 |  |  |  |  |
| 1.26 | Тип блока управления | Без ЧПУ |  |  |  |  |
| 1.27 | Интерфейс на русском языке | в наличии |  |  |  |  |

* Заполняется в строках с наименованием товара (комплектации).

Сопроводительная документация

В  рамках  поставки должны  входить  руководство по  эксплуатации  и  обслуживанию  станка  на  русском  языке.

Требования к качеству поставляемого товара

Необходимые требования: Оборудование и комплектующие должны быть новые, выпущенные не ранее 2024г. не бывшие в употреблении (в эксплуатации, в консервации и т.п.), не восстановленные, не собранные из восстановленных компонентов, не являться выставочным образцом.    Качество и технические характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в приложенной технической документации на оборудование.

Оборудование должно быть поставлено комплектно.

Поставляемое оборудование должно иметь документ, подтверждающий его качество, предоставляемый заводом изготовителем.

Поставщик должен гарантировать:

- соответствие поставляемого оборудования техническим стандартам для данного вида оборудования,

- высокое качество материалов, применяемых для изготовления оборудования, первоклассное качество работы, высокое качество технического исполнения, обеспечивающие обычную для поставляемого вида оборудования долговечность;

- что поставляемое оборудование будет изготовлено, испытано, законсервировано, упаковано и маркировано;

- доброкачественность, полноту и комплектность технической документации, а также достаточность представленной документации для правильной эксплуатации оборудования.

Гарантийный срок

Продавец гарантирует работу поставленного Оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта окончательной приемки. Срок гарантийного обслуживания товара продлевается в случае выхода из строя (поломки) и простоя товара по вине Поставщика, на период простоя.

Прочие условия

1. Доставка: г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2а.

2. В стоимость оборудования входит стоимость доставки, упаковки, маркировки, получения всех необходимых лицензий, пуско-наладочных работ, инструктаж специалистов Покупателя, расходы на проезд и проживание специалистов Продавца в момент проведения предварительной и окончательной приемки, пуско-наладочных работ

3. Документация на оборудование должна быть на русском языке в бумажном и электронном виде.

Состав документации на оборудование:

- технический паспорт оборудования, включающий все технические данные оборудования;

- техническое описание;

- комплект руководства по эксплуатации, сервисному обслуживанию и ремонту;

- каталог запасных частей с идентификационными номерами для заказа;

- особые требования к установке, подключению (при их наличии).

4. Необходимо в течение 20 рабочих дней после заключения Договора предоставить предварительную документацию для проведения подготовительных работ (включая данные о фундаменте, подводимых мощностях, сжатом воздухе, данные о заправляемых маслах и технологических жидкостях и прочую необходимую информацию).

5. Гарантийный ремонт осуществляется силами и за счет Продавца на предприятии Покупателя не позднее 30 рабочих дней с момента получения Продавцом уведомления о поломке. Все возможные затраты, связанные с возвратом или заменой дефектных частей или оборудования, несет Продавец.

- 6. Прибытие представителей Продавца на пуско-наладочные работы на оборудование осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения Продавцом уведомления о готовности оборудования к проведению работ.  Ввод в эксплуатацию оборудования: проведение пусконаладочных работ; инструктаж персонала; проверка комплектности технической документации.

Требования к процедуре окончательной приемки оборудования.

- Продавец проводит совместно с Покупателем тестовые испытания оборудования после проведения пуско-наладочных работ.

- По завершении пуско-наладочных работ и окончательной приемки составляется и подписывается Акт окончательной приемки и ввода оборудования в эксплуатацию при участии представителей Продавца и Покупателя.

8. Требования к упаковке оборудования.

- оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования и условиям перевозки автотранспортом.

- упаковка и консервация должны обеспечить надежную сохранность оборудования от повреждений, коррозии при перевозке его автомобильным транспортом упаковке производителя.

- упаковка должна соответствовать погрузочно-разгрузочным операциям с помощью кранов или автопогрузчиков.