Требуется:

Станок для перемотки штрипса
(пример https://rutube.ru/video/41f39090647efd0be00727ab49491558/?r=plemwd или аналог).

Обязательно:

Необходим счётчик длины

Плавный набор и останов скорости

Скорость 20 м/мин

Активный отдатчик, активный приёмник

Кнопка аварийного останова

Опционально:

Функция поперечного обрезания на заданной длине.

Характеристики исходного штрипса:

Тип стали, неравеющая сталь AISI 201

Толщина стали, 0,7 мм

Ширина штрипса, 20 мм.

Диаметр внутренней части, 500 мм.

Диаметр внешней части, 1000 мм.

Вес 1 бухты, до 100 кг.

Характеристики получаемого штрипса:

Диаметр внутренней части, 90 мм.

Диаметр внешней части, 230 мм.

Вес 1 бухты до 6 кг.

Дальнейшее использование:

Упаковка в пластиковые боксы.