Раздел I
	Требования к товару (далее товар/оборудование)

	1. Общие сведения о товаре

	1.1
	Наименование оборудования 


	Вертикальное намоточное устройство для канатов

	1.4
	Назначение оборудования
	Устройство для намотки канатов предназначено для работ, связанных с заменой канатов различного назначения на ШПУ стволов ВВС и СС. Устройство служит для сматывания демонтируемых канатов D - 47 и 51 мм. на вертикально расположенную катушку в виде конусной формы с канатоемкостью   отрезками по 500 м. 

	1.7
	Тип изготовления оборудования
	Индивидуальное, согласно предоставленных размеров

	1.8
	Год изготовления оборудования, не ранее
	2025 года

	2. Общие технические характеристики.

	№
	Наименование
	Данные

	2.1
	Марка (модель) оборудования
	Вертикальное намоточное устройство для канатов

	2.2
	Производительность, грузоподъемность
	Максимальная нагрузка 100 кН

Скорость вращения барабана намоточной машины - 3,5...19  об/мин.

	2.3
	Тип привода
	Электрический

	2.4
	Напряжение, мощность привода
	Напряжение–380/660В, 

Мощность 4,0-6,0 кВт

	2.5
	Габаритные размеры, не более
	Длина – 2820 мм;

Ширина – 1850 мм;

Высота – 2970мм.

	2.6
	Масса
	1,2-1,5 т

	2.7
	Конструктивное исполнение
	1. Рама намоточной машины изготавливается в виде
сварной конструкции из профильной
металлургической стали с необходимыми усилениями, создающими жёсткость конструкции.

2. Привод намоточной машины состоит из редуктора с электродвигателем, который закрепляется на раме машины.
     - редуктор червячный ;

     - расположение приводного блока определяет завод.

3. Максимальный диаметр наматываемого   каната
51 мм.;
4. Скорость намотки 3,5-19 об/мин.;
5. Конусная катушка съемная относительно рамы;

     - верхняя ограничивающая крышка конусной катушки съемная, быстроснимаемая;
     - толщина ограничивающей крышки катушки 14 мм., (не более);

     - высота конусной катушки 1500 мм.;

     - диаметр в верхней части 1000 мм (не более);

     - диаметр нижней части барабана 1800 мм (не более);

     - максимальная канатоемкость конусной катушки 500 м.;
     - максимальный диаметр конусной катушки с намотанным отрезком каната в верхней её части ограничить в 1400 мм.;
     - возможность снятия намотанного каната с конусной катушки при помощи кран-балки Q-10 т.н. с заведёнными заранее стропами, учесть при разработке конструктива.  
6. Наличие канатоукладчика;
   - канатоукладчик должен иметь исполнение левое или правое и закреплен на раме машины;

   - трос канатоукладчика проходит через направляющую рамку (окно) из четырех роликов, представляющих собой периметр, ролики на подшипниках.

6. Лакокрасочное покрытие с защитой от воздействия агрессивных рассолов; 

7. Электрооборудование со степенью защиты не менее IP54, УХЛ5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 

	2.9
	Параметры электроснабжения 
	Трехфазная сеть;

Напряжение–380/660В; 

Частота – 50Гц.  изолированная нейтраль, отключение напряжения ±10%, частоты ±0.2%.
Исполнение электродвигателя - РН

	2.10
	Требования к качеству оборудования, стандартам, СНиПам, ГОСТам и иным правилам 


	Контрагент обязан поставлять товар, соответствующий, требованиям к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленным Компанией и предусмотренным техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

	2.11
	Требования к сертификации оборудования 


	Сертификат соответствия требованиям технологических регламентов таможенного союза.


	3. Комплектность поставки.



	3.1
	Кабельно-проводниковая продукция
	Комплект поставки должен включать необходимую кабельно-проводниковую продукцию для подключения намоточной машины (не менее 10 метров).

	3.3
	Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования
	Стандартный комплект ЗИП для запуска оборудования в эксплуатацию

	3.4
	Требования к комплектации и документам, передаваемым вместе с оборудованием 


	Паспорт оборудования на русском языке.

Инструкция по эксплуатации на русском языке – не менее 2 экземпляров;

Руководство по ремонту и обслуживанию на русском языке – не менее 2 экземпляров;

Каталог запасных частей и деталей с артикульными номерами на русском языке, в печатном и электронном виде – не менее 2 экземпляров;

Схемы оборудования в печатном и электронном виде (PDF) – не менее 2 экземпляров; Электрическая принципиальная схема в печатном и электронном виде – не менее 2 экземпляра;


#

