ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на запрос предложений на поставку, монтаж и пусконаладочные работы намоточного станка для зубцовой намотки статоров бесколлекторных двигателей для нужд АО «Изумруд» по адресу:

г. Владивосток, ул. Русская, 65.

…

(извлечение)

- Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара и сопутствующих услуг, установленные Заказчиком.

  - Название и характеристики поставляемого Товара (качественные и функциональные), требования к поставляемому товару и сопутствующих услуг указаны в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Параметр | Ед. изм. | Значение | Требования к товару (оборудованию) и сопутствующим работам/услугам |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр обмоточного провода, не более | мм | 0,2 | В том числе сдвоенные провода |
| Максимальный диаметр намоточного провода, не менее | мм | 2,0 |  |
| Максимальный размер статора, не менее | мм | 400 |  |
| Максимальный внутренний диаметр статора с внутренними пазами, не менее | мм | 100 |  |
| Максимальная высота пакета статора, не менее | мм | 300 |  |
| Диапазон регулировки скорости поворота шпинделя | об/сек | 0 … 2 |  |
| Диапазон регулировки скорости вертикального хода | об/сек | 0 … 500 |  |
| Погрешность позиционирования привода вертикального перемещения, не более | мм | 0,05 |  |
| Погрешность позиционирования привода поворота статора, не более | угловых минут | 6 |  |
| Программное управление станком по трем осям координат |  | + |  |
| Принадлежности, входящие в комплект поставки: |  |  |  |
| Намоточный станок | шт. | 1 |  |
| Привод поворота фильеры | шт. | 1 |  |
| Ножницы | шт. | 1 |  |
| Натяжитель провода | шт. | 1 |  |
| Смотчик провода | шт. | 1 |  |
| Контроллер для ввода и запуска управляющих программ с экраном | шт. | 1 |  |
| Комплект ЗиП (фильеры, ролики) | шт. | 2 |  |
| Транспортировку в цех, сборку, установку и выравнивание по уровню производить согласно техническому паспорту поставленного оборудования. |  | + | Силами Поставщика, в полном соответствии с требованиями Заказчика. |
| Пуско-наладочные работы производить согласно техническому паспорту поставленного оборудования. |  | + | Силами Поставщика, в полном соответствии с требованиями Заказчика |
| Подключение к существующим сетям электроснабжения Заказчика производить согласно техническому паспорту поставленного оборудования. |  | + | Силами Поставщика, в полном соответствии с требованиями Заказчика |
| Проведение обучения навыкам работы персонала |  | + | Силами Поставщика, в полном соответствии с требованиями Заказчика |
| Сдача оборудование на деталях Заказчика. |  | + | Силами Поставщика, в полном соответствии с требованиями Заказчика |

  - Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не собранным из восстановленных комплектующих, не являвшимся выставочным образцом) и свободно распространяться на территории РФ.

  - Поставляемая c Товаром документация должна включать технический паспорт на оборудование и его составные части, руководство по диагностике, руководство по настройке параметров, руководство по эксплуатации, монтажу, техническому обслуживанию и подключению, руководство по установке, руководство по программированию, спецификацию на электрооборудование, перечень быстроизнашиваемых частей (с указанием наименования деталей, технических характеристик, количество), сертификаты соответствия. Документация должна быть на русском языке и иметь исчерпывающую информацию необходимую для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта оборудования.

  - Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных в таблице № 1.

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке Товара, транспортировке в цех, сборке, установке (монтаж) на фундамент и выравнивание по уровню, наладке оборудования, проведению обучения, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.