Таблица данных по намотке тороидальных катушек и трансформаторов

| Наименование сборочной единицы | Обозначение |  | Тип и диаметр провода | Количество витков, тип обмотки | Габаритный размер (Dнар. х dвнутр. х h), мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сбор. единицы | магнитопровода (сердечника) |  |  | до намотки |  |  | после намотки |  |  |
| Катушка | .685452.107 | ГМ 54ДС-700 К40х25х10 ТУ1261-032-12287107-2010 | ПЭТВ-2-0,18 ТУ 16-705-110-79 | 5000 круговая | Dнар. dвнутр. h | = = = | 40 (+1,8) 25 (-2) 10 (+1,8) | Dнар. dвнутр. h | = = = | 46 (+0,4) 18,5 (-4,5) 18 (+0,5) |