УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог

_____________ Д. С. Пушкарев

«____»_____________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ И ОСНАСТКИ

ДЛЯ НУЖД ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД ИМ. С. А. ЗВЕРЕВА»

Технические требования к оборудованию и услугам.

1.1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации);

1.2. Поставляемая продукция должна быть свободной от прав третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залогом, не находиться под арестом, запрещением, не являться предметом предварительного договора, не быть обремененной иным образом, не являться предметом спора с третьим лицом и т.п.);

1.3. Качество продукции подтверждается паспортом изготовителя;

1.4. Закупаемая продукция должна быть заводского производства;

1.5. Поставляемая продукция не должна иметь признаков контрафактности, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок производителя продукции без официального одобрения владельцев торговых марок, официального ввоза и введения в оборот продукции на территории РФ. Заказчик оставляет за собой право потребовать письменное подтверждение производителя о подлинности поставляемой Продукции.

1.7 Перечень поставляемой продукции и ее технические характеристики:

| Наименование и описание объектов закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и состав объекта закупки (поставляемого товара) |  |  |  | Единица измерения |  | Количество поставляем го товара |  | Страна происхождения товара |
| Станок намоточный СНП-0,1-300 |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Россия |
| Станок намоточный СНО-2.0-300 |  |  |  | шт. |  | 1 |  | Россия |
| 1. Станок намоточный СНП-0,1-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры |  | Требование |  |  | Значение |  | Размерность |
| Цифровой блок управления |  |  | Точно |  |  | Наличие |  |  |
| 1 | Диаметр наматываемого провода |  | Точно |  |  | 0,014-0,5 |  | мм |
| 2 | Максимальный диаметр каркаса |  | Точно |  |  | 150 |  | мм |
| 3 | Номинальный крутящий момент |  | Точно |  |  | 2,5 |  | Нхм |
| 4 | Минимальный шаг раскладки |  | Точно |  |  | 0,25 |  | мкм |
| 5 | Ширина зоны раскладки |  | Точно |  |  | 300 |  | мм |
| Комплектация станка намоточного СНП-0.1 -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  | Механизм намотки |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Стояночный тормоз |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Задняя бабка |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Механизм раскладки |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Нитеводитель |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Защитный экран |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Лампа освещения |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Блок управления |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Моноблок |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Программное обеспечение блока управления Winding-PLC |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Электронное натяжное устройство ЭНУ-0.1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. Станок намоточный СНО-2,0-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование требования/параметры |  | Требование |  |  | Значение |  | Размерность |
| Цифровой блок управления |  |  | Точно |  |  | Наличие |  |  |
| 1 | Диаметр наматываемого провода |  | Точно |  |  | 0,05-2,0 |  | мм |
| 2 | Максимальный диаметр каркаса |  | Точно |  |  | 260 |  | мм |
| 3 | Номинальный крутящий момент |  | Точно |  |  | 3,8 |  | Нхм |
| 4 | Максимальная ширина раскладки |  | Точно |  |  | 300 |  | мм |
| Комплектация станка намоточного СНО-2.0-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  | Количество |  |  |  |
| 1 |  | Механизм намотки |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Механизм раскладки |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Блок управления ПС |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Тормоз электромеханический |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Освещение светодиодное |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Задняя бабка |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Защитный экран подвижный, откидной |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Нитеводитель |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Паспорт (комплект схем электрических, пояснительные рисунки) |  |  | 1 |  |  |  |
| Работы и услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка оборудования |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Обучение и инструктаж |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Начальник отдела 211			___________________		И. В. Атланов

Начальник ИПК 062			___________________		В. М. Стародубов

Исп.: Андреев Г. И.