Станок рядовой намотки напольный с ЧПУ (Позиция № 13)

Назначение

Станок рядовой намотки напольный с ЧПУ должен быть предназначен для намотки среднегабаритных электротехнических изделий. Станок может работать как с одиночным тонким проводом, так и пучком проводов и плоским проводом.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,5-5 |
| Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | 0,5-100 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | Не более 560 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | Не более 100 |
| Номинальная скорость вала намотки, об/мин | Не менее 250 |
| Номинальный крутящий момент, Н×м | Не менее 200 |
| Кратность счета оборотов | Не более 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | Не менее 0,001 |
| Ширина зоны раскладки, мм | Не более 850 |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | Не более 2000×1400×1500 |
| Вес станка, кг | Не более 500 |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | Не более 380/50 |
| Потребляемая мощность, кВт | Не более 6 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Механизм намотки | 1шт. |
| Задняя бабка | 1шт. |
| Комплект поставки | Количество |
| Механизм раскладки | 1шт. |
| Формующее – натяжное устройство 30х30 | 1шт. |
| Защитный экран | 1шт. |
| Педаль «Заправка» | 1шт. |
| Педаль « Пуск-Стоп » | 1шт. |
| Педаль «Скорость» | 1шт. |
| Разжимная оправка | 1шт. |
| Блок управления | 1шт. |
| Компьютер-моноблок (для сокращения времени производства ремонта) | 1шт. |
| Компьютерная клавиатура | 1шт. |

Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагаться следующие документы:

- инструкция по эксплуатации на русском языке;

- паспорт или руководство по эксплуатации в целом на изделие и на основные комплектующие узлы;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

Дополнительные требования

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.