|  |  | Спецификация намотки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катушка № | Обмотка № | Н.Д. до начала намотки | В.Д. до начала намотки | Высота до начала намотки | Диаметра провода с учетом изоляции, мм | Число витков | Сектор намотки | Число слоев | Изоляция после обмотки |
| 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0,364 | 60 | 360 | 1 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
|  | 2 |  |  |  | 0,364 | 20 | 360 | 1 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
|  | 3 |  |  |  | 0,364 | 13 | 360 | 1 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
| 2 | 1 | 16 | 10 | 4,5 | 0,084 | 10 | 360 | 1 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
|  | 2 |  |  |  | 0,084 | 750 | 360 | 4 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
| 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0,104 | 590 | 360 | 3 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
|  | 2 |  |  |  | 0,19 | 29 | 360 | 1 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
|  | 3 |  |  |  | 0,19 | 29 | 360 | 1 | ПЭТ-КЭ 20х8 |
| 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0,19 | 125 | 360 | 1 | ПЭТ-Э 10х6 |
| 5 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0,128 | 12 | 360 | 1 | ПЭТ-Э 10х6 |
|  | 2 |  |  |  | 0,084 | 210 | 360 | 1 | ПЭТ-КЭ 20х8 |

Катушка № - номер катушки;
   Обмотка № - номер обмотки соответствующей катушки
      Н.Д. до начала намотки  - наружный диаметр сердечника до намотки
      В.Д. до начала намотки  - внутренний диаметр сердечника до намотки
      Высота до начала намотки – высота сердечника до намотки
      Провод - Диаметр провода с учетом изоляции, мм
      Число витков – чисто витков в соответствующей обмотке
      Сектор намотки – угол раскладки по сердечнику (например если по всему периметру, то укажите 360 °)
      Число слоев – число слоев данной обмотки

Изоляция после обмотки – укажите марку материала (напр. изоляционной ленты или бумаги), его ширину и толщину, способ выполнения – вручную или на станке