ОАО "Брестский электротехнический завод"

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора ____________Краснослободцев А.Е. "______" __________________ 2024 |
| --- | --- |

Техническое задание

на станок рядной намотки

Назначение: Станок рядовой намотки предназначен для намотки малогабаритных и средних по размерам катушек трансформаторов.

Требования и технические характеристики

| № п/п | Требования, характеристики, параметры | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Комплект станка |  |  |
| 1.1 | Намоточный станок (механизм намотки) | 1 шт. |
| 1.2 | Задняя бабка | 1 шт. |
| 1.3 | Механизм раскладки провода | 1 шт. |
| 1.4 | Натяжное устройство для диаметра провода от 0,3 до 5,0 мм | 1 шт.( или по 1шт. на каждый шаг диаметра при необходимости) |
| 1.5 | Натяжное устройство для наматывания одновременно (по ширине 8мм) 2-х медных шин 8х4мм в параллель. | 1шт. |
| 1.6 | Защитный экран передвижной подъемный | 1 шт. |
| 1.7 | Педаль «Заправка» | 1 шт. |
| 1.8 | Педаль «Стоп» | 1 шт. |
| 1.9 | Педаль «Скорость» | 1 шт. |
| 1.10 | Лампа местного освещения светодиодная | 1 шт. |
| 1.11 | Компьютер-моноблок | 1 шт. |
| 1.12 | Компьютерная клавиатура | 1 шт. |
| 1.13 | Блок управления | 1 шт. |
| 1.14 | Смоточное устройство провода с катушек | 1 шт. |
| 1.15 | Универсальное смоточное устройство: - провода с одного барабана; - медных шин из 2-х барабанов в параллель. | 1шт. |
| 1.16 | Барабан (мах диаметр щеки 800 мм (или бухта)) с медной шиной 8х4 мм (для установки на смоточное устройство и намотки катушки при приемке станка на территории поставщика). | 2 шт. |
| 1.17 | Паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, комплект электрических схем на русском языке. |  |
| 2. Намоточный станок |  |  |
| 2.2 | Вал намотки | 1 шт. |
| 2.3 | Крепление технологической оснастки на валу намотки | при помощи токарного патрона |
| 2.4 | Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,3 ÷ 5,0 |
| 2.5 | Количество и размер наматываемых одновременно медных шин, мм | 2шт. 8х4 |
| 2.6 | Основные марки наматываемого провода | ПЭТВ, ПСД, ПЭТ |
| 2.7 | Шаг намотки | от 0,1 мм/об |
| 2.8 | Дискретность счета | 0,1 витка |
| 2.9 | Максимальный диаметр намотки | не менее 300 мм |
| 2.10 | Максимальная ширина раскладки провода | не менее 400 мм |
| 2.11 | Максимальный вес катушки с каркасом | не менее 15 кг |
| 2.12 | Двигатель | асинхронный |
| 2.13 | Управление скоростью намотки | частотное |
| 2.16 | Электропитание | 3×380В, 50Гц |
| 2.17 | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | не более 2000х1200х1800 |
| 3. Механизм раскладки провода |  |  |
| 3.1 | Шаговый двигатель с системой электронного деления шага |  |
| 3.2 | Перемещение каретки раскладчика | Шарико-винтовая передача |
| 3.3 | Возможность перемещения раскладчика относительно вала намотки | -выше-ниже; -ближе-дальше для намотки катушек разного диаметра |
| 4. Блок управления |  |  |
| 4.1 | Режимы намотки | - ручное управление; - автоматическое управление; - программное управление |
| 4.2 | Плавный старт и остановка цикла намотки, пауза |  |
| 4.3 | Изменение направления вращения вала намотки |  |
| 4.4 | Перемещение раскладчика синхронно с вращением вала намотки ( раскладка) и шагами (переход) |  |
| 4.5 | Автоматические остановы вращения вала намотки |  |
| 4.6 | Автоматическое изменение скорости вращения вала |  |
| 4.7 | Наличие электродинамического тормоза для остановки вала намотки |  |
| 4.8 | Возможность блокировки и разблокировки вращение вала после остановки |  |
| 5. Педаль «Заправка» |  |  |
| 5.1 | Включение | ножное |
| 5.2 | Ручное управление валом намотки на малой скорости |  |
| 6. Педаль «Стоп» |  |  |
| 6.1 | Включение | ножное |
| 6.2 | Технологическая остановка станка |  |
| 7. Педаль «Скорость» |  |  |
| 7.1 | Включение | ножное |
| 7.2 | Регулировка скорости намотки |  |
| 8. Компьютер-моноблок |  |  |
| 8.1 | Сенсорный экран | не менее 15” |
| 8.2 | Интерфейс экрана | русский язык |
| 9. Компьютерная клавиатура |  |  |
| 9.1 | Клавиатура | 1 шт. |
| 9.2 | Мышь | 1 шт. |
| 10. Натяжное устройство |  |  |
| 10.1 | Настраиваемая формовка проводов с целью их выпрямления и натяжения |  |
| 11.Смоточное устройство провода с катушек |  |  |
| 11.1 | Размеры применяемых пластиковых катушек (диаметр щеки, высота, вес) | D =120÷250 мм Н =160÷ 200мм Р = до 30 кг |
| 11.2 | Диаметр провода | 0,39÷3,55 мм |
| 11.3 | Отдача и остановка провода без сваливания витков |  |
| 11.4 | Исключение образования узлов и петель |  |
| 12. Универсальное смоточное устройство провода, медных шин с барабанов |  |  |
| 12.1 | Размеры применяемых барабанов (диаметр щеки, ширина, диаметр осевого отверстия барабана, вес) | D =700÷800 мм Н =240÷ 330мм d =50мм, Р = до 300 кг |
| 12.2 | Диаметр провода | 2,0÷5,0 мм |
| 12.3 | Сматывание одновременно 2-х медных шин | 8х4мм |
| 12.4 | Отдача и остановка провода без сваливания витков |  |
| 12.5 | Исключение образования узлов и петель |  |
| 13. Пусконаладочные работы |  |  |
| 13.1 | Пусконаладочные работы на территории Заказчика или Поставщика |  |
| 13.2 | Обучение специалистов в процессе наладки и запуска оборудования в эксплуатацию на площадке Заказчика или Поставщика, в том числе с разработкой программ на намотку катушек 36162-12-00, 36601-18, ТЕШИ.66591.01.000, шины ТЕШИ.66606.10.000 Поставщиком по предоставленной Заказчиком конструкторской документации деталей представителей (см. приложение), намоткой катушек на предоставленных Заказчиком технологической оснастке и материалов (кроме медных шин при намотке катушки…) Окончательная приемка оборудования будет осуществлена по факту намотки катушек. |  |
| 14. Гарантийные обязательства, постгарантийное обслуживание |  |  |
| 14.1 | Гарантия на оборудование, не менее | 12 месяцев |
| 14.2 | Постгарантийное обслуживание на паспортный срок службы оборудования. |  |
| 14.3 | Поставщик должен обеспечить выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставленного оборудования либо ином гарантийном случае. Срок выезда не должен превышать 10 рабочих дней после получения указанного уведомления. |  |
| 14.4 | Осуществление Поставщиком консультационной и практической помощи для отработки технологических процессов, программ управления в процессе эксплуатации оборудования с выездом специалиста на территорию Заказчика при необходимости |  |
| 15. Общие требования |  |  |
| 15.1 | Поставляемое оборудование должно быть изготовлено в заводских условиях, не ранее 2024 года, быть серийным, новым (не являться выставочным образцом, не быть в эксплуатации, в ремонте, в том числе в котором не были восстановлены потребительские свойства). |  |
| 15.2 | Предоставить сертификаты и декларации соответствия требованиям технических регламентов стран Таможенного союза, иные разрешительные документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь. |  |
| 15.3 | Поставщик оборудования должен иметь на территории Республики Беларусь или Российской Федерации авторизованный производителем сервисный центр, квалифицированную сервисную службу (наличие сервисных инженеров с опытом работы по обслуживанию предлагаемого оборудования более одного года, обученных производителем оборудования с выдачей соответствующих сертификатов), поставку расходных материалов и запасных частей. |  |
| 15.4 | Основные технические параметры поставляемого оборудования должны быть подтверждены технической документацией производителя. Предоставить при возможности паспорт (формуляр), техническое описание, инструкцию по техническому обслуживанию и эксплуатации на русском языке заверенные производителем. |  |
| 15.5 | 1. Поставляемое оборудование или аналог должно эксплуатироваться на одном из предприятий СНГ. |  |
|  | 2. После вскрытия технических данных предлагаемого оборудования Участники конкурса должны предоставить возможность представителям ОАО «Брестский электротехнический завод» посещения данного предприятия для анализа работы оборудования, либо ознакомиться с действующим выставочным образцом. |  |
| 15.6 | Предоставить комплект поставки. |  |

Главный технолог                                                      Д.Н. Гендель