| Приложение 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица соответствия требованиям Технического задания Станок рядной намотки |  |  |  |  |
| Наименование организации |  | Индивидуальный предприниматель Синчунов Сергей Михайлович |  |  |
| Наименование оборудования |  | Намоточный станок СНС-7.0-600 |  |  |
| Изготовитель оборудования |  | Общество с ограниченной ответственностью «Мир намоточных станков» |  |  |
| Страна происхождения оборудования |  | Российская Федерация |  |  |

Требования и технические характеристики

| № п/п | Требования, характеристики, параметры | Требования ТЗ | Значение параметра Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплект станка |  |  |  |
| 1.1 | Намоточный станок ( механизм намотки) | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.2 | Задняя бабка | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.3 | Механизм раскладки провода | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.4 | Натяжное устройство для диаметра провода от 0,3 до 5,0 мм | 1 шт.( или по 1шт. на каждый шаг диаметра при необходимости) | 1 шт. |
| 1.5 | Натяжное устройство для наматывания одновременно (по ширине 8мм) 2-х медных шин 8х4мм в параллель. | 1 шт. | - |
| 1.6 | Защитный экран передвижной подъемный | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.7 | Педаль «Заправка» | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.8 | Педаль «Стоп» | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.9 | Педаль «Скорость» | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.10 | Лампа местного освещения светодиодная | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.11 | Компьютер-моноблок | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.12 | Компьютерная клавиатура | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.13 | Блок управления | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.14 | Смоточное устройство провода с катушек | 1 шт. | 1 шт. |
| 1.15 | Универсальное смоточное устройство: - провода с одного барабана; - медных шин из 2-х барабанов в параллель. | 1шт. | 1 шт. |
| 1.16 | Барабан (мах диаметр щеки 800 мм (или бухта)) с медной шиной 8х4 мм (для установки на смоточное устройство и намотки катушки при приемке станка на территории поставщика). | 2 шт. | нет |
| 1.17 | Паспорт, руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию, комплект электрических схем на русском языке. |  | наличие |
| 2. Намоточный станок |  |  |  |
| 2.2 | Вал намотки | 1 шт. | 1 шт. |
| 2.3 | Крепление технологической оснастки на валу намотки | при помощи токарного патрона | при помощи токарного патрона |
| 2.4 | Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,3 ÷ 5,0 | 0,1 ÷ 5 |
| 2.5 | Количество и размер наматываемых одновременно медных шин, мм | 2шт. 8х4 | нет |
| 2.6 | Основные марки наматываемого провода | ПЭТВ, ПСД, ПЭТ | ПЭТВ, ПСД, ПЭТ |
| 2.7 | Шаг намотки | от 0,1 мм/об | от 0,1 мм/об |
| 2.8 | Дискретность счета | 0,1 витка | нет |
| 2.9 | Максимальный диаметр намотки | не менее 300 мм | 300 мм |
| 2.10 | Максимальная ширина раскладки провода | не менее 400 мм | 400 мм |
| 2.11 | Максимальный вес катушки с каркасом | не менее 15 кг | 15 кг |
| 2.12 | Двигатель | асинхронный | асинхронный |
| 2.13 | Управление скоростью намотки | частотное | частотное |
| 2.16 | Электропитание | 3×380В, 50Гц | 3×380В, 50Гц |
| 2.17 | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | не более 2000х1200х1800 | 2000х1200х1800 |
| 3. Механизм раскладки провода |  |  |  |
| 3.1 | Шаговый двигатель с системой электронного деления шага | Да | - |
| 3.2 | Перемещение каретки раскладчика | Шарико-винтовая передача | зубчато-ременная передача |
| 3.3 | Возможность перемещения раскладчика относительно вала намотки | -выше-ниже; -ближе-дальше для намотки катушек разного диаметра | -выше-ниже; -ближе-дальше для намотки катушек разного диаметра |
| 4. Блок управления |  |  |  |
| 4.1 | Режимы намотки | - ручное управление; - автоматическое управление; - программное управление | - ручное управление; - автоматическое управление; - программное управление |
| 4.2 | Плавный старт и остановка цикла намотки, пауза | Да | - |
| 4.3 | Изменение направления вращения вала намотки | Да | - |
| 4.4 | Перемещение раскладчика синхронно с вращением вала намотки ( раскладка) и шагами (переход) | Да | - |
| 4.5 | Автоматические остановы вращения вала намотки | Да | - |
| 4.6 | Автоматическое изменение скорости вращения вала | Да | - |
| 4.7 | Наличие электродинамического тормоза для остановки вала намотки | Да | - |
| 4.8 | Возможность блокировки и разблокировки вращение вала после остановки | Да | - |
| 5. Педаль «Заправка» |  |  |  |
| 5.1 | Включение | ножное | ножное |
| 5.2 | Ручное управление валом намотки на малой скорости | Да | - |
| 6. Педаль «Стоп» |  |  |  |
| 6.1 | Включение | ножное | ножное |
| 6.2 | Технологическая остановка станка | Да | - |
| 7. Педаль «Скорость» |  |  |  |
| 7.1 | Включение | ножное | ножное |
| 7.2 | Регулировка скорости намотки | Да | - |
| 8. Компьютер-моноблок |  |  |  |
| 8.1 | Сенсорный экран | не менее 15” | 15” |
| 8.2 | Интерфейс экрана | русский язык | русский язык |
| 9. Компьютерная клавиатура |  |  |  |
| 9.1 | Клавиатура | 1 шт. | 1 шт. |
| 9.2 | Мышь | 1 шт. | 1 шт. |
| 10. Натяжное устройство |  |  |  |
| 10.1 | Настраиваемая формовка проводов с целью их выпрямления и натяжения | Да | - |
| 11.Смоточное устройство провода с катушек |  |  |  |
| 11.1 | Размеры применяемых пластиковых катушек (диаметр щеки, высота, вес) | D =120÷250 мм Н =160÷ 200мм Р = до 30 кг | D =120÷250 мм Н =160÷ 200мм Р = до 30 кг |
| 11.2 | Диаметр провода | 0,39÷3,55 мм |  |
| 11.3 | Отдача и остановка провода без сваливания витков | Да | - |
| 11.4 | Исключение образования узлов и петель | Да | - |
| 12. Универсальное смоточное устройство провода, медных шин с барабанов |  |  |  |
| 12.1 | Размеры применяемых барабанов (диаметр щеки, ширина, диаметр осевого отверстия барабана, вес) | D =700÷800 мм Н =240÷ 330мм d =50мм Р = до 300 кг | D =700÷800 мм Н =240÷ 330мм d =50мм Р = до 300 кг |
| 12.2 | Диаметр провода | 2,0÷5,0 мм | 2,0÷5,0 мм |
| 12.3 | Сматывание одновременно 2-х медных шин | 8х4мм | ? |
| 12.4 | Отдача и остановка провода без сваливания витков | Да | ? |
| 12.5 | Исключение образования узлов и петель | Да | ? |
| 13. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 13.1 | Пусконаладочные работы на территории Заказчика или Поставщика | Да | Да |
| 13.2 | Обучение специалистов в процессе наладки и запуска оборудования в эксплуатацию на площадке Заказчика или Поставщика, в том числе с разработкой программ на намотку катушек 36162-12-00, 36601-18, ТЕШИ.66591.01.000, шины ТЕШИ.66606.10.000 Поставщиком по предоставленной Заказчиком конструкторской документации деталей представителей (см. приложение), намоткой катушек на предоставленных Заказчиком технологической оснастке и материалов (кроме медных шин при намотке катушки…) Окончательная приемка оборудования будет осуществлена по факту намотки катушек. | Да | Да |
| 14. Гарантийные обязательства, постгарантийное обслуживание |  |  |  |
| 14.1 | Гарантия на оборудование, не менее | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 14.2 | Постгарантийное обслуживание на паспортный срок службы оборудования. | Да | ? |
| 14.3 | Поставщик должен обеспечить выезд специалиста после получения уведомления о неисправности поставленного оборудования либо ином гарантийном случае. Срок выезда не должен превышать 10 рабочих дней после получения указанного уведомления. | Да | ? |
| 14.4 | Осуществление Поставщиком консультационной и практической помощи для отработки технологических процессов, программ управления в процессе эксплуатации оборудования с выездом специалиста на территорию Заказчика при необходимости | Да | Да |
| 15. Общие требования |  |  |  |
| 15.1 | Поставляемое оборудование должно быть изготовлено в заводских условиях, не ранее 2024 года, быть серийным, новым (не являться выставочным образцом, не быть в эксплуатации, в ремонте, в том числе в котором не были восстановлены потребительские свойства). | Да | Оборудование новое, будет изготавлено в заводских условиях, будет 2025 года производства. |
| 15.2 | Предоставить сертификаты и декларации соответствия требованиям технических регламентов стран Таможенного союза, иные разрешительные документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | Да | Документы на товар прилагаются |
| 15.3 | Поставщик оборудования должен иметь на территории Республики Беларусь или Российской Федерации авторизованный производителем сервисный центр, квалифицированную сервисную службу (наличие сервисных инженеров с опытом работы по обслуживанию предлагаемого оборудования более одного года, обученных производителем оборудования с выдачей соответствующих сертификатов), поставку расходных материалов и запасных частей. | Да | Нет |
| 15.4 | Основные технические параметры поставляемого оборудования должны быть подтверждены технической документацией производителя. Предоставить при возможности паспорт (формуляр), техническое описание, инструкцию по техническому обслуживанию и эксплуатации на русском языке заверенные производителем. | Да | Да |
| 15.5 | 1. Поставляемое оборудование или аналог должно эксплуатироваться на одном из предприятий СНГ. 2. После вскрытия технических данных предлагаемого оборудования Участники конкурса должны предоставить возможность представителям ОАО «Брестский электротехнический завод» посещения данного предприятия для анализа работы оборудования, либо ознакомиться с действующим выставочным образцом. | Да | Необходима предварительная приемка оборудования на территории завода изготовителя |
| 15.6 | Предоставить комплект поставки. | Да | Да |

Индивидуальный предприниматель Синчунов Сергей Михайлович ___________________________________