УТВЕРЖДЕНО

Директор по техническому перевооружению

БлокПодписи1

В.А. Семикопенко

13.03.2025

Техническое задание

№ ПФ/109-тз от 13.03.2025

Предмет закупки:Поставка Установки для изготовления бухт ленты увеличенного объема

Петрозаводск

2025

Технического задания

на поставку Установка для изготовления бухт ленты увеличенного объема.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4

Подраздел 1.1. Предмет закупки 4

Подраздел 1.2. Сведения о новизне4

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2 4

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ4

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 4

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ4

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.4

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели                                                                                                          6

Подраздел 4.3. Требования по надежности 6

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования                                                                                                         6

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды 7

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию7

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности7

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике                                                        7

Подраздел 4.10. Требования к комплектности7

Подраздел 4.11. Требования к маркировке7

Подраздел 4.12. Требования к упаковке8

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ8

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки 8

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования8

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ9

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ9

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ                                                                                                       9

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ10

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ10

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ10

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ10

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ                                                                                            11

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ11

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ12

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ12

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА                                                                                                      13

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ13

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ14

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Установка для изготовления бухт ленты увеличенного объема в дальнейшем по тексту «Оборудование», «Товар».

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым товаром не ранее 2025 года выпуска (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, свободный от прав третьих лиц).

Подраздел 1.3. ОКПД 2

27.90.31.110 – Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоеми сварки.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление оборудования атомных энергетических установок, нефтехимической промышленности.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Место эксплуатации – закрытое производственное помещение с искусственно регулируемыми условиями окружающей среды в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ). 3.2. Категория размещения – 4 по ГОСТ 15150-69. 3.3. Тип атмосферы – I по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от +5 °С до +40 °С. 3.4. Среднемесячное значение относительной влажности воздуха в наиболее влажный период при продолжительности воздействия в течении 6 месяцев – 80% при +20 °С. 3.5. Категория помещения – В4, класс по ПУЭ – П-I. 3.6. Повышенная запыленность внутри производственного помещения, возможно наличие токопроводящей пыли. 3.7. Не предполагается эксплуатация установки во взрывоопасной среде, содержащей едкие пары и газы.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

4.1.1. Установкадля изготовления бухт лент увеличенного объема должна представлять из себя оборудование,обладающее следующими конструктивными особенностями: -узел размотки бухт ленты; - узел резки и стыковки двух бухт ленты; - узел сварки двух бухт ленты; - узел зачистки сварного соединения; - узел намотки бухт ленты. 4.1.2. Характеристика свариваемой ленты. Материал: нержавеющая сталь. Ширина ленты: 25-60 мм. Толщина ленты: 0,5-0.7 мм. Внутренний диаметр бухт ленты 250-350 мм. Максимальный наружный диаметр бухт ленты до увеличения 1300 мм. Максимальный наружный диаметр бухт ленты после увеличения 2000 мм. 4.1.3. Характеристика узла размотки ленты. Масса бухты с лентой до сварки - 0-300 кг. Номинальная скорость вала смотки - не менее 15 об/мин. Количество настраиваемых скоростей вала смотки – не менее 5. Диаметр диапазона разжима оправки 250- 350 мм. Тип размещения – напольный. Габаритные размеры размотчика ленты (ДхШхВ) – не более 2500х1400х1500 мм. Вес – не более 500 кг. 4.1.4. Характеристика узла сварки ленты встык. Вид применяемой сварки – автоматическая сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа (аргон). Диапазон установок тока - 10-200 А. Класс защиты – не ниже IP23. Наличие цифрового дисплея. Наличие возможности регулировать основные сварочные режимы (сила тока, напряжение, скорость сварки, длины сварного соединения, выдержка при подаче газа вначале/конце, регулировка времени плавного нарастания/снижения тока, заварка кратера). Зажигание дуги осциллятором. Наличие светодиодного освещения зоны сварки. Наличие медных сменных подкладок в месте стыковки и сварки двух отрезков ленты. Наличие клавишных прижимов для фиксации каждого из отрезков ленты. Наличие кнопок управления клавишными прижимами. Наличие кнопки аварийной остановки. Сварка должна проходить встык без присадочной проволоки. В месте начала/завершения сварки не должно присутствовать оплавление ленты. Длина шва должна быть равна ширине ленты с учетом предельных отклонений ± 0,4 мм. 4.1.5. Характеристика узла резки и стыковки двух отрезков ленты Наличие направляющих для фиксации и прижима лента – 2шт (для каждого из отрезков ленты) Наличие клавишных прижимов для фиксации каждого из отрезков ленты. Наличие кнопок управления клавишными прижимами. Наличие кнопок автоматической обрезки каждого из отрезков ленты после фиксации. Обрезка каждого из отрезков ленты должна осуществляться перпендикулярно плоскости ленты для дальнейшей стыковки без зазора. Наличие автоматической стыковки двух отрезков ленты без зазора перед сваркой. 4.1.6. Характеристикаузла зачистки сварного соединения Сварное соединение должно зачищаться вровень с поверхностью ленты механизированным способом с двух сторон. Инструмент должен быть подобран специально для нержавеющей стали. После зачистки должна обеспечиваться шероховатость не ниже Ra12,6 4.1.7. Характеристика узла намотки ленты Масса бухты с лентой после сварки: до 1000 кг. Номинальная скорость вала намотки – не менее 15 об/мин Количество настраиваемых скоростей вала намотки – не менее 5 Диаметр диапазона разжима оправки250 - 350 мм. Тип размещения – напольный Габаритные размеры намотчика ленты (ДхШхВ) – не более 3500х1500х1800 мм Вес – не более 1200 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

4.2.1. Оборудование должно иметь все необходимые защиты от резких перепадов напряжения в питающей сети и прекращения подачи напряжения.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

4.3.1. Надежность оборудования должна характеризоваться следующими значениями показателей надежности: - время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной смены, не более – 4 час; - срок службы, не менее – 6 лет; - срок службы до капитального ремонта, не менее – 4 лет. 4.3.2. Предельным состоянием оборудования считают достижение срока службы, не менее 8 лет. 4.3.3. Конструкция и компоновка оборудования его составных частей должны обеспечивать проведение всех операций технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) с минимально возможными трудовыми и материальными затратами. 4.3.4. Ремонтопригодность должна соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не определено.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.5.1. Вместе соборудованиемдолжен быть поставлен комплект быстроизнашиваемых деталей и материалов, необходимых для технического обслуживания и ремонта оборудования в первые 24 месяца эксплуатации; 4.5.2. Перечень должен включать в себя все необходимые детали и материалы, требуемые к замене в соответствии с инструкцией по обслуживанию на оборудование и комплектующие. 4.5.3. Обслуживаемые элементы оборудования должны быть легкодоступны при их продувке, чистке. 4.5.4. Поставляемое программное обеспечение и пользовательский интерфейс должны быть русифицированными. 4.5.5. Программное обеспечение, обеспечивающее работу Оборудования, должно быть лицензированным для длительного (не ограниченного по времени) использования.Поставщик должен иметь подтверждение о правомочности его использования. Не допускается использование демонстрационных версий программных продуктов. 4.5.6. Поставщик должен иметь в наличии действующие сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»и разрешение на применение поставляемого оборудования, материалов и комплектующих. 4.5.7. Комплект быстроизнашивающихся деталей и запасных частей для диаметра электрода,примененного поставщиком в Оборудовании (диаметр электрода должен находиться в пределах: 2,4-3,2 мм): 4.5.7.1. Колпачок горелки – 10 шт. 4.5.7.2. Зажимная цанга для электрода – 10 шт. 4.5.7.3.Тефлоновый изолятор – по 10 шт. 4.5.7.4. Газовая линза для электрода –20 шт. 4.5.7.5. Газовые сопла – 10 шт. 4.5.7.6. Вольфрамовые электроды – 10 шт. 4.5.8. Комплекты абразивного или другого зачистного материала, применяемого для зачистки сварного соединения – 20 комплектов. 4.5.9. Медные сменные подкладки в месте стыковки и сварки двух бухт ленты – 20 шт.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

4.6.1. Оборудование должно стабильно работать в условиях,указанных в Разделе 3 и подразделе 4.7. настоящего ТЗ.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

4.7.1.Питание электрооборудования производится от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В ±10%, 50 Гц ±0,4 Гц в соответствии с ГОСТ 32144-2013. Оборудование должно надежно работать в пределах указанных колебаний. 4.7.2. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены. Заземление оборудования должно быть видимым, должно быть выполнено отдельным проводником, для чего на станине и/или других отдельно стоящих устройствах, входящих в состав оборудования, должны быть предусмотрены точки подключения заземляющих проводников. Винты для заземления должны иметь устройства (пружинные шайбы и др.), предотвращающие ослабление соединения между заземляющими частями. Над заземляющим винтом (зажимом) должен быть помещен графический символ "Заземление" по ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры». Не допускается использовать для заземления винты, шпильки, гайки, выполняющие роль крепежных деталей. 4.7.3. Кабель должен быть оснащен евро разъемом типа 3P + PE + N, 380 В/ 32 А.

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

4.8.1. Максимальная потребляемая мощность аппарата, не более – 30 кВА

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

4.9.1. Оборудование должно быть оснащено контрольно-измерительным прибором силы тока и напряжения.

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Установкадля изготовления бухт лент увеличенного объема; 1 шт.. Газовый редуктор-расходомер с поплавковым ротаметром и поверенным манометром (аргон, газовая смесь).; 1 шт.. Комплект быстроизнашивающихся деталей и запасных частей.; 1 комплект.. Техническая документация (согласно Подразделу 5.2); 1 комплект.

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

4.11.1. Маркировка оборудования должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок, микротекст и т.п.).Номер партии на упаковке и на оборудовании должны совпадать. 4.11.2. На оборудование должна быть прикреплена табличка согласно требований ГОСТ 26828-86, содержащая следующие надписи: - товарный знак (при его наличии) или наименование завода-изготовителя; - условное обозначение изделия; - год изготовления; - заводской номер. 4.11.3. Маркировка на таре основных, дополнительных и информационных надписей должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. 4.11.4. Транспортная маркировка грузовых мест (ГОСТ 14192-96) отправляемых без тары, должна наноситься непосредственно на изделия, таблички или ярлыки. Каждое транспортное место должно иметь упаковочный лист. 4.11.5. Все электрические элементы и компоненты, входящие в состав оборудования, должны иметь маркировку или иные обозначения, позволяющиеопределить их местоположение в компоновке электрической схемы. Маркировка должна наноситься на элемент, подлежащий маркировке, или непосредственно рядом с ним в местах, доступных для осмотра ремонтным персоналом. 4.11.6. Буквенно-цифровые обозначения должны быть нанесены печатными символами, не должны стираться под воздействием влаги и должны надежно держаться на своих местах.

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

4.12.1. Требования к упаковке устанавливаются заводом-изготовителем. 4.12.2. Упаковка и консервация должны обеспечивать полную сохранность имущества на весь срок их транспортирования с учетом погрузки (разгрузки) и длительного хранения (не менее 30 календарных дней). 4.12.3. Упаковка должна быть рассчитана на применение механизированного погрузочно-разгрузочногооборудования. 4.12.4. Упаковка должна обеспечивать полную защиту товара от повреждений при транспортировке. Упаковка должна быть целой, сухой, не деформированной. В потребительскую тару укладывается упаковочный лист и комплект эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка оборудования производится на территории Покупателя в присутствии представителя Поставщика. В ходе приемки осуществляется проверка: - комплектности поставки; - соответствия оборудования требованиям ТЗ; - наличие комплектов ЗИП и их соответствие по номенклатуре и количеству; - полнота и качество предоставленного комплекта документации, соответствие передаваемого комплекта документации фактическому устройству оборудования. 5.1.2. Для проведения проверки работоспособности оборудования, соответствия фактических характеристик заявленным и практических испытаний, Покупатель предоставляет заготовки тестовых деталей на пробную сварку. 5.1.3. По результатам приемочных испытаний на территории Покупателя сторонами подписывается протокол приемки оборудования и составляется акт приемки-передачи Оборудования.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Техническая документация на поставляемое оборудование предоставляется Поставщиком по требованию Заказчика. 5.2.2. Техническая документация должна быть предоставлена в полном объеме согласно данному техническому заданию: - Руководство по эксплуатации; - Принципиальные электрические схемы; - Каталог комплектующих; - Инструкция по обслуживанию. Инструкция по обслуживанию должна включать в себя: срок службы до капитального ремонта, сменность работы, периодичность проведения технического обслуживания и ремонта, перечень работ при техническом обслуживании и ремонте, информацию по ошибкам, их расшифровке и действиям по их устранению; - Спецификация на поставляемое оборудование, с указанием марки, артикулов и производителей; - Техническая документация и лицензии на покупные комплектующие изделия и опции (в объеме их поставки); - Инструкция по диагностике. Полное писание ошибок пользователя с указанием на элементы и цепи, которые выдают аварийный сигнал и рекомендации по их устранению; - Документация по эксплуатации и обслуживанию комплектующих других производителей, входящих в состав поставляемого оборудования. 5.2.3. Вся техническая документация должна быть на русском языке, на бумажном носителе (оригинал), а также в электронном виде на flash-носителе (1 шт. на весь объем поставки) в формате AdobeAcrobatReader (.pdf) с возможностью полноценной печати с него.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Поставщик несет ответственность за оборудование до подписания акта приема-передачи Оборудования. 6.2. Оборудование должно поставляться в упакованном виде. 6.3. Транспортирование оборудования может производиться любым видом транспорта, на любые расстояния, в упаковке завода-изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 50оС и относительной влажности до 93%. Транспортирование оборудования должно производиться в закрытых транспортных средствах. 6.4. Поставщик обязан обеспечить надежное закрепление упаковок с оборудованием при транспортировке. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать аккуратность, исключая разрывы упаковки. 6.5. Поставка Оборудования осуществляется за счет средств Поставщика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Хранение оборудования должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя, в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий, обеспечивающих защиту от солнечного излучения, влаги и плесени. 7.2. Условия хранения: - температура воздуха от +5 до +40С;

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности без потери качества в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя, при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. 8.2. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи Оборудования. Если в течение гарантийного срока в работе оборудования или компонентов, входящих в его состав,будут выявлены недостатки (дефекты) или любые несоответствия условиям настоящего ТЗ и/или технической документации на оборудование, Поставщик при получении уведомления от Покупателя обязан в течение 10 календарных дней устранить недостатки (дефекты), произвести замену дефектных деталей и/или выполнить ремонт за свой счет. По взаимному письменному согласию Сторон срок устранения выявленных несоответствий, недостатков (дефектов) может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. 8.3. Срок гарантии на материалы, входящие в комплект поставки, должен быть не менее сроков гарантии, установленных изготовителями данных материалов и оборудования, но не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования. 8.4. Поставщик предоставляет Покупателю перечень эксплуатационных и быстро изнашиваемых деталей, гарантия на которые ограничена или не предоставляется. Такие эксплуатационные расходные запчасти и материалы должны быть поставлены в составе комплекта ЗИП (требования к поставке ЗИП приведены в подразделе 4.5.7 - 4.5.9. настоящего ТЗ). 8.5. Гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком с возможным привлечением Субподрядчика по согласованию с Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

9.1. Конструкция и компоновка оборудования, его составных частей, должна обеспечивать проведение всех операций технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) с минимально возможными трудовыми и материальными затратами. 9.2. Требования к ремонтопригодности определяются ГОСТ 23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

10.1. Наладка и сервисное обслуживание оборудования проводится на предприятии Покупателя. 10.2. Срок реагирования на гарантийный случай не более 3-х рабочих дней. 10.3. В отдельных случаях, при невозможности выполнения обслуживания на предприятии Покупателя, допускается проведение ремонта и обслуживания оборудования в сертифицированных сервисных центрах, в рамках двухстороннего соглашения.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

11.1. Оборудование должно соответствовать требованиям экологических и санитарно-гигиенических норм РФ. 11.2. Воздействие на окружающую среду при использовании оборудования не должно превышать значений, установленных действующими нормативными документами. 11.3. Утилизация оборудования производится Покупателем.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. Должны соблюдаться требования по безопасности к общепромышленному оборудованию, по обеспечению безопасности при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией согласно ГОСТ 12.2.003-91, требования к пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91. 12.2. Общие требования к электрооборудованию по ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Технические средства поставляемого оборудования по требованиям защиты человека от поражений электрическим током должны относиться к классу 1 и должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.007-0-75 и соответствовать «Правилам устройства электроустановок» (ПЭУ). Заземление оборудования выполнить как в составе кабельной линии, так и полосой стальной 40х4 по полу. Заземляющие проводники соединить с существующим контуром заземления здания. Максимальное расстояние до точки повторного заземления - 200 метров. 12.3. Поставляемое оборудование при монтаже, наладке, обслуживании и ремонте должно соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91и ГОСТ 12.3.002-2014. 12.4. Уровни шума в местах расположения персонала не должна превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003-2014 и санитарными нормами. 12.5. Поставляемое оборудование должно иметь световую сигнализацию, свидетельствующую о подключении электрооборудования, иметь систему аварийной остановки, знаки безопасности и сигнальные цвета изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2015. 12.6. Обеспечение пожарной безопасности поставляемого оборудования должно соответствовать ГОСТ 12.1.004-91 в части требованиям к наличию возможности подключения быстродействующих устройств защитного выключения на всех силовых питающих электросетях. 12.7. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011 и подтверждаться сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

13.1. Качество оборудования должно соответствовать относящейся к нему нормативно-технической документации, действующей в России на момент поставки. 13.2. Оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам и обеспечивать выполнение своих функциональных и эксплуатационных характеристик. 13.3. Оборудование должно соответствовать ГОСТ Р 51526. 13.4. Поставляемое Оборудование должно соответствовать относящимся к ним ГОСТам (указанные в ТЗ ранее по тексту), нормативно-технической документации, действующим на момент поставки, и подтверждено соответствующими паспортами, и сертификатами. Поставщик должен предоставить декларацию о соответствии или сертификат соответствия поставляемого Оборудования следующим техническим регламентам Таможенного Союза: - технический регламент Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011); - технический регламент Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); - технический регламент Таможенного Союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

14.1. В технической документации должны быть указаны режимы и технология сварки всех типоразмеров лент. 14.2. Обеспечение оборудования запасными частями и расходными элементами должно осуществляться фирмой-Производителем в течении всего установленного срока службы,указанного в паспорте Оборудования,при заключении договоров на послегарантийное обслуживание. 14.3. Технические консультации представителей Поставщика или Производителя при необходимости должны проводиться в течение всего гарантийного срока эксплуатации оборудования. 14.4. Количество обращений в течении гарантийного срока не ограничено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

15.1. Монтаж осуществляется Поставщиком. 15.2. На время проведения работ Заказчик предоставляет ГПМ в виде мостового крана с машинистом. 15.3. Разгрузку транспортного средства осуществляет Поставщик. 15.4. Грузоподъемные стропы, такелажные скобы и аналогичные приспособления предоставляет Поставщик. 15.5. Подвод электропитания к оборудованию осуществляется силами и средствами Поставщика, в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), в том числе монтаж: - кабельной линии расчётного сечения по вновь монтируемым лоткам, в гофре, в металлической трубе по полу в штрабе (штрабление пола осуществляется Поставщиком оборудования); - силового щита IP54 с автоматическим выключателем расчетного номинала. Кабельную линию защитить от механических повреждений. Максимальное расстояние до точки подключения - 200 метров. Подключение к электропитанию осуществляет Заказчик. 15.6. Работники Поставщика, приступая к работе на территории Заказчика, должны пройти обязательный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, и соблюдать внутри объектовый и пропускной режим, установленный на территории Заказчика. Режим работы устанавливается Поставщиком по согласованию с Заказчиком. 15.7. Поставщик обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, необходимыми при выполнении работ. 15.8. Поставщик обеспечивает своих работников инструментом, оснасткой и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ. 15.9. Поставщик обязан не позднее 3-х дней после окончания всех работ вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты с места выполнения работ, а также утилизировать мусор (отходы производства и потребления) собственными силами. 15.10. Поставщиквыполняет другие работы, не указанных в данном подразделе, но прямо или косвенно связанных с целями, указанными в настоящем ТЗ.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

16.1. Оборудование должно быть поставлено в количестве 1 комплекта в соответствии с Подразделом 4.10. единовременно в сроки, определяемые договором.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Эксплуатационная документация должна быть выполнена на русском языке и передана Заказчику в 2-х одинаковых экземплярах, отпечатанных на бумаге и в одном электронном экземпляре на электронном носителе, в формате CD,DVD-R с возможностью полноценной печати с него и текстового поиска по наименованиям элементов, используемых на чертежах и схемах. 17.2. В составе технического предложения должны быть указаны марки и модели всех компонентов, входящих в состав оборудования, описание технических характеристик согласно паспорту.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

18.1. Должна быть предоставлена техническая документация по обслуживанию и эксплуатациив объёме достаточном для самостоятельной работы персонала Покупателя (наладчиков, сварщиков). 18.2. Инструктаж и обучение персонала Покупателя должен быть проведен в период пусконаладочных работ в оговоренные Договором сроки на территории предприятия Покупателя. 18.3. Инструктаж и обучение должны быть проведены непосредственно на оборудовании посредством устного объяснения, описания и демонстрации возможностей и функций Оборудования: - Требования охраны труда при работе с Оборудованием; - Последовательность операций; - Органы управления; - Основные технические неисправности и способы их устранения. 18.4. Поставщик должен подробно проинструктировать персонал Покупателя по мерам безопасности при работе на оборудовании. 18.5. Поставщик должен предоставить план инструктажа с последовательной инструкцией работ по сращиванию бухт сварочной ленты в т.ч. с указанием режимов сварки. 18.6. Инструктаж и обучение персонала Покупателя должны пройти: - сварщики (2 часа в соответствии со списком производства, но не менее двух человек); - инженер по сварке (2 часа, два человека); - инженер-электроник, электромонтер, наладчик сварочного оборудования, инженер-механик (2 часа, в соответствии со списком службы сервисного обслуживания оборудования, но не менее двух человек). 18.7. Программу технического инструктажа Поставщик согласовывает с Покупателем за 30 календарных дней до начала приемо-сдаточных испытаний. 18.8. Стоимость инструктажа и обучения должна входить в общую стоимость ТКП.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЭУ | Правила устройства электроустановок. |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт. |
| 3 | ТО | Техническое обслуживание. |
| 4 | ТР | Текущий ремонт. |
| 5 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности. |
| 6 | УХЛ | Район с умеренным и холодным климатом. |
| 7 | ТР ТС | Требования таможенного союза. |
| 8 | ГПМ | Грузоподъёмная машина. |
| 9 | РФ | Российская Федерация. |
| 10 | ТР ТС | Требования таможенного союза. |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |