Техническое задание

- Область применения.

Станок для рядовой тороидальной намотки

- Параметры оборудования.

  - Наличие программного обеспечения с функцией памяти не менее 100 программ с параметрами намотки, которые включают в себя корректировку:

- Наименование детали;

- Чертежный номер детали;

- Наименование изделия;

- Высота сердечника;

- Диаметр внешний сердечника;

- Внутренний диаметр сердечника;

- Количество витков

- Диаметр провода

- Скорость намотки (дополнительно указать скорость намотки первых витков, основную скорость намотки, скорость окончания намотки)

- Настройка направления поворота сердечника изделия при намотке по часовой/против часовой стрелки;

- Шаг намотки.

- Угол сектора намотки (возможно выполнение ограничения сектора через шаг намотки)

- Возможность составления многошаговых программ (не менее 11 шагов с разным направлением поворота сердечника).

- Возможность установки пароля на редактирование программ.

  - Подключение к сети 220 V, 50Гц.

  - Оборудовано выполнено в настольном варианте, устанавливается на слесарный верстак с размерами столешницы 2000х700 с грузоподъемностью 200 кг.

  - Оборудование оснащено устройством для быстрой установки изделий, с позиционированием по крепежным стойкам.

Чертежи изделия представлены в приложении. 7 листов

Составил:

Ведущий инженер-технолог						Попцов Н.В.

Тел. +7 982 995 03 55

e-mail: PoptsovNV@aerospace-systems.ru

Приложение. Эскизы сердечника для намотки

- Трансформатор в сборе

Сопротивление катушки (3 сегмента соединенные согласно рисунку 1) не более 33 Ом.

- Сердечник трансформатора

- Стойка

Материал:

- Магнитопровод КЛ 60-45-5

Материал:

- Общий вид трансформатора