Техническое задание

на закупку товаров, работ, услуг для нужд МГТУ им. Н.Э. Баумана

Наименование объекта закупки (предмет Договора): Комплекс намоточного оборудования.

Место доставки товара: МГТУ им. Н.Э. Баумана: г. Калуга, улица Университетский Городок, 1/4 (корпус № 4).

Сроки поставки товара: по договоренности, но не позднее «15» июля 2025 г.

Описание объекта закупки:

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | ОКПД2 | Объект закупки (наименование товара (в т. ч. используемого для выполнения работы или оказания услуги), работы, услуги). | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным требованиям Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) | Количество товара объем выполнения работы или оказания услуги, единица изменения | Страна производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.99.39.190 - Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки | Комплект намоточного оборудования для существующего намоточного станка | Для существующего 4-х координатного намоточного станка установленного в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана модель РПН-380МФЗ-М требуется поставить вспомогательное оборудование для производства изделий указанных в приложении 1 к настоящему ТЗ. План размещения оборудования представлен в Приложении 2 к настоящему ТЗ. 1. Установка постобработки и полимеризации (термокамера) композитных труб и баллонов совместимая с мандрелями намоточного станка под изделия из приложения 1, предназначена для полимеризации изделий изготовленных на намоточном оборудовании в виде тел вращения (трубы, баллоны и др) и должна обладать следующими рабочими характеристиками Рабочая температура +20..+200 оС Размеры рабочей зоны термокамеры: Длина, мм 10500 - 11500; Ширина, мм 950 - 1050 Высота, мм 550 - 650; Количество одновременно устанавливаемых оснасток в рабочей зоне: - 4 трубы 110 мм или - 2 трубы 160 мм или - 1 труба 380 мм; Обязательно наличие механизма вращения заготовок внутри камеры в процессе полимеризации для равномерной полимеризации изделия. Предусмотреть возможность загрузки оснастки и заготовок, через верхнюю крышку при помощи грузоподъемных механизмов. Установка полимеризации должна состоять из следующих элементов: - термокамера с теплоизолированным корпусом и внутренней обшивкой; - термоблок с ТЭН; - механизм вращения на одну оправку с заготовкой диаметром до 380мм; - устройство подъема крышки с противовесом -2шт.; - электрошкаф с блоком управления для работы в автоматическом режиме (нагрев – выдержка – отключение через заданный интервал времени); - кнопки включения/отключения зон нагрева; - световая индикация процесса работы, завершения цикла, аварии; - защита от короткого замыкания; - тепловая защита двигателя от перегрева; - защита от нарушения последовательности фаз, от "слипания" фаз, от пропадания фазы; - защита от перепадов напряжения, от нарушения симметричности сетевого напряжения; - защита ТЭН от перегрева; - кнопка-грибок для аварийного отключения питания – для соответствия современным нормам промышленной безопасности. Характеристики корпуса термокамеры: -термокамера с рабочей температурой плюс 20 °С - плюс 200 °С; - материал наружной обшивки - сэндвич панели; Толщина панелей, мм 90-110; Материал рабочей зоны - сталь 12Х18Н10Т; Толщина изоляционного материала, мм 40- 60; Крышка термокамеры – съемная; Расположение воздуховодов для удаления летучих компонентов – верхнее; Количество воздуховодов, шт. 2 Габаритные размеры, без блока управления (шкаф электрооборудования) и устройства съема крышки термокамеры Длина мм: 12000 - 13500 Ширина мм: 1600- 1750 Высота мм: 1200 - 1350 Внутренние размеры (размеры рабочей зоны) Длина, мм 10500 - 11500; Ширина, мм 950 - 1050 Высота, мм 550 - 650; Количество одновременно устанавливаемых оснасток в рабочей зоне: - 4 трубы 110 мм или - 2 трубы 160 мм или - 1 труба 380 мм; Характеристики термоблока с ТЭН: Диапазон рабочих температур, °C от плюс 20 °С до плюс 200 °С; Расположение блоков ТЭН - верхнее и нижнее, изолировано от рабочей зоны; Количество зон нагрева 12 Тип используемых ТЭН – воздушные; Механизм вращения - на одну оправку; Тип привода – электромеханический; Мощность кВт, 0,8-1,0 Устройство подъема крышки с противовесом, шт. - 2; Привод каждого устройства – электромеханический; Тип редуктора – червячный; Мощность двигателя, кВт 0,15-0,20 Частота вращения, об/мин 1300-1400 Габаритные размеры устройства съема крышки (ДхШхВ) не более, мм - 3100х2200х1800 Шкаф электрооборудования с блоком управления, шт. -1; Размещение органов управления - на дверцах электрошкафа; Габаритные размеры, шкафа (ВхШхГ) не более, мм - 2000х1200х600; Установленная мощность, кВт 55 - 65; Напряжение питающей сети, В – 380; Частота питающей сети, Гц – 50; Режим работы долговременный. Электрические кабели подключения оборудования между собой и к силовому щиту Кабель медный 5 жил 16 кв - 50 м.п. Кабель медный 3 жилы 3.5 кв - 50 м.п. Кабель медный 3 жилы 2.5 кв - 50 м.п. Кабель медный 2 жилы 1.5 кв - 50 м.п. | 1 шт. | РФ |
|  |  |  | 2. Шпулярник (стеллаж) необходим для установки армирующего материала с внутренней размоткой с последующей протяжкой волокон от бобины до раскладочной головки намоточного станка с ЧПУ и предназначен в первую очередь для бобин стеклянного волокна (жгута) с возможностью установки 24-х шпуль с внутренней размоткой – 1 шт.: Шпулярник конструктивно должен состоять из - Рама сварная из углового профиля; - 4 горизонтальных полки для размещения бобин стекловолокна; - глазки для протяжки стеклянных нитей. Габаритные размеры (ГхШхВ), мм - 500х1620х1800; Количество устанавливаемых бобин с внутренней размоткой, шт 24 Пример шпулярника на рисунке ниже |  |  |
|  |  |  | 3. Шпулярник (стойка с ограждением) необходим для установки армирующего материала с внешней размоткой со шпули с последующей протяжкой волокон от шпули до раскладочной головки намоточного станка с ЧПУ и предназначен в первую очередь для бобин углеволокна с возможностью установки 8-ми шпуль с предварительно установленным натяжением жгута – 1 шт.: Шпулярник конструктивно должен состоять из: - Рама сварная из прямоугольного профиля; - 8 горизонтальных осей с катушками; - 8 преднатяжителей (механизмов натяжения) жгутов на осях катушек синхронизированных с намоточным станком; - Ограждение из металлического каркаса и листов поликарбоната с открывающимися дверями с двух сторон. Габаритные размеры (ГхШхВ), мм - 1141х1565х2053; Количество устанавливаемых бобин углеволокна с предварительно установленным натяжением жгута, шт 8 Пример шпулярника на рисунке далее |  |  |
|  |  |  | 4. Съемник механический для снятие заготовок и готовых изделий с мандрели, путем приложения механических усилий лебёдки– 1 шт.: Съемник конструктивно должен состоять из: - упорная конструкция; - комплект сменных фланцев для разных диаметров изделий: Ду38 Ду110 Ду153 Ду160 Ду195 Ду210 (208) Ду380 - комплект роликов опорных для изделия; - комплект роликов опорных для оправки; - лебёдка тяговая; - пульт управления лебёдкой (кнопки «Старт», «Стоп»). Габаритные размеры (ГхШхВ), не более, мм – 3000х20000х1350; Максимальная длина изделия, м – 6; Мощность электродвигателя лебёдки не более, кВт 10-12 Рабочее напряжение, В – 380; Скорость намотки каната на первом слое, м/с 0,055-0,075 Диаметр каната, мм 25-30 Канатоёмкость, м 280-300 Тяговое усилие, кгс 9000-10000 |  |  |

Требования к разгрузке товара:

-Доставка и разгрузка товара силами Поставщика.

Требования к упаковке:

-Упаковка должна гарантировать отсутствие возможных повреждений.

Требования к гарантийному обслуживанию товара:

- 12 месяцев

Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:

-Пуско-наладочные работы и монтаж - требуется.

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

- требуется.

Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара и к сроку действия такой гарантии:

- 12 месяцев.

Оплата производится: 100% пост. оплата (в течение 7 рабочих дней после подписания закрывающих документов).

Приложение 1

Планируемые к производству изделия:

Трубы прямые длинной 1000мм, 3000мм и 6000мм со следующими диаметрами

Ду38

Ду110

Ду153

Ду160

Ду195

Ду210 (208)

Ду380

Трубы конусные длинной 1000мм, 3000мм и 6000мм со следующими диаметрами

Ду38  Ду28

Ду110  Ду85

Ду153 Ду122

Ду160  Ду130

Ду195.. Ду150

Ду210 (208)  Ду103

Ду380  Ду250

Баллоны газовые с объемом 25, 50, 150 литров.

Приложение 2

Планировка расположения оборудования