Нормативная база и классификация оборудования
28.94.12.140 — Машины намоточные
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Требования к массогабаритным характеристикам оборудования/изделия/системы
Предельное значение массы Оборудования 2800 кг.
Габаритные размеры в собранном состоянии: не более 4000х1500х2000 (ДхШхВ)

Режимы работы оборудования/изделия/системы Периодичность работы —
круглосуточно, с перерывом на регламентные работы — не более 12 часов в
неделю и профилактическим обслуживанием не более 20 календарных дней в году.

Основные характеристики оборудования/изделия /системы

В состав Оборудования входят:
• совмещенный блок управления (питание собственных нужд, системы
управления и индикации)
• монтажный стол с планшайбой, вращающейся в вертикальной плоскости;

• комплект натяжных устройств, обеспечивающих постоянное натяжение
ленты и (или) витковой изоляции в течение всего периода намотки;
• выносная педаль для управления электродвигателем с дублированием
управления на пульте установленном на монтажном столе.
• количество сдаточных устройств для ВТСП и бандажных лент – 3 шт.
• сдаточное устройство для витковой изоляции типа ЛЭСБ – 1 шт.

Оборудование должно иметь следующие характеристики: № Наименование
Значение или диапазон
1. максимальный диаметр оправки, мм
1200
2. Наличие обратного хода
да
3. Натяжение для ВТСП и бандажных лент максимальное, Н
100
4. Натяжение для ВТСП и бандажных лент минимальное, Н 10
5. Натяжение для изоляции максимальное, Н
1
6. Натяжение для изоляции минимальное, Н
0,3
7. Максимальное число оборотов приемника, об/мин
5
8. Ширина лент, мм
4 или 12
9. Масса оправки , кг
Не более 100

Намоточный станок: Алгоритм управления выносной педали: при полном нажатии на педаль происходит
плавный набор скорости вращения планшайбы. При отпускании педали (в
диапазоне 20-80% хода педали) набранная скорость фиксируется. Устройство управления в процессе работы должно обеспечивать плавное
увеличение частоты вращения планшайбы с регулируемой скоростью нарастания,
поддержание постоянной достигнутой частоты вращения во всем диапазоне
скоростей, быструю остановку с регулируемой скоростью и осуществлять
реверсивное вращение планшайбы; Количество оборотов, совершенных планшайбой,
регистрируется счетчиком оборотов (инкрементируется при реверсивном
вращении). Сдаточные устройства должны обеспечивать регулировку натяжения в процессе
намотки: как в зависимости от количества витков (для создания преднатяга при
намотке), так и автоматическую (в соответствии с задаваемыми величинами)
регулировку натяжения по секторам, для обеспечения возможности намотки
рейстрековых катушек в автоматическом режиме. Конструкция станка должна обеспечивать взаимное расположение бобин с ВТСП
лентой, лентой витковой изоляции или бандажа в одной плоскости с основанием
для намотки катушки, установленной на планшайбе.
Для намотки двухслойных катушек должна быть предусмотрена возможность
осевого смещения планшайбы в диапазоне от 0 до 20 мм или остальных осей
относительно плоскости планшайбы
Оправка:
Примерные габариты рейскрековой катушки : 1200х240 мм

Испытания
Оборудование должно пройти заводские испытания на территории Поставщика и
приемочные испытания на территории Заказчика

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Поставщик разрабатывает РКД на Оборудование, Программу заводских и
приемочных испытаний и согласовывает с Заказчиком.
2. Поставщик изготавливает Оборудование.
3. Поставщик проводит сборку Оборудования.
4. Поставщик проводит заводские испытания Оборудования.
5. Поставщик готовит Оборудование к транспортировке и отправляет
Оборудование Заказчику.
6. Поставщик проводит полную сборку оборудования на территории
Заказчика.
7. Поставщик проводит приемочные испытания Оборудования на территории
Заказчика.