УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ООО «КраМЗ» __________________В.Ю. Майдуров «____»____________________2025г..

Техническое задание на поставку станка намотки изоляции на катушку ИАТ-6 Согласовано: Главный энергетик Пышный В.В. Руководитель направления ДпОРП Коротнёва И.С. Директор ДпЗР Кузаков Д.Ю. 2025 г.

| 1 Исходные данные по оборудованию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Описание, примечания | Значение показателя(тонн/год, м3/час, Ду и т.д.) | Подтверждение соответствия требованиям оборудования по данной позиции ТЗ (заполняет поставщик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Основные технические характеристики | Назначение | Намотка изоляции на катушкуИАТ-6 | - |
|  |  | Требуемое кол-во оборудования | 1 шт. | - |
|  |  | Питание | 380 В 50 Гц | - |
|  |  | Материал изоляции | Стекломекалента, липка стеклолента, стеклолента. | - |
|  |  | Размеры изолирующих материалов | 0,2* 50 мм | - |
|  |  | Способ намотки | Полу перекрытие, первый слой липка стеклолента, второй слой стекломекалента, третий слой стеклолента. | - |
|  |  | Размеры профильной трубы | 50*40мм | - |
|  |  | Длинна профильной трубы | до 20 м | - |
|  |  | Внутренний диаметр секции ИАТ-6 | 1630 мм | - |
|  |  | Кол-во витков | 3 | - |
|  |  | Режим работы | Автоматический/ручной | Подтверждение поставщика |
|  |  | Потребляемая мощность | Не более 3 кВт | Подтверждение поставщика |
|  |  | Возможность регулировать скорость намотки | Да | Подтверждение поставщика |
|  |  | Наличие панели оператора | Да | Подтверждение поставщика |
|  |  | Чертеж профиля Приложение №1 | - | - |

| - 2 Требования к исполнению оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Описание, примечания | Значение показателя, ед. изм. (тонн/год, м3/час, Ду и т.д.) | Подтверждение соответствия требованиям оборудования по данной позиции ТЗ (заполняет поставщик) |
| 2.1 | Условия эксплуатации | -Повышенная запыленность в цеху - Температура окр. среды +40 до -10 - Относительная влажность воздуха от 40 до 60% | - | Подтверждение поставщика |
| 2.2 | Требование к оборудованию | 2.2.1 Оборудование должно быть новым, ранее не использованным. 2.2.2 Степень защиты IP54 2.2.3 Климатическое исполнение – УХЛ1 | - | Подтверждение поставщика |

| - 3 Ограничения по оборудованию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Описание, примечания | Значение показателя, ед. изм. (тонн/год, м3/час, Ду и т.д.) | Подтверждение соответствия требованиям оборудования по данной позиции ТЗ (заполняет поставщик) |
| 3.1 | Требования по максимально допустимым габаритам оборудования | Габаритные размеры, мм, не более | 2500*1300*1500 | Подтверждение поставщика |
| 3.2 | Требования по макси-мально допустимым строительным нагрузкам от оборудования | - | - | - |

| - Требования по комплектации оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Описание, примечания | Значение показателя, ед. изм. (тонн/год, м3/час, Ду и т.д.) | Подтверждение соответствия требованиям оборудования по данной позиции ТЗ (заполняет поставщик) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1 | Комплектность | Станок намотки изоляции Панель оператора Инструкция по эксплуатации Перечень ЗИП Паспорт на оборудование | - | Подтверждение поставщика |

| - Требования по документации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Документация, предоставляемая на стадии конкурсного отбора | 5.1.1 Сведения о производителях комплектующих механизмов и материалов. Указать страну, не территории которой производится оборудование. | - | Указывает поставщик |
|  |  | 5.1.2 Сертификаты/Декларации ТР /ТС | - | Указывает поставщик |
|  |  | 5.1.3 Референц-лист (желательно указать предприятия алюминиевых дивизионов, на которых эксплуатируется без претензий аналогичное оборудование) | - | Указывает поставщик |
|  |  | 5.1.4 Основные технологические характеристики оборудования | - | Указывает поставщик |
| 5.2 | Документация предоставляемая с оборудованием | Паспорт оборудования Сертификаты поверки при наличии средств измерений | - | Указывает поставщик |

| - Границы ответственности сторон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Описание, примечания | Значение показателя, ед. изм. (тонн/год, м3/час, Ду и т.д.) | Подтверждение соответствия требованиям оборудования по данной позиции ТЗ (заполняет поставщик) |
| 6.1 | Зона ответственности исполнителя | - Предоставление технической документации согласно разделу 5. | - | Подтверждение поставщика |
| 6.2 | Зона ответственности заказчика | Подвод энергоносителя к станку | - | - |

| - Требования по обеспечению доставки и монтажа оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Описание, примечания | Значение показателя, ед. изм. (тонн/год, м3/час, Ду и т.д.) | Подтверждение соответствия требованиям оборудования по данной позиции ТЗ (заполняет поставщик) |
| 7.1 | Доставка | Доставка до склада покупателя г. Красноярск, ул. Пограничников д.42 | DDP | Подтверждение поставщика |
| 7.2 | Гарантийные обязательства | - Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | 36 мес. | Подтверждение поставщика |
| 7.3 | Монтаж | Монтаж, ПНР и обучение персонала | - | Подтверждение поставщика |

Приложение № 1