Техническое задание на станок намотки провода на тороидальный магнитопровод.

Станок предназначен для намотки обмоток в один или в два провода на тороидальный магнитопровод.

Принцип работы заключается в предварительной намотке необходимого для катушки количества провода на шпулю и сматывания его на сердечник, с нужной раскладкой и натяжением.

Станок позволяет производить намотку:

- виток к витку как по внутреннему диаметру так и по внешнему

- намотку секционную

- намотку с переменным шагом

Станок намотки провода должен состоять минимум из следующих узлов:

- привод вращения шестерни

-  намоточная система «шестерня-шпуля» с опорными роликами

- механизм зажима и вращения тороидальной катушки

- механизм натяжения провода (под 2 провода)

- два смоточных устройства

- блок управления

Привод вращения шестерни должен включать в себя асинхронный двигатель с преобразователем частоты, который позволяет управлять режимами разгона, торможения, моментом двигателя, выбором скоростей работы, защитой двигателя от перегрузок, индикация всех режимов.

Привод должен обеспечиваться эластичным ремнем для малошумящего режима работы.

У станка должен быть импульсный режим намотки, который обеспечивает равномерность нагрузки на тор, для высокого качества намотки и увеличение производительности.

Блок управления предназначен для управления режимами работы станка без возможности выхода в сеть «интернет». При наличии USB выходов, данные выходы должны быть закрыты специальным кожухом для исключения несанкционированного подключения к ним USB-устройств, не предусмотренных комплектаций станка.

Технические характеристики

| № | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Скорость намотки, об/мин | от 0 до 100 |
|  | Диаметр наматываемого провода (в 2 провода), мм | 0,45-1,6 (0,45-1.3) |
|  | Min. наружный диаметр сердечника, не более, мм | 45 |
|  | Min. внутренний диаметр сердечника, не более, мм | 35 |
|  | Высота сердечника, мм | 20-35 |
|  | Min. внутренний диаметр катушки после намотки, не более, мм | 30 |
|  | Max диаметр катушки после намотки, не менее, мм | 175 |
|  | Диаметр шпули, мм | 301 |
|  | Полезное сечение шпули, не менее, мм2 | 60 |
|  | Высота роликов раскладчика, не менее, мм | 50 |
|  | Мах. масса катушки после намотки, не менее, кг | 9 |
|  | Max задаваемое число витков намотки, не менее | 10000 |
|  | Мах. тянущее усилие на шестерне, не менее, кгс | 18 |
|  | Подводимая мощность к механизму намотки, не менее, кВт | 0,35 |
|  | Диапазон регулирования крутящего момента, кг м | 0-max |
|  | Тип двигателя механизма намотки | асинхронный |
|  | Тип трансмиссии механизма намотки | зубчато-ременная |
|  | Тип датчика счета числа витков | оптический |
|  | Дискретность счета числа витков, не менее | 0,1 |
|  | Тип трансмиссии раскладчика | зубчатая |
|  | Шаг раскладки, не более, мм/об |  |
|  | Max скорость раскладчика, не менее, мм/сек | 150 |
|  | Тип двигателя раскладчика | шаговый |
|  | Max возможная частота работы двигателя, не менее, Гц | 120 |
|  | Датчик закрытия шпули | концевой выключатель |
|  | Режим электродинамического торможения двигателем. | наличие |
|  | Энергонезависимая память блока управления | наличие |
|  | Габаритные размеры ДхШхВ,, мм не более | 550х1000х740 |
|  | Масса с блоком управления, кг, | 45-50 |
|  | Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 0,26 |
|  | Параметры питающего напряжения | 220В ± 10% 50Гц± 2% |