Техническое задание на станок рядовой намотки

Станок предназначен для намотки проводов  на 2 типоразмера каркаса сменными оправками (должны быть в комплекте). Чертежи каркасов Заказчик предоставляет в виде pdf-файла.

Станок должен состоять из следующих блоков:

- Механизм намотки

- Задняя бабка

- Механизм раскладки

- Поводок

- Натяжное устройство

- Смоточное устройство

- Защитный экран

- Лампа освещения

- Блок управления. Предназначен для управления режимами работы станка без возможности выхода в сеть «интернет». При наличии USB выходов, данные выходы должны быть закрыты специальным кожухом для исключения несанкционированного подключения к ним USB-устройств, не предусмотренных комплектаций станка намотки тороидальных сердечников.

Технические характеристики:

| № | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр наматываемого провода, мм | 0,2-3 |
|  | Максимальная площадь сечения прямоугольного провода, не менее, кв. мм | 20 |
|  | Максимальный диаметр каркаса, не менее, мм | 350 |
|  | Максимальная скорость намотки, не менее, об/мин | 700 |
|  | Максимальный крутящий момент, не менее,Н*м | 20 |
|  | Зона раскладки, не менее, мм | 400 |
|  | Габаритные размеры, не более, мм | 1200×800×900 |
|  | Кратность счета оборотов | 0,1 |
|  | Минимальный шаг раскладки, не менее, мм/об | 0,001 |
|  | Масса, кг | 90-110 |
|  | Напряжение/частота питания, В/Гц | 380/50 |
|  | Потребляемая мощность, кВт | 1-1,1 |

Настольный станок рядовой намотки предназначен для намотки на каркас проводов диаметром 0,1-3мм, а также плоским проводом.

На станке можно изготавливать изделия до 10кг весом. Станок оснащен блоком управления ЧПУ, смоточным и натяжным устройством. Станок может быть доработан для различных узкоспециализированных задач.