Добрый день.

Не зная подробностей вашей технологии намотки и то, что расчетные данные не всегда совпадают с табличными и реальными значениями, полной гарантии, что сможем полностью намотать все изделия, НЕТ.

Также мы НЕ ОТРАБАТЫВАЕМ технологию намотки, при сдаче оборудования и обучении происходит демонстрация работы и обучение работы на станке

Согласно РАСЧЕТНЫМ ДАННЫМ:

Сердечник №1: станок СНТ-2.0ВВ

Сердечник №2: невозможно намотать физически (после намотки первого слоя (9 витков) внутренний диаметр останется менее 1,5 мм и соответственно еще 2 витка провода диаметром 1,9мм просто не влезут)

Сердечник №3: в принципе (расчетно) подходит станок СНТ-2.0ВВ, НО на пределе по внутреннему диаметру.

Сердечник №4: на станке СНТ-2.0ВВ можно намотать 1 обмотку. Вторая обмотка физически (расчетно) не умещается во внутренний диаметр.

Сердечник №5: не намотаем. Слишком большая длинна провода

Станок СНТ-2.0ВВ полу ручной. Предназначен для навивки толстых проводов в маленький внутренний диаметр. Имеет ограничение по длине используемого провода примерно до 2 метров