Лена_вернуть до 05.06.25

Запрос цен№ 250000113600493

- НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Станок намотки обмоток якоря машинки электрической (далее – оборудование) – это станок полуавтоматической намотки обмоток якорей по определенной схеме и программе. В процессе работы используется провод ПЭТВ-2 0,14-0,28 ТУ 16-502.003-82.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Параметр | Требование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приводной шпиндель | - | наличие | Шт. |
|  | Задняя бабка | - | наличие |  |
|  | Натяжное устройство для провода диаметром 0,14-0,28 мм | - | наличие | - |
|  | Максимальная частота вращения шпинделя | не более | 3000 | об/мин |
|  | Максимальные размеры устанавливаемых каркасов: - диаметр щек - длина | не менее не менее | 200 300 | мм мм |
|  | Максимальный диаметр наматываемой катушки при наибольшем диаметре провода | не менее | 120 | мм |
|  | Длина раскладки | не менее | 200 | мм |
|  | Габаритные размеры станка ДШВ | не более | 890×700×764* | мм |
|  | Регулирование скорости | - | наличие | - |
|  | Панель управления | - | наличие | - |
|  | Память для записи и хранения программ | - | наличие | - |
|  | Тормоз | - | наличие | - |
|  | Регулировка натяжения проводов | - | наличие | - |
|  | Управление тормозом | - | наличие | - |
|  | Вес оборудования | не более | 150 | кг |
|  | Питание | - | 220, 50 | В, Гц |

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

| ## № п/п | ## Параметр | ## Требование |
| --- | --- | --- |
| ## 3.1. | ## Механизм раскладки для провода | ## наличие |
| ## 3.2. | ## Устройство смоточное | ## наличие |
| ## 3.3. | ## Устройство натяжное | ## наличие |
| ## 3.4. | Стол | ## наличие |
| ## 3.5. | Экран | ## наличие |

- ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

| ## № ## п/п | ## Наименование | ## Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Станок намоточный | 1 |
|  | Механизм раскладки | 1 |
|  | Устройство смоточное | 1 |
|  | Устройство натяжное | 1 |
|  | Экран | 1 |
|  | Устройство натяжное | 1 |
|  | Комплект необходимых кабелей и фильтров для подключения станка | 1 |
|  | Сетевой кабель не менее 3 м | 1 |
|  | Документы: Паспорт и приложения Инструкция по пользованию управляющей программой станка Комплект сменных запчастей в соответствии с заказом | 2 комплекта в бумажном виде и 1 комплект на электронном носителе |

5.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМ РАБОТЫ

  - Климатическое исполнение оборудования в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Эксплуатация оборудования предполагается в условиях производственного цеха с искусственно регулируемыми параметрами окружающей среды.

  - Среднемесячное значение относительной влажности воздуха в наиболее влажный период при продолжительности воздействия в течение 6 месяцев - не более 60% при +20 ºС.

  - Не предполагается эксплуатация оборудования во взрывоопасной среде, содержащей едкие пары и газы.

  - Температура окружающего воздуха в любое время года от +15 ºС до +35 ºС.

  - Повышенная запыленность внутри цеха.

  - Оборудование будет работать в трёхсменном режиме.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Срок поставки Оборудования составляет не более 180 дней после заключения Договора.

  - Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее 2024 года и ранее не использованным, сертифицированным, если в соответствии с действующим законодательством оно подлежит обязательной сертификации, не иметь дефектов.

  - Поставщик осуществляет транспортировку оборудования в адрес Заказчика, погрузочно-разгрузочные, такелажные, монтажные и пусконаладочные работы на территории Заказчика.  Для проведения указанных работ Поставщик использует собственное оборудование (приспособления и механизмы). Монтаж оборудования производится квалифицированным персоналом Поставщика, имеющим соответствующие удостоверения на право проведения работ с подъемными механизмами. Комплектность оборудования должна быть в строгом соответствии с Техническим заданием

  - Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность во время его транспортировки. Упаковочный лист прикреплен к каждому грузовому месту и содержит следующую информацию: номер и дата контракта, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, высота).

  - Поставка оборудования осуществляется в целом, частичная поставка не допускается.

  - Поставляемое оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при использовании этого оборудования Заказчиком в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  - Адрес места поставки: Московская область, 140402, г. Коломна, Окский проспект, д. 42.

- ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ

  - Выгрузка Оборудования, перемещение до места последующей эксплуатации, вскрытие тары (упаковки), визуальный осмотр на предмет видимых внешних повреждений, проверка Оборудования требованиям комплектации по Техническому заданию производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

  - Погрузочно-разгрузочные работы Поставщиком выполняет согласно требованию безопасности по ГОСТ 12.3.009 -76.

  - Поставщик приступает к монтажным работам в случае отсутствий замечаний Заказчика после выполнения п.7.1.

  - При выполнении монтажных работ Поставщик использует собственные инструменты, масла, смазки. Технические жидкости должны быть в объеме достаточным для дальнейшего проведения пусконаладочных работ.

  - Требования к месту проведения монтажа (к конструкции пола, освещению, подключение к существующей инженерной сети и прочие) согласовываются Поставщиком и Заказчиком до момента поставки Оборудования.

  - Поставщик заранее согласовывает проведение пусконаладочных работ.

  - Изготовление приёмочных деталей (3 шт.) Окончательный 100% контроль изготовленных деталей выполняет ОТК Заказчика.

  - Поставщик осуществляет проверку работоспособности оборудования на холостом ходу и в рабочем режиме.

  - Проведение приемо-сдаточных испытаний с проверкой точностных характеристик производится в соответствии с технической документацией на оборудование и протоколом проверки, предоставленным заводом-производителем оборудования, а также ГОСТ, соответствующим данному типу оборудования. Испытания проводятся с применением аттестованных оправок, оснастки, и инструмента Поставщика.

  - Инструктаж специалистов Заказчика (не менее 3-х человек) программированию по всему функционалу Оборудования, работе на Оборудовании и техническому обслуживанию (согласно карте технического обслуживания).

  - Поставщик передает Заказчику программные и аппаратные средства доступа (электронные ключи и пароли), в случае их использования заводов-изготовителем Оборудования.

  - Программное обеспечение, установленное на Оборудование, должно иметь бессрочную лицензию на использование.

- ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Гарантийный срок эксплуатации и гарантийного обслуживания составляет 12 (двенадцать) месяцев при 3-х сменном режиме работе, начиная с момента ввода оборудования в эксплуатацию и оформления акта приема-передачи.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования согласно карте технического обслуживания.

  - В случае обнаружения неисправностей в течение гарантийного срока или обнаружения скрытых дефектов в оборудовании, Поставщик обязуется устранить неисправности либо заменить неисправные узлы или детали, или оборудование целиком.

  - При нахождении оборудовании в гарантийный срок на гарантийном ремонте, срок гарантии продлевается на срок нахождения оборудования в ремонте.

  - Поставщик обеспечивает гарантийную сервисную поддержку.

  - Послегарантийное обслуживание с Поставщиком оборудования осуществляется по отдельно заключенному договору.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПРАВКА

Пункт 2.8 указаны габаритные размеры намоточного станка, так как предполагается, что станок будет настольным, а габариты монтажного стола, на котором будет располагаться намоточный станок имеет габариты 1200×750 мм.