ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление станка для намотки нити

в компании ООО «Мир намоточных станков», адрес производства: г. Москва, ул. Родниковая, д. 7

- Заказчик: ООО «МЗКРС шовные материалы»

- Цель: Изготовление и поставка оборудования станок для намотки нити

- Требования к оборудованию:

  - Максимальная длина нити 300 см, намотка в пучок

  - Минимальная длина нити 45 см, намотка в пучок

  - Минимальные нити диаметром от 0,040-0,049 мм до 0,600-0,699

  - Минимальная разрывная нагрузка нити 0,60-0,70 Н до 50,0-62,5

  - Наличие настроек: количества, силы и скорости оборотов

  - Используемые шпули с сырьём: максимальна длинна 18 см, максимальный диаметр фланцев 13 см

  - Напряжение питающей сети 220 В, 50Гц

  - Укладчик нити

- Намотка нити производится в пучок, максимальное количество в пучке 300 витков.

- Минимальный контакт с поверхностями, деталями.

- Не должно быть избыточного натяжения нити при намотке.