| Подразделение ВНИЦ 900 |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начальник ВНИЦ |  |  |  |  |
|  | № |  |
|  |  |  |  | « |  | » |  | 2025 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нестандартного технологического

оборудования

Предмет закупки:

СТАНОК МЕРНОЙ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТЫ

| Помощник начальника |  |  |  |  | Заместитель начальника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНИЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
| « |  | » |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Начальник отдела |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  | « |  | » |  | 2025 г. |

Истра

2025

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………………......3

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ (ДОРАБОТКИ)…..3

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

1.1 Станок мерной перемотки ленты предназначен для намотки катушек .

Основным назначением станка мерной перемотки ленты как нестандартного технологического оборудования должно быть решение следующих вопросов:

- увеличение объёма выпускаемых изделий;

- обеспечение стабильности качества выпускаемых изделий;

- повышение производительности труда и уменьшение количества брака;

- улучшение условий труда;

- снижение уровня вредоносных воздействий на окружающую среду.

1.2 Специальные требования к составу станка мерной перемотки ленты – не предъявляются.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ (ДОРАБОТКИ).

Для серийного производства защитных устройств тактико-технические параметры станка мерной перемотки ленты должны соответствовать значениям параметров представленных в Таблице 1.

Таблице 1 Тактико-технические параметры станка мерной перемотки ленты для намотки катушек

| Наименование параметра | Количественные значения параметров |
| --- | --- |
| Отмотка заготовки (ленты ДПРНТ 1,0х300НД М1 ГОСТ 1173-06) на оправку с бухты | L ленты=3500 мм Ø опр. внутр.=200 мм Ø бух. внеш.=800 мм Ø бух. внутр.=500 мм |
| Зачистка заусенцев при перемотки с бухты на бухту | - |
| Регулирование натяжения при намотки | - |
| Намотка ленты ДПРНТ 1,0х300НД М1 и картона электроизоляционного ЭВ-0,1 ГОСТ 2824-86 | Лента: 3500х20х1,0 мм Картон: 3500х25х0,1 мм |
| Размеры сердечника без обмотки | D=28 мм d=16 мм H=9 мм |
| Размеры |  |
| Число витков в обмотках | 21 |
| Число слоёв | 1 |