Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ИСМ»

________________ Лебедев А.А.

«26» мая 2025 г.

Техническое задание

на поставку смоточно – намоточного устройства

ИСМ.083-2025

Предмет закупки «Смоточно – намоточное устройство»

Санкт-Петербург

2025

Техническое задание

на поставку устройства рядной намотки проволоки

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подраздел 2.1. Место установки и параметры окружающей среды.

Подраздел 2.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы.

Подраздел 2.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы.

Подраздел 2.4. Нормативная база и классификация оборудования.

Подраздел 2.5. Требования к массогабаритным характеристикам оборудования/изделия/системы.

Подраздел 2.6. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы.

Подраздел 2.7. Требования к прочности.

Подраздел 2.8. Требования по надежности.

Подраздел 2.9. Требования по безопасности.

Подраздел 2.10. Требованиям к материалам оборудования/изделия/системы.

Подраздел 2.11. Требования к электрооборудованию.

Подраздел 2.12. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Подраздел 2.13. Требования по ремонтопригодности.

Подраздел 2.14. Оценка соответствия.

Подраздел 2.15. Обеспечение качества.

Подраздел 2.16. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности.

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ.

РАЗДЕЛ 7. КОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

РАЗДЕЛ 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смоточно намоточное устройство предназначено для перемотки сварочной проволоки в бескаркасные бухты

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим работы двухсменный, пятидневная рабочая неделя.

Подраздел 2.1. Место установки и параметры окружающей среды

Климатическое исполнение У (УХЛ) по ГОСТ 15150; Категория размещения при эксплуатации 4 по ГОСТ 15150; Место установки - 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорский з-д, дом 67 Литера БХ, цех 92

Подраздел 2.2. Режимы работы оборудования/изделия/системы

Режим работы ПВ (процент включения) – 100%, 2смены по 8 часов, 5 дней в неделю

Подраздел 2.3. Основные характеристики оборудования/изделия /системы

Основное назначение: - перемотка сварочной проволоки в бескаркасные бухты Поставляемое оборудование должно включать в себя: - намоточный станок; - смоточное устройство Технические характеристики намоточного станка: 1. Материал перематываемой проволоки - сталь 2 Диаметр проволоки, мм 3-5 3 Максимальный диаметр намотки, мм не менее 800 4 Максимальный вес намотки с оправкой, кг не менее 150 5. Внутренний диаметр бухт, мм (любой в интервале) 500…550 6. Ширина бухт, мм не хуже интервала – 150 … 200 7 Тип размещения станка напольный 8 Габаритные размеры Д×Ш×В, мм не более 3000×3000×2000 9 Вес станка, кг не более 3 000 10. Скорость намотки проволоки должна иметь плавную регулировку в интервале не хуже чем от 0 до 120 об/мин.

Подраздел 2.4. Нормативная база и классификация оборудования

Оборудование намотки сварочной проволоки

Подраздел 2.5. Требования к массогабаритным характеристикам оборудования/изделия/системы

Вес отдельных узлов устройства должен быть не более 3000 кг

Подраздел 2.6. Требования к конструкции оборудования/изделия/системы

Технический уровень Оборудования должен соответствовать требованиям ГОСТа 12.2.003-91. Оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми принадлежностями в соответствии с условиями договора для обеспечения их нормальной и бесперебойной эксплуатации. Комплектация намоточного станка должна включать в себя: механизм намотки с механизмом раскладки и нитеводителем, технологический барабан, блок управления, паспорт на оборудование. Намоточный станок должен обеспечивать автоматический и ручной режим намотки. Намоточный станок должен включать в себя устройство измерения длины наматывающейся проволоки Смоточное устройство должно быть оснащено датчиком обрыва, датчиком запутывания, устройством регулировки по высоте. Внутренний диаметр бухты от 400 мм. Грузоподъёмность не менее 150 кг. Блок управления должен обеспечивать возможность управления станком для намотки в автоматическом и ручном режиме, а также задание параметров работы намоточного станка. Органы управления должны включать в себя кнопку «аварийный стоп» в виде выступающего «грибка». Нажатие на кнопку «аварийный стоп» должно обеспечивать немедленную остановку и отключение работы намоточного станка. Технические условия на оборудование должны соответствовать: 1 Напряжение/частота питания, В/Гц 380/50 2 Потребляемая мощность, кВт не более 15 3 Климатическое исполнение У (УХЛ) 4 Тип электрозащиты не хуже IP44 Ремонтопригодность устройства должна быть обеспечена стандартными комплектующими, использованными при его изготовлении, легким доступом к основным узлам, требующим постоянное обслуживание, наличием распространенных стандартизованных быстроизнашиваемых элементов и прочих комплектующих (в том числе рабочих комплектующих, комплектующих электронных элементов устройства, прочей элементной и агрегатной базы устройства).

Подраздел 2.7. Требования к прочности

Устройство должно обеспечивать эксплуатационную надежность и прочность конструкции в пределах своего назначения при ПВ 100%

Подраздел 2.8. Требования по надежности

Устройство должно обеспечивать эксплуатационную надежность и прочность конструкции в пределах своего назначения при ПВ 100%

Подраздел 2.9.Требования по безопасности

-

Подраздел 2.10. Требованиям к материалам оборудования/изделия/системы

Материалы, использованные в конструкции устройства, не должны иметь в себе вредных веществ, канцерогенов, должны обеспечивать необходимые прочностные характеристики оборудования при его использовании по назначению и обеспечивать защиту персонала от воздействия опасных и/или вредных факторов при эксплуатации.

Подраздел 2.11. Требования к электрооборудованию

Сеть электропитания - 380 В, 50 Гц

Подраздел 2.12. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-

Подраздел 2.13. Требования по ремонтопригодности

Смотри п.2.6

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В составе поставки должна прилагаться инструкция по эксплуатации и/или паспорт на устройство. Вся предоставляемая информация должна предоставляться на русском языке. В случае предоставления документов на иностранном языке должен быть приложен документ с аутентичным переводом .

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

Не установлены

РАЗДЕЛ 7. КОДЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество к поставке: - намоточный станок – 1 ед. - смоточное устройство – 1 ед. Срок поставки – 60 рабочих дней с даты заключения договора/ Место поставки – РФ, Санкт-Петербург, Колпино, терр. Ижорский завод, литера БХ, дом 67, ООО «ИСМ».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ

Минимальная комплектность поставки указана в разделе 2, но не ограничена вышеуказанным составом.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Устройство должно поставляться в частично и/или собранном виде, законсервированным и упакованным по инструкции завода-изготовителя. Упаковка и условия транспортировки должны обеспечить сохранность устройства на всем протяжении периода доставки устройства до Заказчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Входной контроль устройства проводится Заказчиком в течении 10 календарных дней с предъявления устройства Заказчику.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛАЗАКАЗЧИКА

Не установлены

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | В | Вольт |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | кг | Килограмм |
| 4 | мм | миллиметр |
| 5 | ПВ | Процент включения |
| 6 | РФ | Российская федерация |
| 7 | ф | диаметр |

Разработано					Технический директор ________Вихров И.Г.

Согласовано 					Начальник ОТП _________ Платонов А.В.