СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ СН-10М-70 ( или аналог)

- Назначение:  для намотки катушек индуктивности  на оправки круглого  сечения диаметром  от 10 до 20 мм;

- Сечение  наматываемых прямоугольных медных шин ( ленты ) –от 3 до 20 мм2;

- Дополнительные  функции:

  - Перемотка и снятие заусенцев с медной ленты 1х20 мм (обязательная функция);

  - Изолирование межвитковое шин картоном ЭВ-01, толщиной 0,1 мм. Точность продольной укладки изоляции при намотке +\- 0,2 мм (обязательная функция);

  - Технологические перемотки в соответствии с рисунком (при согласовании):

  - Скорость намотки регулируемая от 0 до 950 об/мин.

  - Усилие натяжения шины в процессе намотки регулируется от 0 до  30 кгсм.

- Привод станка:

  - Мощность электродвигателя 1,5 кВт, 220В, частота вращения 950 об/мин;

  - Редуктор. Передаточное отношение I- 40;

  - Преобразователь частоты 1,5кВт, 220 В, частота 1-90 Гц

- Габариты ШхДхВ 700х2500х1340 мм;

- Масса станка 200 кг