Замечания по ТЗ «Салют»

| Пункт | Замечания |
| --- | --- |
| 3.3 | Чтобы обеспечить внутренний диаметр изделия 140мм, диаметр колеса (шпули) требуется уменьшать. Иначе не получается расположить колесо симметрично относительно сечения каркаса. А это в свою очередь не позволяет обеспечить намотку с одинаковым углом. |
| 7.1.1 | Не менее 1600мм. |
| 7.1.3 | Для станка на ножках 1600мм для настольного исполнения не менее 700мм. Вообще давать жесткие требования по габаритам — это плохая идея. Проще заложить некоторую свободу пространства, тем более сами габариты станка не критичны. |
| 7.2 | Очень неконкретная формулировка. |
| 9.1.2-9.1.6 | Размеры в ТЗ явно даны из длин направляющих. Однако они не учитывают габариты самих подвижных узлов, из-за чего реальные цифры перемещений меньше в 2 раза по всем координатам. |
| 11.1.1 | Мы используем асинхронные двигатели для привода намотки. |
| 11.1.6-11.1.8 | Достаточно жесткие требования как для разборной конструкции колеса |
| 11.1.11 | Достаточно сложный для исполнения узел. Он реально требуется? |
| 11.1.12-11.1.13 | Если отталкиваться от минимального внутреннего диаметра 140мм, то максимальный габарит отдающей катушки – 63й, и то на пределе. Желательно закладывать 50й габарит. |
| 11.3.1 | На данный момент мы можем предложить вариант только на шаговых двигателях. |
| 11.3.4 | Что значит сайлент-блок применительно к станку? |
| 11.3.7, 11.3.8 | Можем предложить ролики из полиуретана. Он поддается механической обработке, в отличие от резины. |
| 15, 16 | Требуется 2 лампы? Что подразумевается под «труднодоступными местами»? |
| 17 | ИБП на мощность 1,5кВт это достаточно серьезное оборудование. Он реально требуется? На какую емкость? |
| 18 | Что имеется в виду, учитывая п.14.3? |
| 19 | Возможно имелось в виду «корректировка в процессе намотки»? |
| 23 | «Запуск в эксплуатацию» это внутренняя процедура заказчика. |
| 26 | Что подразумевается под «расходными материалами»? |