- ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Намоточный станок

Код предмета закупки по ОКРБ 007-2012-27.90.11.000 – Машины и аппаратура электрические специализированного назначения

1. Область применения

Намоточный станок предназначен для быстрого с высокоточного осуществления как простых намоточных работ с заданным шагом раскладки, так и высокоточных многосекционных намоток с полным программированием действий. Должен изготавливать изделия типа индукционных и электро- катушек, электромагнитов, составных частей реле, электроклапанов, также позволяет производить перемоточные работы.

2. Основные технические требования.

2.1 Основные технические параметры и характеристики намоточного станка:

- диаметр наматываемого провода в диапазоне, мм: 0,02 до 1,7;

- шаг намотки в диапазоне, мм/об: 0,008-40;

- максимальный диаметр намотки, мм: 180;

- максимальная ширина намотки, мм: 210;

- расстояние между крепежными центрами, мм 250;

- точность подсчета витков, виток: 0,01;

- точность шага намотки, мм/об: 0,001;

- точность установки шпинделя, оборот: 0,01;

- максимальная скорость перемещения раскладчика провода при остановленном шпинделе, мм/сек: 100;

- максимальная скорость перемещения раскладчика провода в процессе намотки, мм/сек: 75;

- привод шпинделя, тип: сервопривод;

- привод раскладчика провода, тип: шаговый двигатель;

- электромагнитный тормоз шпинделя, тип – наличие;

- разъем подключения блока ножного управления, тип – наличие;

- количество педалей блока ножного управления, шт. – 2;

- количество трансмиссий в комплекте станка, шт. – 3;

- крутящий момент трансмиссий №1, Н х м: 0,7;

- максимальная скорость намотки трансмиссий №1, об/мин: 12000;

- крутящий момент трансмиссий №2, Н х м: 1,5;

- максимальная скорость намотки трансмиссий №2, об/мин: 6000;

- крутящий момент трансмиссий №3, Н х м: 3,0;

- максимальная скорость намотки трансмиссий №3, об/мин: 3000.

2.2 Контроллер намоточного станка:

- диагональ экрана – не менее 15 дюйм;

- экран, тип: сенсорный, цветной;

- разрешение экрана, - не менее 1024 х 768 пиксель;

- операционная система, тип: Windows 10, Windows 8, XP-10;

- разъем USB 2.0, не менее – 2 шт.;

- разъем USB 1.0, не менее – 1 шт.;

- разъем LAN, не менее – 1 шт.;

- жесткий диск, тип – SSD;

- объем жесткого диска, не менее – 256 Гб.;

- объем оперативной памяти, не менее – 4 ГБ.;

- язык интерфейса оператора – русский.

2.3 Панель оператора:

- поворотный двухпозиционный выключатель питания, не менее 1 шт.;

- кнопка аварийной остановки, не менее 1 шт.;

- световой индикатор электропитания, не менее 1 шт.;

- кнопка старт, не менее 1 шт.;

- кнопка стоп, не менее 1 шт.;

- поворотный двухпозиционный переключатель электромагнитного тормоза, не менее 1 шт.;

- четырехпозиционный рычаг управления, не менее 1 шт.

2.4 Программируемые параметры процесса намотки и функции намоточного станка:

- программирование количества витков - наличие функции;

- точность программирования количества витков, не менее 0,01 оборот;

- программирование шага намотки - наличие функции;

- точность программирования шага намотки, не менее – 0,001 мм/оборот;

- программирование скорости вращения шпинделя - наличие функции;

- точность программирования скорости вращения шпинделя, не менее – 1 оборот/мин.;

- программирование координат зоны намотки - наличие функции;

- точность программирования координат зоны намотки, не менее – 0,01 мм.;

- программирование направления вращения шпинделя - наличие функции;

- программирование направления движения раскладчика провода - наличие функции;

- программирование максимальной скорости вращения шпинделя при использовании ножного блока управления - наличие функции;

- программирование времени достижения максимальной скорости вращения шпинделя при использовании ножного блока управления - наличие функции;

- автоматическая остановка процесса намотки при открытии защитного кожуха - наличие функции;

- программирование возможности осуществления процесса намотки при открытом защитном кожухе - наличие функции;

- автоматическое изменение скорости намотки до запрограммированного максимального значения при закрытии защитного кожуха - наличие функции;

- программная остановка процесса намотки после завершения каждого слоя намотки - наличие функции;

- отображение направление движения раскладчика провода - наличие функции;

- отображение направление вращения шпинделя - наличие функции;

- отображение количества намотанных витков наличие функции;

- обратный отсчет витков при отмотке провода - наличие функции;

- программная остановка процесса намотки после завершения указанного слоя намотки - наличие функции;

- вывод текстового сообщения для оператора станка после завершения указанного шага намотки - наличие функции;

- пошаговое программирование процесса намотки - наличие функции;

- программируемый пошаговый режим выполнения намоточной программы - наличие функции;

- программируемый автоматический режим выполнения намоточной программы - наличие функции;

- возможности глобального изменения параметров намотки одновременно для всех шагов программы - наличие функции;

- глобально изменяемые параметры намотки: шаг намотки; скорость намотки; координаты зоны намотки;

- максимальное кол-во шагов для одной намоточной программы, не менее - 350 шт.;

- создание каталога программ намотки - наличие функции;

- копирование намоточных программ на USB носитель или по проводной сети через LAN разъем - наличие функции;

- блокировка паролем возможности изменения параметров намоточной программы - наличие функции;

- блокировка паролем возможности изменения функций станка - наличие функции;

- автоматическое информирование о превышении допустимой боковой нагрузки на раскладчик провода - наличие функции;

- автоматическое информирование об открытом защитном кожухе при запуске намоточной программы - наличие функции;

- автоматическое информирование о некорректном соотношении заданной скорости вращения шпинделя и заданного шага намотки наличие функции;

- автоматическое информирование о некорректном программировании координат зоны намотки - наличие функции;

- автоматическое информирование о некорректном программировании последнего шага намоточной программы - наличие функции;

- блок ножного управления, педаль №1, наличие функции: управление муфтой электромагнитного тормоза шпинделя;

- блок ножного управления, педаль №2, наличие функции: бесступенчатое   Увеличение/уменьшение скорости вращения шпинделя.

2.5 Конструктивные требования к намоточному станку:

- размещение станка - необходимо настольное размещение;

- длина, не более – 800 мм.;

- ширина, не более – 500 мм.;

- высота без учета стойки для натяжителей провода, не более – 850 мм.;

2.6 Требования к инженерной инфраструктуре для подключения намоточного станка:

- номинальное напряжение – 220В (переменный ток) ±10%;

- номинальная частота – 50 Гц;

- номинальная подключаемая мощность, не более – 2,0 кВт.

3. Общие требования к намоточному станку, дополнительные требования:

3.1 намоточный станок в количестве 1 единицы (укрупненно: в рамках поставки предусмотреть проведение пуско-наладочных работ и обучение персонала Покупателя по настройке параметров станка и работе со станком)

3.2 механический натяжитель провода в диапазоне от 0,04мм до 0,2мм, диапазон усилия натяжения от 0,12Н до 3,3Н – 1 шт.;

3.3 механический натяжитель провода в диапазоне от 0,16мм до 0,8мм, диапазон усилия натяжения от 1,7Н до 30Н – 1 шт.;

3.4 механический натяжитель провода в диапазоне от 0,01мм до 0,05мм,

диапазон усилия натяжения от 0,02Н до 0,25Н – 1 шт.;

3.5 задняя бабка – 1 шт.;

3.6 двухпедальный блок ножного управления – 1 шт.;

3.7 универсальный зажимной патрон – 1 шт.;

3.8 зажимная цанга, посадочный диаметр оправки 10мм – 1 шт.;

3.9 роликовый раскладчик провода диаметром от 0,05мм до 0,8мм, V-образная проточка роликов – 1 шт.;

3.10 роликовый раскладчик провода диаметром от 0,05мм до 0,8мм, U-образная проточка роликов – 1 шт.;

3.11 раскладчик провода диаметром от 0,05мм до 0,5мм, тип “Слайдер” – 1 шт.;

3.12 раскладчик провода диаметром от 0,02мм до 0,8мм, тип “Слайдер” – 1 шт.;

3.13 стойки для установки механических натяжителей провода и бобин с намоточным проводом, диаметром проволоки: в диапазоне от 0,04мм до 0,2мм, от 0,16мм до 0,8мм, от 0,01мм до 0,05мм.  – 1 компл.;

3.14 техническая документация на все поставляемое оборудование на бумажном носителе - 2 экз. и на электронном носителе (флэш-накопитель) - 2 экз. в составе:

3.14.1 руководство по эксплуатации;

3.14.2 паспорт (руководство по эксплуатации, уведомление) с указанием наличия (отсутствия) драгоценных металлов и их количество;

3.15 вся вышеуказанная документация должна быть предоставлена на русском языке;

3.16 намоточный станок должен быть новым, не бывшим в эксплуатации и не восстановленным.

3.17 наличие информационных табличек, знаков электробезопасности и надписей на русском языке, предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера, в количестве, предусмотренном и необходимом в соответствии с технической документацией и руководством по эксплуатации.

3.18 оборудование, должно быть изготовлено в соответствии с требованиями (а также наличие сертификата (декларации) о соответствии) ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

3.19 выполнение пуско-наладочных работ на площадях ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова- управляющая компания холдинга «БелОМО»

3.20 обучение персонала на площадях ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова- управляющая компания холдинга «БелОМО»

4. Гарантия

4.1 Гарантийные обязательства должны составлять не менее 18 месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оборудования и обучения персонала на площадях ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова- управляющая компания холдинга «БелОМО»

4.2 Подтверждение возможности осуществления гарантийного и сервисного обслуживания на территории Республики Беларусь.