


	
	Зона
	Поз.
	                                                       Обозначение
	                                             Наименование
	Кол.
	         Приме-чание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Документация
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А3
	
	
	РИВУ.685442.003 СБ
	Сборочный чертеж
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Детали
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	БЧ
	
	3
	РИВУ.757531.364
	Прокладка
	1
	

	
	
	
	
	Бумага КТ-50-500
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 3553-87
	
	

	
	
	
	
	15х630 мм
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	БЧ
	
	5
	РИВУ.757531.365
	Лента
	1
	

	
	
	
	
	Пленка клеевая
	
	

	
	
	
	
	ПКС-171, 0,08х400
	
	

	
	
	
	
	ТУ 6-06-20-88
	
	

	
	
	
	
	25х60 мм
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	БЧ
	
	7
	РИВУ.757531.367
	Прокладка
	2
	

	
	
	
	
	Бумага КТ-50-500
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 3553-87
	
	

	
	
	
	
	10х10 мм
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А4
	
	9
	РИВУ.757562.004
	Каркас
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материалы
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	Провод МГТФ 0,07
	0,3
	м

	
	
	
	
	ТУ 16-505.185-71
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	
	Провод ПЭТВ-2 0,180
	20
	г

	
	
	
	
	ТУ 16-502.003-82
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	Нитки х/б 30 "Прима",
	1
	м

	
	
	
	
	черные, матовые, Т1, КОС
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 6309-93
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Формат









