Общество с ограниченной ответственностью

«Велес»

Юр.адрес: 109382, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 80 К. 6 , пом. 246

ИНН 6439098586

КПП 772301001

ОГРН 1206400021431

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Р/с 40702810856000004200

к/с 30101810200000000607

БИК043601607

Просим рассмотреть возможность поставки:

Устройство для рядной намотки проволоки предназначено для очистки и рядной намотки сварочной проволоки диаметром в интервале (не хуже) от ф1мм до ф4 мм с бухт на сварочные кассеты тип К415.

УСЛОВИЯ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим работы двухсменный, пятидневная рабочая неделя.

Режимы работы оборудования/изделия/системы

Режим работы ПВ (процент включения) – 100%, 2смены по 8 часов, 5 дней в неделю

Основные характеристики оборудования/изделия /системы

Основное назначение: - рядная намотка сварочной проволоки с бухт на сварочные кассеты тип К-415. Вспомогательное назначение: - очистка проволоки механическим способом от поверхностных загрязнений и ржавчины. Принципчистки проволоки: механический / абразивный. Технические характеристики: Диаметр сварочной проволоки: от1 до 4 мм Размеры разматываемого бунта: - максимальный наружный диаметр – 800 мм; - внутренний диаметр – от 200 до 600 мм; - ширина до 350 мм; - масса до 450 кг. Общие размеры возможных наматываемых кассет с учетом адаптеров: - наружный диаметр кассеты до 700 мм; - внутренний диаметр от 95 мм; - ширина: от 48 до 200 мм - масса кассет до 60 кг Целевая кассета для намотки проволоки, устанавливаемая на входящий в комплектацию поставляемый адаптер (оправку) - тип К-415. Основные параметры электропитания оборудования: Напряжение питания – 380 В Мощность – не более 10 кВт Частота тока – 50 Гц Устройство должно обеспечивать намотку и чистку проволоки типоразмеров диаметром от ф1мм до ф4мм от загрязнений, поверхностных покрытий, ржавчины.

Нормативная база и классификация оборудования

Оборудование для чистки и рядной намотки проволоки

Требования к массогабаритным характеристикам оборудования/изделия/системы

Вес отдельных узлов устройства должен быть не более 3000 кг Габаритные размеры должны быть не более 10000мм*2000мм*2000мм

Требования к конструкции оборудования/изделия/системы

Минимальная комплектация должна содержать: - узел или узлы механической очистки проволоки с использованием абразивных материалов и/или твердосплавных волок/пластин и/или металлических щеток; - узел или узлы размотки проволоки - приводное смоточное устройство обеспечивающее максимальную грузоподъёмность бухт проволоки 450 кг. В дополнение к приводному смоточному устройству могут поставляться безынерционные смоточные узлы для проволоки малых диаметров с меньшей грузоподъемностью; - оправки для кассет К-415 (не менее 2 шт.); - устройство рядной намотки проволоки на кассеты К-415; - прочие устройства, узлы, датчики, агрегаты обеспечивающие безопасную эксплуатацию и технологические режимы работы устройств. Частота вращения вала намотки должна регулироваться частотным преобразователем и быть не хуже интервала от 30 до 80 об/мин. Ввод данные и регулирование работы должны осуществляться через панель оператора. Привод укладчика должен обеспечивать рядную намотку проволоки на кассеты с использованием шагового привода укладчика. Шаг укладки мм за 1 оборот: 1– 4 мм. Управление оборудованием должно быть реализовано, в том числе в ручном и полуавтоматическом режиме. Режим работы раскладчика витков должен иметь возможность изменения параметров посредством программирования или автоматического адаптирования к режиму работу/параметрам намотки.

Требования к прочности

Устройство должно обеспечивать эксплуатационную надежность и прочность конструкции в пределах своего назначения при ПВ 100%

Требования по надежности

Устройство должно обеспечивать эксплуатационную надежность и прочность конструкции в пределах своего назначения при ПВ 100%

Требования по безопасности

Органы управления должны содержать кнопку аварийного останова, при нажатии которой должны блокироваться (выключаться) все подвижные узлы устройства.

Требованиям к материалам оборудования/изделия/системы

Материалы, использованные в конструкции устройства, не должны иметь в себе вредных веществ, канцерогенов, должны обеспечивать необходимые прочностные характеристики оборудования при его использовании по назначению и обеспечивать защиту персонала от воздействия опасных и/или вредных факторов при эксплуатации.

Требования к электрооборудованию

Сеть электропитания - 380 В, 50 Гц

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Автоматика устройства должна обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию устройства на все допустимых и/или аварийных режимах его работы.

Требования по ремонтопригодности

Ремонтопригодность устройства должна быть обеспечена стандартными комплектующими, использованными при его изготовлении, легким доступом к основным узлам, требующим постоянное обслуживание, наличием распространенных стандартизованных быстроизнашиваемых элементов и прочих комплектующих (в том числе абразивных рабочих комплектующих, комплектующих электронных элементов устройства, прочей элементной и агрегатной базы устройства).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В составе поставки должна прилагаться инструкция по эксплуатации и паспорт на устройство. Вся предоставляемая информация должна предоставляться на русском языке. В случае предоставления документов на иностранном языке должен быть приложен документ с аутентичным переводом .

Количество к поставке – 1 комплектное устройство. Срок поставки – 90 календарных дней с даты заключения договора, но в независимости от даты заключения договора не позднее 31.12.2025.

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ

Минимальная комплектность поставки указана в подразделе 2.6, но не ограничена вышеуказанным составом. Комплектность должна обеспечивать полную функциональность устройства – смотка проволоки, чистка проволоки, рядная намотка проволок, включать в себя комплект расходных и быстроизнашивающихся элементов, необходимых адаптеров (оправок) и прочего ЗиП для технического обслуживания оборудования (в случае специфических условий и/или требований к его обслуживанию и ремонту).

Устройство должны поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным по инструкции завода-изготовителя. Упаковка и условия транспортировки должны обеспечить сохранность устройства на всем протяжении периода доставки устройства до Заказчика.

Входной контроль устройства проводится Заказчиком в течении 30 календарных дней с даты доставки устройства Заказчику.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки

Директор

Казакова В.О.