СТАНОК НАМОТОЧНЫЙ

- Назначение:  для намотки катушек индуктивности  на оправки круглого  сечения диаметром  от 10 до 20 мм;

- Сечение  наматываемых прямоугольных медных шин ( ленты ) – до 20 мм2;толщина – до 1мм;

- Дополнительные  функции:

  - Перемотка и снятие заусенцев с торцов медной ленты 1х20 мм (обязательная функция, рис1);

  - Намотка катушки. Изолирование витков  шины картоном ЭВ-01, толщиной 0,1 мм. Точность продольной укладки изоляции при намотке +\- 0,2 мм (обязательная функция, рис.5);

  - Технологические перемотки в соответствии с рисунком 2,4 (по согласованию):

  - Скорость намотки регулируемая от 0 до 70 об/мин.

  - Усилие натяжения шины в процессе намотки регулируется от 0 до  30 кгс.

- Размеры площадки для установки станка  ориентировочные  2500х1340 мм.

Уточняются в процессе проектирования.