Приложение

Дроссели тороидальные (таблица 1, изделие 1)

| катушка № | обмотка № | Ø до начала намотки | Ø до начала намотки | высота до начала обмотки | диаметр прорвода | число витков | сектор намотки | число слоев | изоляция писле обмотки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | пэтв 0,8 | 3 | вполнахлеста | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | пэтв 0,8 | 3 | вполнахлеста | 1 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | пэшо 0,1 | 100 | вполнахлеста | 3 |  |  |
| 6 | 1 | 17 | 10 | 6,5 | пэтв 0,56 | 33×2 | мотать в 2 сложения | 2 | излояция бдх |  |
| 7 | 1 | 17 | 10 | 6,5 | пэтв 0,56 | 15×4 | мотать в 4 сложения | 2 | излояция бдх |  |
| 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | пэло 0,56 | 3 |  | 1 | изоляция между обмотками бдх |  |
|  | 1 |  |  |  | пэло 0,56 | 3 |  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | пэшо 0,1 | 100 |  | 2 |  |  |
| 11* | 1 | 17,5 | 8,2 | 5 | пэтв 0,56 | 12 | вполнахлеста | 1 | изоляция обмоток бдх в полнахлеста |  |
|  | 1 |  |  |  | пэтв 0,56 | 12 | вполнахлеста | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | пэтв 0,63 | 10 | вполнахлеста | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | пэтв 0,63 | 10 | вполнахлеста | 1 |  |  |
| 12 | 1 | 10 | 6 | 3 | пэтв-2 0,25 | 35 |  | 2 | изоляция обмоток бдх в полнахлеста |  |
|  | 1 |  |  |  | пэтв-2 0,25 | 35 |  | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | мгтф 0,20 | 17 |  | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  |  | мгтф 0,20 | 17 |  | 2 |  |  |

Дроссели тороидальные (таблица 2, изделие 2)

| катушка № | обмотка № | Ø до начала намотки | Ø до начала намотки | высота до начала обмотки | диаметр прорвода | число витков | сектор намотки | число слоев | изоляция после обмотки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 11,4 | 5,0 | 6,1 | ПЭВТЛ-2 0,315 | 45 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | ПЭВТЛ-2 0,315 | 45 |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 11,4 | 5,0 | 6,1 | ПЭВТЛ-2 0,224 | 40 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | ПЭВТЛ-2 0,224 | 40 |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 8,5 | 3,5 | 3,5 | ПЭВТЛ-2 0,280 | 40 |  |  |  |  |

*по возможности рассмотреть изготовления на станке