[image: image1.png]



13
[image: image2.png]




	
	


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер 

АО «Транснефть-Приволга»
______________________

«___»__________ 20___ г.

[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]



	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед. изм.
	Технические характеристики

	1 
	Наименование и адрес проектирующей организации
	–
	Филиал «Самарагипротрубопровод» 443020, г. Самара,

ул. Ленинская д. 25А

	2 
	Наименование и адрес предприятия-заказчика
	–
	АО «Транснефть-Приволга», 423020,

 г. Самара, ул. Ленинская д. 100

	3 
	Назначение
	-
	Станок предназначен для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей мощностью от 0,12 до 100 кВт

	4 
	Скорость вращения планшайбы
	об/мин
	0…545

	5 
	Средняя длина витка
	мм
	225…1400

	6 
	Электродвигатель
- тип

- мощность

- частота вращения

- напряжение
	-

кВт

об/мин

В
	асинхронный
1,5

700

220/380

	7 
	Климатическое исполнение и категория размещения по

ГОСТ 15150-69
	–
	УХЛ4

	8 
	Место установки 
	–
	В отапливаемом помещении, 

категория помещения В4

	9 
	Температура воздуха в помещении
	ºС
	От +5 до +40

	10 
	Температура воздуха вне помещения
	ºС
	От минус 43 до плюс 39,9

	11 
	Сейсмичность по шкале MSK-64
	балл
	До 6 включительно


	
	

	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ед. изм.
	Технические характеристики

	12 
	Комплектность
	-
	- станок; 

- техническая документация на русском языке;
- ЗИП для комплектации ТО, ТР с учетом двухгодичной эксплуатации, инструменты для обслуживания;

- сертификат соответствия согласно законодательству РФ;

- оборудование должно быть сертифицировано Ростехнадхором для применения на опасных производственных объектах


Согласовано АО «Транснефть-Приволга»:
Начальник отдела          ____________    _______________   ______ 

комплектации (ОМТС)       (подпись)               (Ф.И.О)               (дата)

Главный механик           ____________    _______________   ______             

                                            (подпись)               (Ф.И.О)               (дата)

13

