РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| Тип размещения станка | точно | настольный |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | точно | 1350x750x900 |
| Масса станка, кг | не более | 120 |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | в диапазоне | 0,1-5 |
| Шаг раскладки (целый), мм/об (вала намотки) | точно | 0,00056-14 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | не более | 560 |
| Max ширина раскладки, мм | в диапазоне | 400-1000 |
| Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | не менее | 700 |
| Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м | не менее | 1,9 |
| Кратность счета оборотов | точно | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | точно | 0,001 |
| Ширина зоны раскладки, мм | точно | 1000 |
| Возможность намотки несколькими проводами |  | да |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | в диапазоне | 1020 max |
| Тип трансмиссии механизма намотки | точно | асинхронный двигатель |
| Тип датчика счета оборотов | точно | оптический, реверсивный, ортоциклический |
| Наличие стояночного тормоза вала намотки |  | да |
| Пиноль задней бабки с ручным приводом, ход, мм | точно | 50 |
| Тип трансмиссии механизма раскладки | точно | шаговый двигатель, ременная передача |
| Несоосность вала намотки и задней бабки, мм | не более | 0,5 |
| Шаг раскладки, мм за 1 оборот | не более | 0,61 |
| Максимальная ширина раскладки, мм | точно | 1020 |
| Номинальное усилие перемещения механизма раскладки, Н | не менее | 20 |
| Время реверсирования механизма раскладки, сек | не более | 0,002 |

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические

требования

Жесткое и прочное исполнение станины, обеспечивающее долговременное сохранение точностных параметров. Конструкция должна быть основана на оптимально выбранных технико-конструкционных средств с длительным сроком службы и с современной системой управления. Исполнение напольное, с возможностью фиксации станка.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Безотказная наработка 2500 часов в год при требуемом режиме эксплуатации. Срок службы оборудования до капитального ремонта не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подключение электрической сети 3p+N+Pe: - род тока питающей сети: переменный, трехфазный - напряжение, В 380±10% - частота, Гц: 50±0,4 Гц - полная мощность, кВт: не более 6 - система заземления TN-S.

Подраздел 4.5 Требования к силовому электрооборудованию, контрольно-измерительным приборам и

автоматике

в составе: - преобразователь частоты (промышленный инвертор для 3-х фазных асинхронных двигателей) мощностью до 4 кВт - драйвер шагового двигателя с частотой управления 0 КГц-200 КГц, выходным током 1А – 4,2А, напряжением питания 20В-50В - промышленный контроллер с напряжением питания от сети 220В, либо постоянным напряжением 24В, с объемом оперативной памяти не менее 8 МБ. - дисплей (монитор) с сенсорным экраном размером не менее 15'' (дюймов) для визуализации параметров - программное обеспечение и рабочий интерфейс Winding PLC для ввода-вывода рабочих параметров - педали: интеллектуальная, «пуск-стоп», «заправки/ заправка- реверс» - Тормоз электродинамический, электромеханический, программируемый.