ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закуп товаров, работ и услуг по обогатительному, металлургическому,

коксохимическому и энергетическому направлениям Группы

Предмет закупа: Установка УПРК-5 предназначена для отмоток кабелей и проводов

(кратко описать наименование предмета закупа).

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование инвестиционного проекта, для которого проводится закуп | Установка УПРК-5 (для отмоток кабелей и проводов наружным диаметром 3-42 мм с барабанов типов 10-18 весом до 4,5 т на барабаны типов 8-14 весом до 1,0 т или в бухту внутренним диаметром 700мм, наружным диаметром 1000мм, шириной 500 мм, весом до 400кг) |
|  | Нормативно-техническая документация (чертежи, паспорта, схемы, фотографии и т.д.) для корректного описания предмета закупа (необходимо приложить к ТЗ)* | Назначение средства измерений Установка УПРК-5 - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Состав установки: • приемная станция для барабанов до типа 14 типа «качающаяся ферма»: - комплектуется: осью для барабанов 8-14 грузоподъемностью 1,0т и шириной 1,0 м; - комплектуется бухтоприемником по типу барабана №10 с диметром шейки 700мм и шириной шейки 500 мм; - подъем барабанов осуществляется автомобильным ручным гидравлическим домкратом грузоподъемностью 5тн; - привод вращения барабанов: двигатель: - п=1500 об/мин. - N=2,2KBT - U=220 В - трансмиссия: ременная передача + редуктор; - управление двигателем - преобразователь частоты; - частота вращения главного вала 10- 40 об/мин. • мерный узел комплектуется: - электронным счетчиком программатором и дублирующим механическим счетчиком оборотов; - механизмом раскладки витков возвратно-поступательного перемещения с плавной регулировкой шага раскладки (преобразователь частоты; • Отдающая станция: - подъемник для барабанов ПБС-18 с осью грузоподъемностью 4,5 т под барабаны шириной 1,06 м. • Габаритные размеры установки в рабочем состоянии (с установленным барабаном): о длина не более - 5500мм, о ширина не более - 2500мм, о высота не более - 1700мм • Масса установки не более 600 кг. КОМПЛЕКТНОСТЬ: - Паспорт и руководство по эксплуатации, (шт.)шт - 1; - Станция приемная, (шт.) -1; - Консольный бухтоприёмник, (шт.) -1; - Вал с конусами, (компл.) -1; - Станция отдающая подъёмник ПБС-18(шт) -1; Запасные части: - Счетчик механический МС0.66 4Э.2.780.034(шт) -1; - Реле промежуточное АсКо MY3NJ(шт) -4; - Набор ключей (5 шт)(Комплект) -1. Характеристика программируемого счётчика: -Напряжение питания -220B; - Потребляемая мощность -не более 7Вт; - Напряжение питания цепей управления +5В. -Система автоматического определения направления счёта; -Диапазон измерений метража от 0,00 до 9999,99 м., с шагом 0,01 м; -Максимальная скорость счёта 15 м/с, но ограничена системой блокировки на уровне 10 м/с (по желанию заказчика); -Режим программирования выходного исполнительного устройства (реле) в диапазоне от 0,01 до 9999,99 м; -При выключении питания в памяти счётчика сохраняются последние программные установки метража; -Допустимая температура воздуха, окружающего корпус счётчика и датчика -30+40°С; Габариты: длина - 138 мм, ширина - 60 мм, высота - 109 мм. |
|  | Требования по охране труда и промышленной безопасности | Всё оборудование и проектная документация должны соответствовать требованиям по охране труда и промышленной безопасности. |
|  | Меры при не достижении проектных показателей: - возврат РУ с возмещением его стоимости - компенсация - штрафные санкции - и т.д. | Согласно договорным обязательствам, требованиям законодательства и ТЗ (ТЗ должно в обязательном порядке быть неотъемлемой частью договорных отношений). |