ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку настольного станка линейной (рядовой) намотки с оснасткой

предназначен для намотки рядовых трансформаторов одним или несколькими проводами согласно требованиям технического задания.

| Наименование | Контролируемый параметр Станка | Значение |
| --- | --- | --- |
| Станок линейной (рядовой) намотки | Станок должен обеспечивать намотку следующих электротехнических медных лент ДПРНМ | 0,15мм.М3ГОСТ1173-2006, 18мм. х 105 мм.; 0,15мм.М3ГОСТ1173-2006, 35мм. х1100 мм.; 0,15мм.М3ГОСТ1173-2006, 35мм.х1400 мм.; 0,3мм.М3 ГОСТ1173-2006, 37мм. х 1700 мм.; 0,3мм.М3ГОСТ1173-2006, 37мм. х 2400 мм.; 0,5мм.М3ГОСТ1173-2006, 30мм. х 1600 мм.; 0,5мм.М3ГОСТ1173-2006, 35мм. х 2000 мм.; 0,5мм.М3ГОСТ1173-2006, 37мм. х 1300 мм.; 0,5мм.М3ГОСТ1173-2006, 37мм. х 900 мм.; |
|  | Станок должен обеспечивать намотку следующих проводов с круглым сечением с точностью виток к витку | ПЭТ-155 0,90мм.; ПЭТ-155 0,75мм.; ПЭТ-155 0,63мм.; ПЭТ-155 0,5мм.; ПЭТ-155 0,355мм.; ПЭТ-155 0,315мм.; ПЭТ-155 0,280мм.; ПЭВТЛ-1 0,224мм.; ПЭВТЛ-1 0,16мм.; |
|  | Одновременная намотка нескольких проводов | наличие |
|  | Тип Станка | настольный со столом |
|  | Управление процессом намотки | программное с возможностью контроля за выполнением программы на дисплее |
|  | Способ задания программы намотки | оператором через цифровой сенсорный экран станка |
|  | Программное обеспечение | на русском языке |
|  | Контроллер | PLC или иной программируемый |
|  | Диагональ сенсорного экрана | не менее 10’’ |
|  | Количество программ, сохраняемых в памяти Станка | не менее 999 |
|  | Порт внешнего подключения для сохранения программ | USB |
|  | Управление моментом на валу привода раскладчика | сервопривод или шаговый мотор |
|  | Способ преобразования кругового движения вала в прямолинейное движением раскладчика | винт-гайка в реализации высокоточная пара шарик-винт |
|  | Мощность двигателя на валу раскладчика | не менее 0.2 кВт. не более 0,5 кВт. |
|  | Намоточный шпиндель | наличие |
|  | Тип привода на валу шпинделя | сервопривод или электропривод с контролем поворота вала(с точностью 0,1 оборота вала) и тормозной системой |
|  | Мощность серводвигателя или электродвигателя шпинделя | 2,0 – 2,5 кВт. |
|  | Крутящий момент шпинделя | 5 – 30 Нм. |
|  | Диапазон скоростей вращения шпинделя | от 0 до 4000 об/мин. |
|  | Электропитание | 380 В или 230 В, 50 Гц. |
|  | Пневмопитание | 4 – 6 Бар |
|  | Габариты станка (длина × ширина × высота) | не менее 900 × 470 × 750 мм не более 1400 × 800 × 900 мм |
|  | Вес | от 90 до 200 кг. |
|  | Ножная педаль управления шпинделем | наличие |
|  | Джойстик управления для регулировки скорости и направления вращения шпинделя, запуска и остановки намотки, перемещения раскладчика влево/вправо (или иная возможность для управления вручную) | наличие |
|  | Способ зажима оснастки | 3-х кулачковый патрон |
|  | Регулируемая по положению задняя бабка с маховиком | наличие |
|  | Кнопка аварийной остановки | наличие |
|  | 3-х кулачковый патрон | 1 шт. |
|  | Диапазон прямого зажима 3-х кулачкового патрона | 2 – 30 мм. |
|  | Диапазон обратного зажима 3-х кулачкового патрона | 30 – 90 мм. |
|  | Напольная стойка для натяжителей провода | 2 шт. |
|  | Задняя бабка в сборе | 1 шт. |
|  | Защитный экран из ударопрочного, прозрачного материала | наличие |
|  | Блок питания | наличие |
|  | Диапазон диаметров круглого провода | от 0,01 до 3,0 мм. |
|  | Шаг намотки | от 0,001 до 10 мм. |
|  | Максимальный диаметр катушки | 360 мм. |
|  | Максимальная ширина наматываемой катушки | 220 мм. |
|  | Длина траверсы (максимальное линейное перемещение раскладчика) | 470 мм. |
|  | Расстояние между центрами | 440 мм. |
|  | Скорость намотки | от 0 до 4 000 об/мин. |
|  | Количество возможных передач | от 2-х до 4-х |
|  | Соотношение скоростей и крутящего момента при 4-х передачах, не хуже | 0 - 4 000 об/мин., не менее 4,78 Н·м. 0 - 2 000 об/мин., не менее 9,55 Н·м. 0 - 1 000 об/мин., не менее 19,1 Н·м. 0 - 500 об/мин., не менее 38,2 Н·м. |
|  | Соотношение скоростей и крутящего момента при 2-х передачах, не хуже | 0 4000 об/мин., не менее 7,4 Н·м. 0 - 700 об/мин., не менее 30 Н·м. |
|  | Оснастка станка |  |
|  | Опора для установки натяжителей и размотчиков | наличие |
|  | Направляющая для проводов среднего диаметра (сечения от 0,20 до 2,5 мм), включающая три V-образных ролика | 1 шт. |
|  | Зажим направляющий для нескольких проводов удерживающий несколько проводов на одной катушке | 4 шт. |
|  | Направляющая для подачи провода на катушку с одним или более регулируемым передним роликом в соответствии с шириной параллельных проводов, включая три шкива для проводов для диапазона 0 – 3,0 мм | 1 шт. |
|  | Направляющая для подачи медной ленты, регулируемая по ширине в диапазоне 0 – 50 мм | наличие |
|  | Блок зажима медной ленты перед подачей на каркас пневматический | наличие |
|  | Пневматическое натяжное устройство для бобин с проводом /лентой или изоляционным материалом | наличие |
|  | Управление пневматическими частями натяжного устройства и блока зажима | наличие |
|  | Механический натяжитель для круглого провода диаметром 0,50-1,20 мм. | 2 шт. |
|  | Магнитный натяжитель провода Ø= 0,14-0,55 мм. | 2 шт. |
|  | Контейнер для размотки провода | 4 шт. |
|  | Комплект ремней и шкивов для переключения передач | наличие |
|  | Стол для станка | наличие |

Требования к монтажным и пусконаладочным работам (ПНР):

Монтажные работы включают разгрузку, расстановку, подключение оборудования к инженерным сетям, другие необходимые для монтажа работы.

Пусконаладочные работы производятся силами Поставщика и включают в себя:

- непосредственное подключение и настройку Станка;

- инструктаж сотрудников Заказчика;

- технологические консультации по работе, настройке, обслуживанию Станка.

Перечень документов

- заверенные печатью копии деклараций о соответствии или сертификаты соответствия (оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- оригинал паспорта. Документ с печатью завода-изготовителя;

- инструкция по эксплуатации или руководство по эксплуатации;

- инструкция по техническому обслуживанию и ремонту (может быть включена в состав инструкции по эксплуатации или руководству по эксплуатации);

- принципиальная электрическая схема со спецификацией (может быть включена в состав инструкции по эксплуатации или руководству по эксплуатации);

- Акт ввода Станка в эксплуатацию.