Исх. № ___ от «21» августа 2025г.

Прошу рассмотреть возможность поставки и подготовить коммерческое предложение на поставку нашей организации:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок для намотки кабеля универсальный МНК-18-3У 380В, либо аналог согласно ТЗ | шт. | 1 |

# Техническое задание

- Общие сведения:

| № | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание приобретения | Техническое перевооружение 2026 г. |
| 1.2 | Условия эксплуатации | - температура окружающего воздуха от –50оС до +40оС; - относительная влажность воздуха до 98% при +25оС; - воздействие атмосферных осадков в виде дождя и снега |
| 1.3 | Назначение оборудования | Станок (устройство) МНК 18-3У или эквивалент предназначен для проведения отмоток кабеля, провода, троса диаметром 5-50 мм с одновременным измерением длины на кабельные барабаны диаметром 1000-1800 мм и массой до 3000 кг. |
| 1.4 | Режим работы оборудования | круглогодично |
| 1.5 | Сведения о ранее эксплуатируемом оборудовании | - |
| 1.6 | Тип изготовления оборудования | Серийное, мелкосерийное, индивидуальное |
| 1.7 | Год изготовления оборудования, не ранее | 2024 г. |
| 1.8 | Сведения о производителях (изготовителях) оборудования | Специальное конструкторское бюро «Оборудование» 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.3 Телефоны: (812) 716-42-90, 716-42-95, 412-27-52 Электронная почта: info@skbo.ru |
| 1.9 | Срок поставки оборудования | I квартал 2026 г. |

- Общие технические характеристики

| № | Наименование | Данные | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Марка (модель) оборудования | Станок для намотки кабеля универсальный МНК 18-3У или эквивалент |  |
| 2.2 | Производительность | Минимальный типоразмер кабельного барабана 10 Максимальный типоразмер кабельного барабана 18 Номинальная мощность привода не менее 3,0 кВт Скорость вращения привода 3...23 об/мин |  |
| 2.3 | Тип привода | Тип привода электрический Тип раскладчика полуавтоматический Тип измерителя длины МИД 70М Патриот или эквивалент Тип счётчика Мераграф-СИТ или эквивалент |  |
| 2.4 | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | - Потребляемая мощность не менее 3,0 кВт - Скорость вращения привода 3…23 об/мин |  |
| 2.5 | Габаритные размеры, не более, мм | 2700х2300х1600 |  |
| 2.6 | Масса, не более | 670 кг |  |
| 2.7 | Конструктивное исполнение | - Станок состоит из: -мощной стальной рамы, выполненной из толстостенной профильной трубы; -поворотной рамы, обеспечивающей подъём и опускание катушки; -оси для отмотки на кабельные барабаны; -автоматического раскладчика кабеля; -измерителя длины МИД 70М Патриот или эквивалент установленный на подвижной каретке автоматического раскладчика кабеля; -электропривод с управлением на базе преобразователя частоты. - Подъём и опускание барабана производится с помощью гидравлического домкрата, интегрированного в раму отмоточного станка. - Раскладка кабеля по ширине катушки или технологического барабана осуществляется с помощью автоматического раскладчика. - На подвижной каретке кабельного раскладчика установлен измеритель длины кабеля МИД 70М Патриот или эквивалент. |  |
| 2.8 | Срок службы оборудования и основных рабочих органов, не менее | Не менее 5 лет |  |
| 2.9 | Значение класса энергетической эффективности | Отсутствует в перечне оборудования установленном Постановлением Правительства РФ № 1222 от 31.12.2009 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержатся в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара». |  |
| 2.10 | Параметры электроснабжения потребителей | Номинальное напряжение 380В ± 10%; Номинальная частота 50Гц ± 5%; |  |

- Комплектность поставки

| 3.1 | КИП и А | Измеритель длины кабеля (счетчик метража) МИД 70 с электронным счётчиком или эквивалент. Погрешность измерения длины кабеля (троса) не должна превышать 1%, дискретность счёта 0,1 м. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Материалы, инструменты, принадлежности входящие в стоимость оборудования | Измеритель длины кабеля МИД 70М Патриот или эквивалент - 1 шт., Разборный технологический барабан (РТБ или эквивалент) 1,7-0,9 – 1шт. |
| 3.3 | Запасные части и расходные материалы не входящие в стоимость оборудования |  |
| 3.4 | Документация | Предоставить: - Руководство по эксплуатации (на русском языке); - Техническая и сопроводительная документации; - Инструкции по эксплуатации и ремонту (на русском языке); - Каталоги запасных частей (в электронном носителе); - Сертификаты соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза; - Вся документация должна быть на русском языке и продублирована (сканировано) на электронном носителе типа USB, в количестве 2шт и направлены в офис по адресу Кирова 18 блок Б каб 805. Также продублировано на почту ytaa-oge@alrosa.ru |
| 3.5 | Дополнительные требования | Т.к. оборудование будет эксплуатироваться в районе крайнего севера предусмотреть защиту электроприводов, частотного преобразователя, измерителя длины и подъёмного механизма от атмосферных осадков и низких температур. Перед отправкой оборудования заказчику, принять меры от самопроизвольного скатывания, вложения прочно закрепить с целью исключения перемещение предметов. Комплекты ЗИП и инструменты должны быть укомплектованы, надежно закреплены. Необходимо приложить упаковочный лист с перечнем. |
| 3.6 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок – 1 год с даты ввода в эксплуатацию |
| 3.7 | Монтажные, шеф-монтажные, пуско-наладочные работы, выполняемые поставщиком оборудования | __ |

С уважением,

директор ООО «АРНА плюс»				___________  Резинин Е.Ю.

Исполнитель: Анна Федосова, +7 (961) 924-26-65