| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-02 |  |
| --- | --- |

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование и цель выполнения работ: поставка станка для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-02 или аналог (эквивалент) (далее - Оборудование) для нужд АО

  - Коды классификаторов для закупки.

ОКПД 2 – 28.41.31.110	«Машины гибочные металлообрабатывающие»

ОКВЭД 2 – 28.41.1 	«Производство металлообрабатывающих станков»

Инновационная продукция (ИВП) и (или) высокотехнологичная продукция – Да

  - Объем работ:

- поставка оборудования;

- пуско-наладочные работы;

- инструктаж по работе на оборудовании, разработке и контролю технологических процессов, проведению планового обслуживания оборудования в соответствии с регламентами производителей оборудования. Инструктаж проводится на территории поставщика оборудования до поставки оборудования и на территории заказчика после поставки и пуско-наладки оборудования. Инструктаж должен быть проведен для сервис-инженеров, инженеров-технологов и операторов.

  - Поставка оборудования и пуско-наладочные работы проводить на основании Технического задания и нормативной документации.

- Назначение оборудования

Оборудование предназначено для навивки проволоки на керн в виде моноспирали с постоянным или переменным шагом с возможностью регулировки натяжения навиваемой проволоки и керна. Также возможна навивка различных типов спиралей на основу с различным шагом и с различным расстоянием между группами навивки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Состав оборудования представлен в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество |
|  | Станина | 1 шт. |
|  | Механизм дополнительной перемотки | 1 шт. |
|  | Приемно-смоточный механизм | 1 шт. |
|  | Механизм намотки | 1 шт. |
|  | Механизм раскладки (устройство распределения готовой спирали по ширине приёмной катушки) | 1 шт. |
|  | Механизм нагрева | 1 шт. |
|  | Система управления (с панелью управления Touchscreen) | 1 шт. |
|  | Система видеонаблюдения | 1 шт. |
|  | Комплект технической документации | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей для первого запуска и пусконаладочных работ | 1 шт. |

  - Технические характеристики оборудования представлены в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики |  | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
|  | Технические характеристики оборудования |  |  |
|  | Станина станка |  | массивная, монолитная для минимизации вибрации при навивке моноспирали. |
|  | Вращающиеся шпиндели станка должны быть изготовлены из легких материалов и иметь минимально возможный диаметр для минимизации динамического воздействия на механизм намотки. |  |  |
|  | В конструкции станка должны быть заложены меры противодействия возникновению вибрации от вращающихся частей станка (шпинделей). |  |  |
|  | Конструкция системы подачи проволоки должна обеспечивать контроль и регулировку натяжения навиваемой проволоки и керна. |  |  |
|  | Керн |  | Проволока |
|  | Материал керна |  | МЧ-молибден чистый, |
|  |  |  | МК, МР-молибден с присадкой |
|  | Диаметр керна | минимальный | 100 мкм (0,1 мм) |
|  |  | максимальный | 600 мкм (0,6 мм) |
|  | Материал навиваемой проволоки |  | ВР-20 – сплав вольфрам-рений |
|  |  |  | ВА – вольфрам чистый |
|  | Диаметр навиваемой проволоки (ВР, ВА) | минимальный | 30 мкм (0,030 мм) |
|  |  | максимальный | 300 мкм (0,3 мм) |
|  | Навивка моноспирали |  | Правая/Левая |
|  | Число витков на 1 мм керна |  | 2-10 шт. |
|  | Программируемая длина тире(пропуска) |  | 1 – 120 мм |
|  | Шаг навивки, не менее |  | 0,03 мм |
|  | Длинна навитой спирали |  | 4 – 15000 мм |
|  | Максимальная длина единицы изделия, мм |  | 200 мм |
|  | Обороты шпинделя/шпульки (регулируемые) в диапазоне |  | от 0 до 2660 об/мин |
|  | Диаметр правой приемной бобины, не менее |  | 149 мм |
|  | Набор оборотов |  | Плавный |
|  | Наличие регулировки скорости навивки спирали |  | наличие |
|  | Наличие равномерной навивки с отклонением от номинального размера 0,05 мм |  | наличие |
|  | Наличие токового разогрева мотаемой вольфрамовой проволоки для обеспечения ее прилегания |  | наличие |
|  | Токовый разогрев мотаемой вольфрамовой проволоки для обеспечения её прилегания (неотпружинивания) |  | наличие (источник тока до 36 В 12 А) |
|  | Наличие подающих катушек согласно эскизам/размерам заказчика (Приложение №1) |  | наличие |
|  | Наличие местного освещения в рабочей зоне оборудования |  | наличие |
|  | Система контроля |  | ЧПУ |
|  | Языки интерфейса ЧПУ |  | Русский |
|  | Протяжка керна через станок |  | Съемные втулки или дюзы |
|  | Принцип действия оборудования |  |  |
|  | Проволока, являющаяся основой (так называемый "керн"), медленно перематывается с подающей катушки на приемную. На распрямленном участке керна происходит его обматывание тонкой проволокой с помощью вращающейся «шпульки». Вращение шпульки и скорость подачи проволочной основы контролируются числовым процессором. Намотка проволоки на "керн" осуществляется с "пропусками" - участками, на которых проволока просто протянута вдоль керна без намотки на него (так называемые "тире"). Материал наматываемой проволоки – вольфрам и его сплавы, материал основы (керна) – соединения из молибдена. |  |  |
|  | Работа при медленном перемещении сердцевинной проволоки (когда идет навивка). Сердцевинная проволока ("керн") сматывается с подающей шпульки, вращение которой притормаживается с регулируемым усилием и позволяет задавать оптимальное натяжение проволоки. Пройдя через направляющие, керн достигает оси намотки основного мотора с оборачивающейся вокруг него обмоточной шпулькой, далее керн попадает на нижний уровень туннельной катушки, где уровень за уровнем поднимается кверху и далее под тянущим действием концевого мотора наматывается на концевую бобину. Шаговый двигатель обеспечивает подачу сердцевинной проволоки (керна), скорость подачи контролируется ЧПУ в соответствии с установленным параметром. |  |  |
|  | Работа при медленном перемещении сердцевинной проволоки (когда идет формирование прямых концов - тире). Когда намотка необходимого количества витков окончена и нужно сформировать участок без навивки, обмоточная шпулька перестает крутиться вокруг керна и шаговый мотор 2 протягивает керн вперед, формируя прямой участок, длина тире задается в соответствующем разделе меню ЧПУ. |  |  |
|  | Технические характеристики системы управления |  |  |
|  | Режимы управления устройствами и механизмами |  | - ручное - автоматическое - полуавтоматическом режиме (по команде оператора) |
|  | Контроль и плавную регулировку скорости вращения шпинделя |  | наличие |
|  | Операционные и аварийные блокировки систем |  | наличие |
|  | Отключение и сигнализация при аварийном состоянии |  | наличие |
|  | Отображение основных параметров технологического процесса на экране монитора |  | наличие |
|  | Функция автоматического подсчета и возможность задания требуемого количества продукции |  | наличие |
|  | Возможность хранения в памяти данных для не менее чем 100 режимов навивки монофиляров |  | наличие |
|  | Требования к системе видеонаблюдения |  |  |
|  | Для наблюдения процесса навивки использовать светодиодную подсветку. |  |  |
|  | Для контроля навиваемой проволоки использовать две независимые системы: - закрепленный на станке окулярный экран; - видеокамеру с выводом изображения на монитор системы управления. |  |  |
|  | Разрешающая способность оптических систем окулярного экрана и видеокамеры должна обеспечивать возможность эффективного контроля процесса навивки проволоки диаметром от 30 мкм и более. |  |  |

  - Массогабаритные характеристики оборудования представлены

в таблице 3.

| Таблица 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
|  | Габаритные размеры оборудования (Ш×Г×В), не более: | 2000×650×1300 мм |
|  | Масса, не более: | 350 кг |

  - Характеристики подключаемых к оборудованию энергоносителей представлены в таблице 4.

| Таблица 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики | Значение (диапазон значений) и ед. изм. |
|  | Сеть переменного трехфазного тока (с нулевым проводом, заземлением) с напряжением, не более | 380 В ± 10% |
|  | Частота, не более | 50 Гц ± 1% |
|  | Потребляемая мощность, не более: | 10 кВт |
|  | Приточная вентиляция | общая |
| Нормы качества электрической энергии - по ГОСТ 32144-2013. |  |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.

Равномерная навивка, одинаковый шаг перехода, отсутствие накопленной погрешности, высокая точность повторения.

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ.

Оборудование должно быть оснащено системой управления, которая должна осуществлять мониторинг работы оборудования в режиме реального времени, анализировать в автоматическом режиме уровень дефектности и коэффициент использования оборудования с выдачей необходимых данных, подсказок, сообщений, отчетов для снижения уровня дефектности и повышению эффективности использования оборудования.

Наличие интерфейса Ethernet для подключения к локальной сети Общества по протоколу Modbus TCP.

Описание регистров памяти и/или тегов с указанием единиц измерения.

Возможность настройки (создания и корректировки) управляющих программ, включая назначение режимов, с использованием поддерживаемого коммуникационного протокола.

Доступность для мониторинга всех параметров технологического процесса, управление которыми возможно с панели управления или с использованием встроенного программного обеспечения (далее – ПО).

Обеспечение возможности одновременной работы системы мониторинга, встроенного ПО (если есть) и панели управления.

Поставщик должен предоставить:

- наличие руководства главного администратора (по программному обеспечению всего поставляемого оборудования);

- пароли администратора (доступ к главному функционалу, софту оборудования, контроллеру);

- доступ ко всем базам данным.

- ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

  - Гарантии поставщика.

    - Срок службы оборудования до капитального ремонта при техническом обслуживании согласно эксплуатационной документации, должен составлять не менее 5 лет.

    - Гарантийный срок, в течение которого исполнитель гарантирует качество и работоспособность оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

  - Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонту.

    - Оборудование должно эксплуатироваться в стационарных условиях и при следующих величинах климатического воздействия:

    - температура окружающего воздуха: от +19 °C до +25 °C;

    - относительная влажность окружающего воздуха: 40% до 60% при температуре 25 °С.

    - Условия хранения оборудования должны соответствовать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

    - Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

  - Требования безопасности.

    - Конструкция оборудования должна обеспечивать электробезопасность и пожаробезопасность обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.1.033-81.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Требования к нормативно-техническому обеспечению.

    - Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019:

- руководство по эксплуатации на русском языке;

- паспорт.

    - Требования к метрологическому обеспечению

      - Правила и нормы метрологического обеспечения должны отвечать требованиям ГОСТ Р 8.563-2009, стандартов Государственной системы обеспечения единства измерений и другой действующей нормативной документации.

      - Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с порядком, установленным ГОСТ Р 8.568-2017.

      - Средства измерений, входящие в состав оборудования, должны иметь действующее свидетельство о внесении в Государственный реестр средств измерений.

      - Средства измерений, входящие в состав оборудования, должны иметь действующее свидетельство о первичной поверке.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

  - Упаковка должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков при транспортировке и защиту от пыли при хранении.

  - Требования к консервации и маркировке не предъявляются.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

  - Монтажно-наладочные, пуско-наладочные работы должны проводиться в АО

  - Приемка проводится комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в нее представителей Заказчика и Исполнителя, по разработанной Исполнителем и утверждённой Заказчиком методике.

Приложение 1 к техническому заданию «Станок для навивки спиралей накаливания с керном СНСН-02»

Эскиз подающей катушки