ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на перемоточное оборудование (установку)

Требуется: спроектировать и изготовить установку для перемотки и очистки проволоки марки Б-2А-0,36 ГОСТ 9389-75 (номинальный диаметр проволоки: Ø 0,36) от продуктов консервации.

Требования к установке:

- Установка должна служить для перемотки проволоки с мотка на катушку с очисткой проволоки от продуктов консервации.

- Подача проволоки должна обеспечиваться размоткой сотка (наружный диаметр мотка (300÷370) мм, внутренний диаметр мотка (150÷200) мм, высота мотка (100÷150) мм, вес мотка до 40 кг) в состоянии поставки.

- Далее должна быть организована плавная передача проволоки для удаления продуктов консервации и обезжиривания, состоящая из 2х стадий:

1) Ванна с нефрасом С2 80/120 и протирочными валками;

2) Ванна с ацетоном и протирочными валами.

- После обезжиривания проволока должна подаваться на намотку катушки (эскиз катушки прилагается в приложении 1).

- Скорость намотки проволоки на катушку должна быть такой, чтобы проволока марки Б-2А-0,36 не рвалась, не скручивалась и не истончалась.

- Проволока при намотке на катушку должна укладываться встык (без нахлеста).

Приложение 1