ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станков радиально­перекрестной намотки для нужд

Акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП»)

1.Требования, установленные Заказчиком, к качеству и характеристикам товара, работ, услуг, потребительские свойства предмета закупки, иные показатели, связанные с определением соответствия товара, работы, услуги потребностям заказчика

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок радиально­перекрестной намотки | Станок предназначен для изготовления оболочек вращения из полимерных композиционных материалов методом непрерывной «мокрой» нитяной намотки. Станок обеспечивает радиально-перекрестную намотку (РПН) и косослойную продольно-поперечную намотку (КППН). Основные технические характеристики: Диаметр одновременно-наматываемых изделий при методе РПН (на верхнем и нижнем шпинделе), мм: от 10 до 500; Диаметр одновременно-наматываемых изделий при методе КППН (на нижнем шпинделе), мм: от 10 до 500. Длина наматываемых изделий, мм: от 100 до 2500. Расстояние между двумя шпинделями, мм: от 300 до 3000. Масса одной оправки с изделием (на один шпиндель), кг: не более 1000. Соосность шпиндель-пиноль задней бабки по всей длине направляющих не более 1 мм. Схема проверки точности согласно Приложению №5 к Техническому заданию. Частота вращения шпинделя с оправкой, об/мин: от 0 до 100. Скорость перемещения суппортов, м/мин: от 0 до 60. Продольный рабочий ход суппорта, мм: не менее 3000. Поперечный рабочий ход суппорта, мм: не менее 300. Углы намотки, градус: от 0 до 90. Диапазон скоростей поперечной подачи, м/мин: от 0 до 35. Количество шпинделей, шт.: 2. Количество суппортов, шт.: 2. Масса отдельных узлов станка, кг: не более 2000. Передняя бабка с электромеханическим приводом для перемещения. Оснащение: 3-х кулачковый патрон. Задняя бабка с электромеханическим приводом для перемещения. Оснащение: 3-х кулачковый патрон. Ширина нителенты на выходе из нитеукладчика «РПН», мм: от 3 до 40. Частота поворота нитеукладчика, град/мин: от 1 до 4500. Угол поворота фильеры (лентоукладчика), градус: ±90. Частота вращения фильеры (лентоукладчика), градус/мин: от 0 до 120. Точность позиционирования суппорта и поперечного суппорта, мм/м: ≤0,3. Расположение шпинделей вертикальное (один над другим) и согласно прилагаемому эскизу «Рекомендуемая схема расположения шпинделей в соответствии с зонами для выполнения ручных работ» (Приложение №1 к Техническому заданию). Управление шпинделями: независимое (аппаратное и программное). Станок оснащен: Выдвижной трап для работ с верхним шпинделем. Трап убирается в станину станка. Трап должен фиксироваться в убранном и рабочем положениях. Исполнение трапа с защитой от скольжения. Размеры выдвижного трапа: Длина: размер равный зоне обслуживания станка; Ширина, мм: от 800 до 900; Высота, мм: 200 мм. Намотка 2-х изделий одновременная по одной программе с возможностью отключения одного из шпинделей по выбору. Защитный кожух на патрон при работе на одном шпинделе. Возможность парковки суппорта с лентоукладчиком в парковочную зону (на станине станка) при работе с суппортом оснащенным вертлюгом. Возможность парковки суппорта с вертлюгом в парковочную зону (на станине станка) при работе с лентоукладчиком. Зоны перемещения суппортов с лентоукладчиками должны перекрывать РМЦ (расстояние между центрами) станка. В крайних положениях исполнительных органов подвижные элементы не должны выступать за габариты станка. Протоколирование параметров намотки (массовой доли связующего, температуры связующего, натяжения для каждого шпинделя) на цифровой самописец с возможностью распечатки на формате А4. Подвижные механизмы и направляющие должны иметь защиту от остатков материала намотки и наполнителя. Возможность регулировки шпинделей задней и передней бабки при выставке геометрических параметров. Все применяемые подшипники в закрытом исполнении. Рабочая зона станка (зона намотки) оснащена подводами для подключения к системе местной вытяжной вентиляции. Перерабатываемые материалы: Нить РУСЛАН®-29,4(200)-I ТУ 2272-079-51605609-2010. Нить РУСАР-С ТУ 2272-011-18059169-2015. Нить Руслан 6,3-А-1, ТУ 2272-034-51605609-2010. Нить марки ВМПС8 29x2 Z 100-4с по ТУ 6-48-90-92 и эквиваленты. Вертлюг: Диаметр, мм: не более 1200. Частота вращения вертлюга, об/мин: от 1 до 220. Ширина ленты на выходе с вертлюга, мм: от 5 до 200. Количество шпуль, шт.: 16. Тип устанавливаемых шпуль - конусные. Размеры конусных шпуль в соответствии с эскизом (Приложение №4 к Техническому заданию). Длина шпули, мм: не более 300. Работа вертлюга с нижним шпинделем (при выполнении КППН и использовании вертлюга, изготовление изделий возможно только на нижнем шпинделе станка). Прозрачный защитный кожух, с отверстием для установки шпуль. Возможность крепления к вертлюгу приспособления 36П1497 для «сухой» обтяжки и приспособления 84А2001 для намотки ленты (Приложение №2 и №3 к Техническому заданию). Узлы крепления и монтажа вертлюга на станок должны совпадать со станком РПН2-Н-500Ф3, имеющегося у Заказчика. Шпулярник: Количество шпуль: не менее 384 шт. (не менее по 192 шт. для каждого шпинделя). Тип устанавливаемых шпуль - конусные и цилиндрические. Размеры конусных и цилиндрических шпуль в соответствии с эскизами (Приложение №4 к Техническому заданию). Вес катушки, кг: не более 1. Конструкция должна позволять осуществлять оперативную замену и закрепление катушек. Индивидуальная подача и направление перемещения каждой нити. Габаритные размеры шпулярника: Длина, мм: в соответствии с планировкой (Приложение №7 к Техническому заданию). Ширина, мм: не более 1600; Высота, мм: не более 3000. Освещение шпулярника в процессе замены и протяжки нити должно соответствовать требованию предъявляемую к разряду зрительных работ IVa (таблица 5.25) согласно СанПиНу 1.2.3685-21. Выдвижные трапы с фиксацией в рабочем положении для удобства обслуживания верхних рядов шпуль. Поворотные колесные опоры со стопорами. Обслуживание шпулярника в соответствии с требованиями эргономики. Система пропитки нити связующим: Система пропитки нити связующим: отдельностоящая. Емкость для пропитки нителенты: отдельно для каждого шпинделя. Пропиточная ванна (для каждого шпинделя), шт.: 2. Ванна из нержавеющей стали. Рейки – закаленная сталь. Компоновка системы должна исключать попадание связующего на узлы нагрева и циркуляции теплоносителя. Натяжение нителенты перед входом в пропиточную ванну (контактом нити со связующим), кгс: в диапазоне от 3 до 25. Контроль и регулировка натяжения нитей осуществляется механическим способом. Тип ванн: съемные (независимо друг от друга). Пространство между стенками заполняется жидкостью теплопроводящей (Приложение №6 к Техническому заданию). Циркуляция и нагрев жидкости обеспечивается (электрическим) принудительно (способом). Для контроля используются датчики для измерения температуры жидкости и связующего. Способ пропитки нитей: с помощью контактного ролика. Температура связующего в ванне, °С: в дипазоне от 30 до 75. Точность поддержания температуры связующего в каждой ванне, °С: ±3. Объем каждой ванны, л: не менее 4. Прибор контроля наноса связующего с сертификатом калибровки. Блок измерения и регулировки натяжения нити: Система с динамометрическим датчиком и роликовым блоком для измерения натяжения. Считывание показаний натяжения ленты в реальном времени. Диапазон регулирования и измерения натяжения, кгс: от 5 до 150. Подключение к системе управления. Регистрация значений натяжения в системе контроля качества. Точность поддержания натяжения нителенты, %: ±4. Система управления и контроля: Sinumerik 840D sl или эквивалент, удовлетворяющий следующим требованиям: исполнение в промышленном корпусе со степенью зашиты не ниже IP65; наличие выносного пульта с возможностью управления перемещением по координатам и регулировкой скорости подачи; наличие ЖК-дисплея; наличие станочного пульта для управления процессом намотки и основными функциями станка; возможность доступа к информации о состоянии узлов станка, станочным параметрам. Для управления намоткой ЧПУ используется тактильный (сенсорный) ЖК-дисплей с диагональю не менее 15 дюймов. Ручной и автоматический режим управления: Возможность вращения шпинделя в положительном и отрицательном направлении (по часовой и против часовой стрелки); Абсолютная и относительная системы координат. Количество независимо управляемых координат – 4 шт.: С - Вращение шпинделя 1, вращение шпинделя 2, ед. изм.: градус; Z - перемещение лентоукладчика (параллельно оси оправки), ед. изм.: мм; X - перемещение лентоукладчика (перпендикулярно оси оправки), ед. изм.: мм; А - вращение фильеры (лентоукладчик, выходная гребенка), ед. изм.: градус. Количество независимо управляемых координат (для КППН) – 3 шт.: С - вращение шпинделя, ед. изм.: градус; ZW - перемещение суппорта вертлюга (параллельно оси оправки), ед. изм.: мм; AW - вращение вертлюга, ед. изм.: об/мин. Возможность ручной установки угла наклона вертлюга, градус: в диапазоне от 0 до 45; Точность ручной установки угла наклона вертлюга, градус: ±5. Метрическая система ввода; Угол намотки, градус: от 0 до 90; Набор команд на основе G-кодов; Ускоренная подача (движение по координатам со скоростью быстрого перемещения к зоне начала намотки или референтному положению); Ручная коррекция скорости подачи; Возможность непрерывной работы (старт-стоп); Функция плавного перемещения; Линейная интерполяция между всеми осями; Контроль положения осей; Контроль скорости перемещения осей; Отображение фактических значений положения; Отображение информации о программе; Отображение сообщений об ошибках; Отображение информации о состоянии станка; Функции обеспечения безопасности с использованием программных ограничений; Функции обеспечения безопасности с использованием концевых выключателей; Функция аварийного останова; Встроенные функции безопасности во всех режимах работы; Поддержка языков: русский; Встроенная функция самодиагностики. Устройство, обеспечивающее бесперебойную работу систем управления, измерения и контроля при отклонении параметров напряжения и отключении электропитания. Панель оператора (предполагаемое место расположения в соответствии с Приложением №7 к Техническому заданию). Выносной пульт управления. Сетевая плата для подключения к локальной сети предприятия (порт Ethernet, порт USB). Шкаф электроавтоматики и стабилизатора входного напряжения отдельностоящие. Комплект соединительных кабелей. Длина соединительных кабелей, м: не менее 15. Габаритные размеры шкафов должны быть не более значений размеров, указанных в Приложении №7 к Техническому заданию. Система кондиционирования шкафа электроавтоматики. Программное обеспечение: Редактирование и создание программ намотки: Формирование оправки; Функция импортирования СAD-данных оправки; Формирование схемы намотки; Формирование различных видов намотки: спирально-винтовая намотка (тангенциальная) намотка; спирально-перекрестная (радиально-перекрестная) намотка; косослойная продольно-поперечная намотка. Моделирование траектории намотки; Моделирование схемы намотки; Формирование управляющих данных; Поддержка нескольких языков: русский и английский языки. Система контроля качества (опция): Система контроля качества – встроенное приложение со связанными датчиками для регистрации данных. Система записывает всю важную информацию процесса, которую в дальнейшем можно обработать для формирования различных отчетов. Контроль качества включает в себя следующие данные: Данные об окружающей среде: температура и влажность в помещении; Рабочее задание, информация о программе; Длительность процесса; Информация о натяжении нити; Температура связующего; Информация о продолжительности времени перерывов и времени остановов; Информация по содержанию связующего; Поддержка нескольких языков: русский и английский языки. Система автоматизированного программирования намоточного станка (САПНС): Система автоматизированного программирования намоточного станка для установки на отдельный ПК. Система должна обеспечивать составление программ для изделий различного вида тел (цилиндр, конус, баллоны с одинаковыми и не одинаковыми днищами, выпукло-вогнутые тела вращения). Система автоматизированного программирования намоточного станка должна обеспечивать возможность подготовки программ намотки для 3-х станков: поставляемого, РПН2-500-Ф3 и РПН2-Н-500ФЗ, имеющихся у Заказчика. Макропрограммы для изделий с несколькими разными слоями. Система должна работать с файлами имеющейся у Заказчика системы WindCAM v.3.5a (разработка ООО «МИП Композит-спецмаш»). Файлы предоставляются Заказчиком по требованию Поставщика. Требования к надежности: Безотказная наработка: в сутки, час.: не менее 21; в неделю, час.: не менее 126; установленная безотказная наработка, час.: не менее 1000; Ресурс точности до первого среднего ремонта, час.: не менее 12 000. Коэффициент технического использования: не менее 0,81. Среднее время восстановления, час.: не более 8. Срок службы станка при 2-х сменной работе, лет: не менее 10. Прочие характеристики: Напряжение питания: переменный ток, 3 фазы, 380В, 50Гц. Потребляемая мощность, кВт: не более 30. Все электрооборудование и приводы имеют защиту от перегрузок по току и напряжению, перегрева, короткого замыкания. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (под IP) по ГОСТ 14254-2015. Код IP64В (допускается IP54В). Уровень шума, дБ: не более 50. Габаритные размеры станка: максимальная длина (со шкафом управления и стабилизатором напряжения), мм: не более 5000; максимальная ширина (с учетом выноса шпулярника), мм: не более 6000; максимальная высота, мм: не более 3000. Максимальная унификация поставляемого станка радиально­перекрестной намотки и станка РПН2-500ФЗ и РПН2-Н-500Ф3, имеющихся у Заказчика, по механическим и электронным узлам. Комплект поставки: Станок радиально-перекрестной намотки - 1 шт. Система управления - 1 шт. Шкаф электроавтоматики - 1 шт. Вертлюг – 1шт. Шпулярник - 1 шт. Система пропитки нитей связующим -1 шт. Фильера (лентоукладчика) для каждого шпинделя - 2 шт. (дополнительно). Дополнительный комплект гребенок пропиточного тракта - 2 шт. Устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения типа «СНВТ-60000/3» или эквивалент в соответствии с техническими характеристиками (Приложение №8 к Техническому заданию) - 1 шт. Система автоматизированного программирования намоточного станка (на электронном носителе) - 1 шт. Лицензия на право эксплуатации системы автоматизированного программирования намоточного станка - 4 шт. Программа намотки тестовая (на электронном носителе и в печатном виде) - 1 шт. Резервная копия ПО станка на внешнем носителе. Паспорт станка (на русском языке в печатном и электронном виде) – 1 шт. Руководство по обслуживанию и эксплуатации (на русском языке в печатном и электронном виде) – 1 шт. Комплект технической документации, включая чертежи, принципиальные схемы, коды ошибок и парт-листы на русском языке в печатном и электронном виде. Инструкция оператора станка (на русском языке в печатном и электронном виде) - 1 шт. Руководство по программированию на русском языке, с примерами программирования намотки (на русском языке в печатном и электронном виде) - 1 шт. Гарантийный талон – 1 шт. Перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов (парт-лист запасных частей). Комплект ЗИП (запасные и быстроизнашивающиеся детали, узлы и элементы на первый год эксплуатации). | шт. | 4 |
| 2 | Ввод оборудования в эксплуатацию | Ввод оборудования в эксплуатацию, включая монтажные, пусконаладочные работы и инструктаж персонала. | усл.ед. | 4 |

- Условия поставки товара

Срок поставки товара: 210 календарных дней. Поставщик подтверждает Заказчику по факсу или электронной почте свою готовность к отгрузке товара. Доставка товара на территорию (склад) Заказчика осуществляется в предварительно согласованные сторонами дни в соответствии с графиком работы Заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, выпуска не ранее года предшествующего году заключения договора. Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Качество поставляемого товара не должно угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.

Товар должен поставляться в упакованном виде в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной.

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортных товаров - международным стандартам упаковки.

Товар должен храниться, транспортироваться, разгружаться согласно требованиям завода-изготовителя.

Товар должен соответствовать требованиям ТР/ТС 010/2011.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

- наименование товара;

- количество в упаковке;

- товарный знак завода-изготовителя;

- страна-производитель;

- дата изготовления.

- Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок поставляемого товара составляет не менее 12 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им товара в течение гарантийного срока.

- Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, предусмотренные в законодательстве РФ, но не превышающие 45 календарных дней с момента уведомления Поставщика о необходимости устранения дефектов Товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Все запасные части и компоненты, устанавливаемые на Товар в течение срока обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Товара и иметь не худшие функциональные характеристики.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

При поставке товара должны быть приложены оригиналы следующих документов:

- акт сдачи-приемки товара по форме приложения №3 к договору;

- товарная накладная;

- счет-фактура;

- паспорт;

- сертификат качества или декларация о соответствии;

- инструкции по эксплуатации на русском языке;

- комплект технической документации на русском языке.

- Требования к осуществлению сборочных, монтажных, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию и инструктажа работников Заказчика

Выполнение сборочных, монтажных, пусконаладочных работ, ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж работников осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с момента поставки товара на территорию (склад) Заказчика. По факту выполнения сборочных, монтажных, пуско-наладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа работников заказчика Стороны подписывают акт ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа работников заказчика.

- Требования по энергетической эффективности товара

Не устанавливаются.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Приложение № 2 к Техническому заданию

Приложение № 3 к Техническому заданию

Приложение № 4 к Техническому заданию

Приложение № 5 к Техническому заданию

Приложение № 6 к Техническому заданию

Приложение № 7 к Техническому заданию

Приложение № 7 к Техническому заданию