# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Установка свивания проводов в витую пару

- Комплект поставки

| Наименование | Количество/ ед. изм. |
| --- | --- |
| Установка свивания проводов в витую пару | 1 шт. |

- Спецификация

| Наименование | Технические характеристики, требования |
| --- | --- |
| Количество свиваемых проводов | 2, 3, 4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | не более 2100х1000х1000 мм |
| Максимальная скорость вращения отдающей клети | 175 об/мин |
| Максимальная скорость вращения приёмной катушки | 6,8 об/мин |
| Диапазон сечений свиваемых проводов | 0,05 - 2,5 мм² |
| Возможные типы проводов для свивания | МГТФ, МС, ПВАМ, НВ, МГШВ, ПВ и другие |
| Тип отдающей бобины | DIN 120 |
| Тип приёмной бобины | DIN 200 |
| Максимальная скорость перемотки провода из бухты | 2 м/с |
| Номинальная мощность потребления от трехфазной сети переменного тока 220 В ± 10%, 50 Гц | не более 2 кВт |
| Блок питания с комплектом проводов для подключения к сети | наличие |

- Общие требования

- Установка свивания проводов в витую пару должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе, которая не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, а комплектующие не бывшими в эксплуатации).

- Товар должен соответствовать требованиям Технических регламентов, ГОСТов, ТУ, СанПинов, принятым для данного вида Товара и обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

- Срок поставки Товара – не более 10 (десяти) недель от даты заключения договора.

- Поставщик должен обеспечить доставку Товара (в штатной упаковке) на склад Заказчика и выполнить сопутствующие работы, связанные с поставкой Товара:

- перемещение Товара со склада Заказчика к месту установки, включая погрузку и разгрузку;

- монтаж, пусконаладочные работы и ввод Товара в эксплуатацию;

- инструктаж персонала Заказчика, эксплуатирующего и обслуживающего Товар.

- Одновременно с Товаром Поставщик должен предоставить руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Товара в двух экземплярах.

- Гарантийный срок Товара устанавливается производителем Товара, но не должен быть менее 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Акта приема-передачи Товара.