Техническое задание

| № п/п (позиция) | Оборудование | ОКПД | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический намоточный станок статоров | 28.94.12.140 | 1 |

Требования к позиции 1:

| № п/п | Наименование товара | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический намоточный станок статоров |  |
| 1.1 | Назначение | Станок должен обеспечивать намотку статора 12N и схему намотки АасСВваАСсвВ. Две рабочие станции для одновременной намотки двух изделий. Станок должен автоматически осуществлять намотку, позиционирование провода, укладку, зажим катушки и отрез провода. Машина должна быть оснащена магнитным датчиком зажима, для уверенного захвата арматуры перед намоткой |
| 1.2 | Режимы работы | Автоматическая намотка, позиционирование провода, укладка, зажим катушки и отрез провода |
| 1.3 | Кол-во рабочих мест одновременной намотки | Не менее 2 |
| 1.4 | Внешний диаметр статора, диапазон | от 12 до 180 мм |
| 1.5 | Количество пазов статора, диапазон | от 2 до 24 |
| 1.6 | Диапазоны провода намотки, мм | 0.04-0.15 и 0.15-0.45 |
| 1.7 | Скорость намотки, об/мин | 0-4500 и 0-6000 (в зависимости от диаметра провода) |
|  | Контроллер | Микрокомпьютерный светодиодный контроллер |
| 1.8 | Управление | ЧПУ |
| 1.9 | Электропитание | 220В, 50 Гц |
| 1.10 | Габаритные размеры | не менее 1170*840*1230 мм |
| 1.11 | Комплектация поставки |  |
| 1.11.1 | Автоматический намоточный станок статоров | 1 шт. |
| 1.11.2 | Комплект оснастки | 8 шт. (общее количество) |
|  | Оснастка для изделия 34.5-6L | 2 шт. |
|  | Оснастка для изделия 52.9-6.5L | 2 шт. |
|  | Оснастка для изделия 61.5-9.6L | 2 шт. |
|  | Оснастка для изделия 81-8L | 2 шт. |

Общие требования:

- Товар должен быть новым, не ранее 2024 года изготовления, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации;

- Пуско-наладочные работы выполняет поставщик оборудования;

- Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также хранении на складе в нормальных условиях в течение не менее двух лет без изменения свойств и характеристик.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания товарной накладной или универсального передаточного документа.